定边华阳嘉和30兆瓦光伏电站项目

监测方案

- 1、环境空气

1.1现状监测点

评价区主导风向为西北风，按照上、下风向共设2个监测点，点位设置（见监测布点图）如下：

Q1点：以项目西北方向为轴向，取上风向为0°，在0°方向上距离项目场界外1500m。

Q2点：以项目区西北方向为轴向，取上风向为0°，在180°方向上距离项目场界外1800m。

1.2监测项目

PM10、NO2、SO2；

监测频次

①每个监测点连续监测7天。

②NO2、SO2：小时浓度值每天4次，分别为02，08， 14， 20时。

③PM10：日平均浓度至少每天有12小时的采样时间。

NO2、SO2：日平均浓度至少天有18小时的采样时间。

- 2、声环境质量监测

2.1监测点位布设

按照《环境影响评价技术导则·声环境》规定，结合项目区特点，本项目声环境质量现状调查共布设4个监测点，在拟建项目东、南、西、北场界外1米各布设1个监测点。具体点位详见噪声监测点位布置图。

2.2监测时间及频次

（1）频次：每个点位连续监测2天，每天昼间、夜间各监测一次。测量时晴天、风力小于四级，符合声环境监测的要求。

（2）监测项目：等效连续A声级，LeqdB（A）；

定边华阳嘉和新能源有限公司

- 附图

大气监测点位

噪声监测点位

1#

2#

3#

N

4#

Q1

Q2

项目位置

监测点位布置图