目录

概 述	1

第一章 总则	5

1.1编制依据	5

1.2 评价标准	7

1.3 环境影响要素识别与评价因子筛选	9

1.4评价工作等级	10

1.5 评价范围	11

1.6 评价内容和评价工作重点	11

1.7 污染控制对象与环境保护目标	12

1.8 评价工作程序	14

第二章 现有项目概况	15

2.1现有项目概况	15

2.2现有项目组成	15

2.3生产规模和产品方案	16

2.4主要原辅材料	16

2.6现有项目污染源分析	16

2.7存在环境问题及整改措施	19

第三章 建设项目概况	20

3.1项目基本情况	20

3.2影响因素分析	28

3.3污染源源强核算	29

3.4项目技术改造前后“三本账”	31

第四章 环境现状调查与评价	33

4.1自然环境概况	33

4.2环境敏感区调查	36

4.3环境质量现状与评价	37

4.4区域污染源调查	40

第五章 环境影响预测与评价	43

5.1施工期	43

5.2运行期	44

第六章 环境保护措施及其可行性论证	51

6.1废气	51

6.2噪声	52

6.3固体废物	53

6.4环保投资估算	54

第七章  环境经济损益分析	55

7.1环境效益	55

7.2环境经济损益分析	55

7.3结果分析	56

第八章 环境管理与监测计划	57

8.1 环境管理	57

8.2环境监测计划	59

8.3项目“三同时”验收	60

8.4环境管理与监测计划结论	60

第九章 结论与建议	61

9.1 结论	61

9.2 建议	64

9.3 环境可行性结论	64

附 表

建设项目审批基础信息表

附 件

附件1  VD（vacuum degassing）精炼炉简介

附件2  项目委托书

附件3  项目备案文件

附件4  项目土地证明文件

附件5  项目铸造单元炼钢车间排气筒常规监测报告（陕聚环监(气)字[2018]第225号）

附件6  一般工业固废（炼钢炉渣）清运处置合同（宝鸡市金台区金亮废渣加工厂）

附件7  危险废物（废液压油HW08）清运处置合同（陕西明瑞资源再生有限公司）

附件8  危险废物（炼钢除尘器收尘HW31）清运处置合同（陕西新天地固体废物综合处置有限公司）

附件9  大气监测报告（锦润环(气)字[2019]第008号）

附件10  噪声监测报告（锦润环(声)字[2019]第021号）

# 概 述

中国石油宝鸡石油机械有限责任公司是中国石油天然气集团公司所属的石油钻采装备研发制造企业，是陆地石油钻机和系列泥浆泵研发制造基地，是重要场合用途钢丝绳研发制造基地和钻机电控设备供应商，是我国石油钻采装备研发制造骨干企业。

公司主要设计制造1000-12000米九大级别、四种驱动形式的常规陆地钻机、极地钻机和海洋成套钻机、海上钻采平台设备和海洋平台总包，500-3000马力的各系列钻井泵以及井控井口设备、特种车辆、钢管钢绳、大直径牙轮钻头等钻采装备配套产品和电气控制、非常规油气设备和减排设备等，产品覆盖50多个类别、1000多个品种规格，产品远销中东、美洲、非洲、中亚、东南亚、欧洲、澳洲等61个国家和地区。

1、项目背景

为进一步提高石油机械产品质量，增强市场竞争力，热工分公司拟在厂区内炼钢车间南侧预留空地新建一台25tVD精炼炉（VD真空脱气炼钢，简介详见附件1），项目特点如下：

⑴ 本项目选址位于中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内铸造单元炼钢车间南侧预留空地，不新增占地。

⑵ 项目不新增职工，给排水、供电及办公区均依托中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内现有工程。

⑶ 项目不新增钢铁产能。

2、项目环保政策分析判定情况

（1）产业政策符合性

根据国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中的规定：

⑴ 3000千伏安及以上，未采用热装热兑工艺的中低碳锰铁、电炉金属锰和中低微碳铬铁精炼电炉项目为限制类建设项目。

⑵ 6300千伏安以下铁合金矿热电炉，3000千伏安以下铁合金精炼电炉（钨铁、钒铁等特殊品种的电炉除外）为淘汰类项目。

本项目选用一台300千伏安VD精炼炉，采用热装工艺，既不属于限制类也不属于淘汰类，为允许类。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》的要求。

- 与《陕西省关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》中政策符合性分析

严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），各市、各部门不得以任何名义、任何方式备案新增产能的钢铁项目，各相关部门和机构不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务。

本项目不新增钢铁产能，因此，符合《陕西省关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》中相关政策。

本项目不属于关中地区限制类和淘汰类的禁止投资项目，且项目已在陕西省投资项目在线审批监管平台备案，取得陕西省企业投资项目备案确认书并审查通过。备案机关：宝鸡高新区经济发展局，项目代码：2019-610361-31-03-007883（项目备案文件见附件3）。因此，本项目符合国家及地方产业政策。

（3）与其他相关政策和规划的相符性分析

- 表1   建设项目与相关政策和规划的符合性分析表

| 相关政策 | 相关要求 | 本项目建设 |
| --- | --- | --- |
| 《废钢铁加工行业准入条件》 | 新建、改扩建废钢铁加工配送企业应选择生产效率高、加工工艺先进、能耗低、环保达标和资源综合利用率高的加工生产系统。必须配套有粉尘收集、污水处理和噪音控制等环境保护设施，加工工艺和设备应满足国家产业政策、禁止和限制用地项目目录的有关要求。 | 本项目设置1台25tVD精炼炉，配套建设有二级烟尘收集等环保设备，生产工艺符合国家和地方产业政策 |
| 《关于推进铁合金行业加快结构调整的通知》 | 推进电炉大型化、密闭化、自动化，推广原料精料入炉等技术 | 本项目VD精炼炉采用密闭化和自动化作业 |
|  | 推广干法或湿法工艺净化处理电炉烟尘技术等环保及污染治理技术，加强铁合金企业污染治理 | 项目采用二级除尘系统（涡流旋风除尘+高效布袋除尘）处置精炼烟气 |
| 国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号） | 严控“两高”行业产能。重点区域严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；推动实施钢铁等行业超低排放改造，并对废气进行收集处理； | 宝鸡属于汾渭平原，属于重点区域。本项目不新增钢铁产能；VD炉烟尘采用二级除尘系统（涡流旋风除尘+高效布袋除尘）处置；精炼废气排放执行关中地区特别排放限值 |
| 陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版） | 关中地区严禁新增焦化、水泥、铸造、钢铁、电解铝和平板玻璃等产能，执行严于国家的钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监督污染源企业确保在线监测数据的真实、准确。 | 本项目不新增钢铁产能，项目废气排放执行关中地区特别排放限值 |

- 续表1   建设项目与相关政策和规划的符合性分析表

| 相关政策 | 相关要求 | 本项目建设 |
| --- | --- | --- |
| 宝鸡市铁腕治霾打赢蓝天保卫战 三年行动方案(2018-2020年) | 深化工业污染源监管。将所有固定污染源纳入环境监管，对重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施。严格落实《陕西省工业污染源全面达标和排放计划实施方案（2017-2020年）》,确保污染防治设施正常运行，污染物排放稳定达标、信息透明。 | 项目不属于重点污染源，项目设置生产环保科，设置专人负责保污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放、污染物排放信息透明等。 |

（4）选址及规划符合性分析

- 本项目选址位于中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内炼钢车间，项目用地为规划的建设用地，符合当地土地利用总体规划（土地证明见附件4）。项目所在地属于宝鸡市城区总体规划中建设用地，因此项目符合宝鸡市总体规划。

- 表2 选址及规划符合性分析

| 相关土地性质 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 土地性质 | 宝鸡市城乡建设规划局开具的用地批复 | 符合 |
| 生态红线 | 项目所在地无重要水源涵养地，不属于生物多样性、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。 | 项目所在地不在生态红线范围内，符合国家对于生态保护红线的相关定义和规定。 |
| 周围敏感性 | 项目所在地周围无珍稀保护动植物、无饮用水源地、无文物古迹等环境敏感区。 | 符合对项目周围敏感性的相关要求。 |

- 项目位于陕西省宝鸡市高新技术开发区中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内铸造单元，项目利用炼钢车间南侧预留空地进行建设，不新增占地；项目建设地周围500m范围内没有居民、医院、学校等敏感目标；水电、能源均有保障；交通便利；项目对评价区环境影响和环境风险小，从环保角度考虑，厂址选择合理、可行。

- （5）“三线一单”符合性分析

- 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表3。

表3  项目与“三线一单”符合性分析表

| “三线一单” | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目所在地位于宝鸡市高新技术开发区，不触及生态保护红线 | 符合 |
| 环境质量底线 | 本项目周边区域环境质量现状良好；根据环境影响分析，若能依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目在建设阶段及生产运行阶段，各项污染物对周边的环境影响较小，不触及环境质量底线 | 符合 |
| 资源利用上线 | 本项目原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 本项目属于C3120炼钢，不属于环境优化准入区负面清单内禁止新建、扩建产业 | 符合 |

3、评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）等有关规定，中国石油宝鸡石油机械有限责任公司热工分公司委托宝鸡市博源环境科技有限公司承担《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司25tVD精炼炉技术改造项目环境影响报告书》的环境影响评价工作（委托书见附件1）。

接受委托后，我公司组织工程技术人员深入现场进行实地踏勘，并对厂址周围的自然环境、社会环境状况进行了详细的调研考察和资料收集，同时走访了当地政府、环保局等有关部门，对评价区广泛开展了公众参与调查工作，在此基础上依据准入条件、相关规划和环境影响评价相关技术导则要求，编制完成了《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司热工分公司25tVD精炼炉技术改造项目环境影响报告书》。

4、环评关注的主要问题

⑴ 本项目技改后废气、噪声是否达标排放，固体废物是否得到有效处置；

⑵ 本项目污染物是否对周边环境造成明显影响。

5、环境影响评价结论

- 本项目符合国家产业政策及相关规划要求，选址合理。项目环境保护措施可行，污染物排放对区域环境影响较小，在严格按照“三同时”的要求，加强环境和安全管理、落实各项环保措施，确保技改后废气、噪声达标排放、固废得到妥善处置，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

# 第一章 总则

## 1.1编制依据

- 1.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（修订）2015.1.1；

（2）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

（7）《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

（8）《中华人民共和国节约能源法》（2016.7.2修订），2016.10.8；

（9）《大气污染防治行动计划》，国发[2013]37号，2013.9.10；

（10）《大气污染防治行动计划》（国发）〔2013〕37号，2013年9月10日；

（11）《水污染防治行动计划》（国发）〔2015〕17号，2015年4月2日；

（12）《土壤污染防治行动计划》（国发）〔2016〕31号，2016年5月28日；

（13）《建设项目环境保护管理条例》，国务院682号令，2017年10月1日；

（14）《陕西省大气污染防治条例（2017修正版）》，2017年7月27日；

（15）《陕西省水污染防治工作方案》，2015年12月30日；

（16）《陕西省大气污染防治条例》，2014.1.1（2017年7月27日修正）；

（17）《陕西省固体废物污染环境防治条例》，2016.4.1；

（18）《陕西省循环经济促进条例》，2011.12.1；

（19）《陕西省节约能源条例》，2015.1.1；

- 1.1.2 政策规章

（1）《国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

（2）《关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知》（环环评[2016]95号）；

（3）《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（国务院办公厅，2017年2月

7日）；

（4）《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（5）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发[2011]150号）；

（6）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（7）环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第1号）；

（8）国家环保总局、国家经济贸易委员会、科学技术部关于发布《危险废物污染防治技术政策》的通知（环发[2001]99 号）；

（9）《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》，环境保护部，环环评[2018]11号；

（10）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）；

（11）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），生态环境部，2019.01.01；

（12）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）（修订版）》；

（13）《陕西省主体功能区规划》（陕西省人民政府，2013年3月）；

（14）《陕西省生态功能区划》（陕政办发[2004]115号）；

（15）《陕西省水功能区划》（陕政发[2004]100号）；

（16）《陕西省关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》；

（17）《宝鸡市铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020）》，宝政发[2018]11号，2018.04.16；

- 1.1.3 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，2017.10.1；

（9）《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ633-2013）；

（10）《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》(HJ846-2017)；

- 1.1.4 相关规划

（1）《全国生态保护“十三五”规划》，2016年10月；

（2）《陕西省主体功能区规划》，2013年3月13日；

（3）《陕西省生态功能区划》，2004年11月；

（4）《陕西省“十三五”环境保护规划》，2016年9月6日；

（5）《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（6）《宝鸡市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，宝政发[2016]11号，2016年2月21日；

（7）《宝鸡市“十三五”生态环境保护规划》，宝鸡市生态环境局，2016年；

- 1.1.5 有关文件和其它技术资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）宝鸡市高新区经济发展局关于本项目的《陕西省企业投资项目备案确认书》（2019-610361-31-03-007883）；

（3）《关于渭滨区马营镇人民政府东星村郭家崖村三产用地定点及坐标的批复》，宝鸡市城乡建设规划局，宝市建规规地字[2009]14号，2009年3月30日；

（4）《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目环评影响变更报告》，宝鸡市环境影响评价所，2014年8月；

（5）《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目验收监测报告》，陕西省环境监测中心站，2014年12月；

（6）建设单位提供的其它技术资料。

## 1.2 评价标准

- 1.2.1 环境功能区划

（1）环境空气

本项目位于宝鸡市高新技术开发区，按照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），拟建项目所在区域为环境空气质量功能二类区。

（2）声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在地为宝鸡市高新技术开发区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

（3）地表水水环境

本项目周边地表水体为渭河，根据《陕西省水环境功能区划》，渭河在项目所在地水功能区划为Ⅲ类水域。

（4）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），项目所在地不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。

- 1.2.2 环境质量标准

（1）环境空气

执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，具体见表1.2-1。

表1.2-1  环境空气质量标准限值一览表      （单位：μg/m3）

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准限值 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | ≤ 60 |
|  | 24h平均 | ≤ 150 |
|  | 1小时平均 | ≤500 |
| NO2 | 年平均 | ≤ 40 |
|  | 24h平均 | ≤80 |
|  | 1小时平均 | ≤ 200 |
| PM10 | 年平均 | ≤ 70 |
|  | 24h平均 | ≤ 150 |
| PM2.5 | 年平均 | ≤ 35 |
|  | 24h平均 | ≤ 75 |
| O3 | 日最大8h平均 | ≤ 160 |
|  | 1h平均 | ≤ 200 |
| CO | 24h平均 | ≤4mg/m3 |
|  | 1h平均 | ≤ 10mg/m3 |

（2）声环境

执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类环境噪声标准，具体见表1.2-2。

表1.2-2  声环境质量标准          单位：Leq:dB(A)

| 分类 | 2类 |
| --- | --- |
| 昼间 | ≤60 |
| 夜间 | ≤50 |

（3）地表水环境

执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类水域标准值，具体见表1.2-3。

表1.2-3  地表水环境质量标准（部分）   单位：mg/L

| 序号 | 项目 | III类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1℃ 周平均最大温降≤2℃ |
| 2 | pH（无量纲） | 6~9 |
| 3 | 溶解氧 | ≥5 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |
| 5 | 化学需氧量CODcr | ≤20 |
| 6 | 五日生化需氧量BOD5 | ≤4 |
| 7 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 8 | 总磷（以P计） | 0.2 |
| 9 | 石油类 | ≤0.05 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |

- 1.2.3 污染物排放标准

（1）生活污水

项目不新增员工，无新增生活污水。项目生产环节无生产废水排放。

（2）废气

精炼炉烟气执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表3中有组织排放限值（表1.2-4），转炉过程中无组织烟气执行《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表4中无组织浓度排放限值（表1.2-5）。

表1.2-4  精炼炉有组织废气排放标准        单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 15 | 生产设施排气筒 |

表1.2-5  炼钢车间无组织废气排放标准        单位：mg/m3

| 序号 | 污染物 | 排放限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 8.0 | 有厂房生产车间 |

（3）噪声

运行期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类排放标准要求，具体见表1.2-6。施工厂界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，见表1.2-7。

表1.2-6  厂界噪声排放标准    单位：Leq:dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表1.2-7  施工期噪声标准   单位：Leq:dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固体废物

一般固废执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》；危险废物执行（GB18597－2001）《危险废物贮存污染控制标准》；同时执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》(环保部公告2013年第36号)。

## 1.3 环境影响要素识别与评价因子筛选

- 1.3.1 环境影响要素识别

（1）施工期

项目依托炼钢车间内南侧空地建设，不存在土建施工，施工期的主要环境影响为设备安装时突发噪声、安装人员生活垃圾和生活污水等。

（2）运营期

运营期环境影响因素识别如下：

① 废气：VD精炼炉烟气等。

② 噪声：设备机械噪声。

③ 固废：炼钢炉渣、炼钢除尘灰和废液压油等。

根据项目工程特点和排污特征，结合当地环境现状和规划功能，本评价的主要环境问题为VD精炼炉烟气，其次是固体废物影响和噪声影响。运营期环境影响因素识别结果详见表1.3-1。

表1.3-1   运营期环境影响因素识别结果

| 环境要素 | 污染因素 | 可能产生的影响分析 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | VD精炼炉烟气等 | 可造成局部大气环境污染；经妥善处理后达标排放，对周围环境影响较小 |
| 声环境 | 生产设备噪声 | 造成项目周围区域声环境质量下降 |
| 固体废物 | 一般工业固废（炼钢炉渣） | 若处置不当可能会对周围环境造成二次污染 |
|  | 危险废物（废液压液、炼钢除尘灰） |  |

- 1.3.2 评价因子筛选

根据对本项目的初步工程分析和环境影响识别，及项目所在区域环境特征和环境影响评价导则的相关要求，确定拟建项目评价因子，详见表1.3-2。

表1.3-2   评价因子筛选结果表

| 类别 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正常工况 | 非正常工况 |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | PM10 | PM10 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 | / |
| 固体废物 | 固体废物处理或处置措施与处理效率 | 固体废物处理或处置 措施的可行性与综合 利用效果 | / |

## 1.4评价工作等级

根据污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照环境影响评价相关技术导则所规定的方法，确定本次环境影响评价工作等级。

- 1.4.1 大气环境

⑴ 评价工作等级

建设项目环境空气评价等级按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中表2的分级判据进行划分，具体划分要求见表1.4-1。

表1.4-1   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax<1% |

各污染物的最大地面浓度占标率Pi的计算：

Pi=CiC0i×100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

⑵ 排放参数

根据工程分析，本项目有组织废气主要为精炼炉烟气（P1），主要污染物为颗粒物。无组织废气为转炉过程中烟气（A1），主要污染物为颗粒物。

本项目污染源（点源和面源）的相关参数见表1.4-2和表1.4-3。

表1.4-2  点源废气排放参数表

| 名称 | 排气筒底部 中心坐标/m |  | 排气筒底部 海拔高度/m | 排气筒 高度/m | 排气筒 出口 内径/m | 烟气流速 m/s | 烟气 温度/℃ | 年排放小时数/h | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼钢 车间 | E | N |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 | 107.1998 | 34.3360 | 605 | 20 | 0.8 | 19.18 | 50 | 840 | 0.032 |

⑶ 预测模式及相关参数

本次环境空气预测采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN进行预测。

估算模型参数见下表：

表1.4-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 20万（高新区） |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -18.4 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | —— |
|  | 岸线方向/° | —— |

⑷ 预测结果

工程排放的污染物采用估算模式计算结果表见表1.4-4。

表1.4-4 估算模式计算结果统计表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矩形面源（A1） | PM10 | 450.0 | 2.251 | 0.5 | / |
| 点源（P1） | PM10 | 450.0 | 0.578 | 0.129 | / |

根据估算结果，各污染源排放的污染物占标率Pmax均小于1%，根据表1.4-1评价等级判别表，确定评价等级为三级。对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级，因此项目大气评价等级为二级。

- 1.4.2 地表水

本项目不新增员工，不新增生活污水。生产过程中为循环冷却水，无废水排放。根据HJ2.3-2018《环境影响评价技术导则 地表水环境》中等级判定原则和项目实际情况，地表水评价等级为三级B。

1.4.3 地下水

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则 地下水环境》附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目为Ⅳ类项目不开展地下水环境影响评价。

- 1.4.4 声环境

本项目位于中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内炼钢车间，声环境功能区类别属于GB3096-2008《声环境质量标准》规定的2类区。通过对本项目工程噪声源情况分析，建设前后噪声级增加值预计小于3dB(A)，且受影响的人口数量变化不大。因此，根据依据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》中的有关规定，本项目声环境评价工作等级为二级。

## 1.5 评价范围

- 1.5.1 环境空气评价范围

以排放源为中心，边长5km的方形区域。

- 1.5.2 环境噪声评价范围

声环境评价范围为项目厂界外200m范围内。

## 1.6 评价内容和评价工作重点

- 1.6.1评价内容

本次评价主要工作内容包括：原有工程分析、工程概况介绍、工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与分析、环保措施可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理计划等。

- 1.6.2评价重点

根据本项目建设内容、排污特征，通过对本项目的工程分析和周围环境的调查，确定本项目的评价重点为：

（1）建设项目的工程分析，明确生产过程中的主要污染源及污染物，核定主要污染物排放源强，明确工程污染物排放特征；

（2）项目VD精炼炉烟气对周围大气环境的影响，并分析污染控制措施的可行性；

（3）项目一般工业固废和危险废物的处理处置是否符合现行法律要求；

（4）污染物总量控制分析，按“达标排放、总量控制”原则，提出污染物总量控

制的具体方案。

## 1.7 污染控制对象与环境保护目标

- 1.7.1 污染控制对象与污染控制目标

（1）施工期

施工期污染控制内容与目标见表1.7-1。

表1.7-1   施工期污染控制内容与目标

| 控制因素 | 控制对象 | 控制内容与目标 |
| --- | --- | --- |
| 废 水 | 施工人员生活污水 | 依托宝鸡市石油机械厂内现有污水处理站处置 |
| 噪 声 | 施工机械及运输车辆产生的噪声 | 对施工场地设围栏，采用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，控制施工机械噪声符合建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） |
| 固体废物 | 弃土、弃渣、建筑废料及生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾分类收集，及时清运到指定的建筑垃圾、生活垃圾处置场处置 |

（2）运营期

运营期污染控制内容与目标见表1.7-2。

表1.7-2   运营期污染控制内容与目标

| 主要污染物 控制因素 | 污染控制对象 | 控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 颗粒物 （精炼烟气） | 采用二级除尘系统（涡流旋风除尘+高效布袋除尘） | 《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表3中有组织排放限值 |
| 噪 声 | 机械噪声 | 基础减振、消声器、厂房结构隔声等措施 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 |
| 固 废 | 炼钢炉渣 | 设置一般固废暂存间，定期委托宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置 | GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单 |
|  | 废液压油 | 设置危险废物暂存间，定期委托陕西明瑞资源再生邮箱有限公司清运处置 | 禁止向周围环境随意排放，禁止委托无危险废物清运资质的公司清运处置 |
|  | 炼钢收尘灰 | 定期直接委托西新天地固体废物综合处置有限公司在炼钢除尘器排放口清运处置 | 禁止向周围环境随意排放，禁止委托无危险废物清运资质的公司清运处置 |

- 1.7.2 环境保护目标

本项目位于中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内铸造单元炼钢车间，经现场调查，评价项目区域内无文物保护区、风景名胜区、自然保护区和水源地等环境保护敏感目标。项目四邻关系见附图，本项目环境保护目标见表1.7-3。

表1.7-3   本项目环境保护目标表

| 环境 要素 | 环境保护 目标名称 | 方位 | 地理坐标 |  | 距离（m） | 规模（人） | 环境 功能 | 保护 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  |
| 环境 空气 | 高新三小 | ESE | 107.2210 | 34.3303 | 2000 | 1200 | 教育 | 二级 |
|  | 朴东村 | ESE | 107.2276 | 34.3298 | 2400 | 1500 | 居住 |  |
|  | 袁家坪村 | SE | 107.2180 | 34.3192 | 2400 | 400 | 居住 |  |
|  | 下沟村一组 | SSE | 107.2078 | 34.3213 | 1869 | 200 | 居住 |  |
|  | 下沟村二组 | SSE | 107.2068 | 34.3093 | 983 | 300 | 居住 |  |
|  | 凉泉堡村 | S | 107.1978 | 34.3226 | 1432 | 600 | 居住 |  |
|  | 凉泉村一组 | S | 107.2002 | 34.3307 | 626 | 200 | 居住 |  |
|  | 凉泉村二组 | S | 107.1995 | 34.3274 | 959 | 400 | 居住 |  |
|  | 凉泉村三组 | SW | 107.1947 | 34.3327 | 617 | 1500 | 居住 |  |
|  | 张家沟村 | W | 107.1736 | 34.3362 | 2400 | 500 | 居住 |  |
|  | 龙庭山水小区 | NW | 107.1811 | 34.3479 | 2114 | 350 | 居住 |  |
|  | 石咀头村 | NW | 107.1824 | 34.3461 | 1927 | 1800 | 居住 |  |
|  | 石鼓苑小区 | NW | 107.1885 | 34.3456 | 1410 | 200 | 居住 |  |
|  | 御景南山小区 | NW | 107.1909 | 34.3466 | 1349 | 50 | 居住 |  |
|  | 天玺台小区 | NNW | 107.1952 | 34.3443 | 960 | 4000 | 居住 |  |
|  | 德福世家小区 | NNW | 107.1980 | 34.3434 | 666 | 3500 | 居住 |  |
|  | 天玺东郡 | N | 107.2018 | 34.3463 | 1172 | 2200 | 居住 |  |
|  | 高新名门 | N | 107.2008 | 34.3490 | 1420 | 2600 | 居住 |  |
|  | 宝鸡文理学院 | NNE | 107.2051 | 34.3498 | 1527 | 24000 | 教育 |  |
|  | 宏运佳苑 | NE | 107.2039 | 34.3441 | 660 | 5000 | 居住 |  |
|  | 水木清华 | ENE | 107.2060 | 34.3440 | 961 | 4000 | 居住 |  |
|  | 万润城市花园 | ENE | 107.2098 | 34.3434 | 1132 | 5000 | 居住 |  |
|  | 东星花园 | E | 107.2124 | 34.3377 | 926 | 3000 | 居住 |  |
|  | 朴西新城佳苑 | ESE | 107.2170 | 34.3460 | 1333 | 3500 | 居住 |  |
|  | 世纪景元 | E | 107.2172 | 34.3333 | 1300 | 3000 | 居住 |  |
|  | 高新一中 | SE | 107.2165 | 34.3307 | 1500 | 1200 | 教育 |  |
| 水环境 | 渭河 | N | 107.2009 | 34.3553 | 2050 | 中型河流 | Ⅲ类水体 | Ⅲ类 |

## 1.8 评价工作程序

图1.8-1  评价技术路线

# 第二章 现有项目概况

## 2.1现有项目概况

中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸造单元炼钢车间位于厂区南侧，车间内现设有2台5T电弧炉、1台15T精炼炉、1台20T精炼炉和1台15T电弧炉。

2008年6月，陕西省发展与改革委员会以陕发改工业[2008]795号《关于中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻项目备案的通知》对项目进行了备案，2009年委托西安地质矿产研究所与宝鸡市环境影响评价所协作编制完成了《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目境影响报告书》，2009年2月6日，陕西省环境保护厅对该项目进行了批复（陕环批复[2009]47号）。2014年8月，委托宝鸡市环境影响评价所编制完成了《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目境影响变更报告》，2014年12月，委托陕西省环境监测中心站对变更后的项目进行了环保验收（陕环验字[2014]第114号）。

## 2.2现有项目组成

现有项目工程组成内容见下表。

表2.2-1   现有项目工程组成内容一览表

| 类别 | 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 铸造单元 炼钢车间 | 建筑面积：10000m2，设置有2台5T电弧炉、1台15T精炼炉、1台20T精炼炉和1台15T电弧炉 | 已建成 |
| 辅助工程 | 液压系统 | 液压系统、油缸、管线及阀门 | 已建成 |
|  | 设备冷却水 系统 | 进水分配器和回水系统，冷却环节为罐体、水冷包盖等 | 已建成 |
|  |  |  | 已建成 |
|  | 综合办公楼 | 3F,建筑面积：4500m2、包含会议室、生产办公室等 | 已建成 |
| 储运工程 | 原料暂存区 | 位于炼钢车间西侧 | 已建成 |
| 公用工程 | 供水 | 生产循环冷却补水、生活、消防用水均来源于市政供水管 | 已建成 |
|  | 排水 | 冷却塔内循冷却水不外排 |  |
|  | 供电 | 双回路供电，电源为区域电网引入。厂区供电系统包括35KV开关室、动力变压器室、低压配电室及35KV电容器室等 |  |
|  | 供暖 | 生产车间不采暖 | 已建成 |
| 环保工程 | 废气 | 2台5T电弧炉、1台15T精炼炉公用一套布袋除尘器+20m高排气筒排放；1台20T精炼炉和1台15T电弧炉公用一套布袋除尘器+20m高排气筒排放 | 已建成 |

续表2.2-1   现有项目工程组成内容一览表

| 类别 | 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环保工程 | 废水 | 降温废水循环使用，不外排。办公楼生活污水经化粪池预处置后排入厂区东北侧污水处理站处置达标后排入高新区市政管网，经高新区污水处理厂处置达标后排放 | 已建成 |
|  | 噪声 | 引风机、液压泵和循环水泵机械噪声 | - |
|  | 固废 | 危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位清运处置；一般固废厂区暂存后，定期委托宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置 | 已建成 |

## 2.3生产规模和产品方案

本项目产品方案见下表。

表2.3-1  项目产品列表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精炼钢锭 | 20000吨 |

### 2.4主要原辅材料

本项目原辅材料及能源消耗量见下表。

表2.4-1  本项目主要原辅材料一览表

| 类别 | 名称 | 主要组分、规格、指标 | 年用量 | 厂内最大储存量（t/a） | 包装形式 | 储存位置 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 废钢铁 | 生铁、废钢 | 2.6万t/a | / | / | 炼钢车间内堆方 | 外购，汽运 |
|  | 液压油 | 水-乙二醇液压液 | 0.68t/a | 0.17 | 桶装 | 原料库 |  |

### 2.6现有项目污染源分析

- 2.6.1 现有项目生产工艺及产污环节

现有工程生产工艺流程及产污环节见图2.6-1。

- 2.6.2 废气

根据《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目竣工环境保护验收监测报告》（陕环验字（2014）第114号）和排气筒委托监测（陕西聚光环保科技有限公司，监测报告详见附件5），以及企业实际运营情况，现有项目废气主要污染物及其治理环保措施见表2.6-1。

表2.6-1   废气主要污染源、污染物及防治措施一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放情况 | 污染治理设施 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5T电弧炉 5T电弧炉 15T精炼炉 | 颗粒物 | 9.42mg/m3，1.736/a； | 布袋除尘系统+20m高排气筒（1#排气筒） | 颗粒物和二氧化硫排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准（颗粒物：100mg/m3，二氧化硫：850mg/m3） |
|  |  | SO2 | 4.0mg/m3，0.279t/a； |  |  |
|  |  | NOX | 42.0mg/m3，2.874t/a； |  |  |
| 2 | 5T电弧炉 15T精炼炉 | 颗粒物 | 9.48mg/m3，0.748t/a； | 布袋除尘系统+20m高排气筒（2#排气筒） | 颗粒物和二氧化硫排放浓度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准（颗粒物：100mg/m3，二氧化硫：850mg/m3） |
|  |  | SO2 | 4.0mg/m3，0.354t/a； |  |  |
|  |  | NOX | 35.0mg/m3，3.102t/a； |  |  |

- 2.6.2 废水

（1）生产废水

炼钢车间生产过程中为循环冷却水，无生产废水排放。

（2）生活废水

现有项目生活污水来源为综合办公楼，产生量为2400m3/a，办公楼生活污水经化粪池预处置后排入厂区东北侧污水处理站处置达标后排入高新区市政管网，经高新区污水处理厂处置达标后排放。根据陕西省环境监测中心站对厂区污水处理站污水总排口的监测报告，监测结果见表2.6-2

表 2.6-2  生活污水排放即达标情况一览表

| 序号 | 监测因子 | 监测结果 mg/L | 标准限值 mg/L | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 28-37 | 50 | 满足《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》 （DB61/224-2018）二级标准 |
| 2 | BOD5 | 5.5-7.3 | 20 |  |
| 3 | 氨氮 | 0.481-1.333 | 8 |  |
| 4 | 石油类 | 0.04-0.06 | 3 |  |
| 5 | pH值无量纲 | 6.5-7.2 | 6-9 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中 三级标准 |
| 6 | SS | 6-13 | 400 |  |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 0.14-0.19 | 20 |  |

- 2.6.3 噪声

现有项目主要噪声源为各生产设备，根据《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目竣工环境保护验收监测报告》（陕环验字（2014）第114号），由监测结果可知，中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准。

- 2.6.4 固体废物

根据《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目环评影响变更报告》和《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸锻生产项目竣工环境保护验收监测报告》（陕环验字（2014）第114号），及项目实际运营情况，现有项目固废产生及处置情况见表2.6-3。

表2.6-3   现有项目固体废物产生、处理处置措施及排放情况

| 序号 | 固废名称 | 产生量 （t/a） | 固体类别 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢炉渣 | 5800 | 一般工业固废 | 设置一般固废暂存间，定期委托宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置。清运协议见附件6 |
| 3 | 废钢及钢屑 | 600 |  |  |
| 4 | 氧化铁皮 | 50 |  |  |
| 5 | 废液压液 | 0.68 | 危险废物 | 分类暂存于危险废物暂存间，定期委托有资质单位处置，清运协议见附件7和附件8 |
| 6 | 废棉纱 | 0.3 |  |  |
| 7 | 炼钢除尘灰 | 800 |  |  |
| 8 | 生活垃圾 | 3.6 | 生活垃圾 | 定期委托当地环卫部门清运处置 |

- 2.6.6 现有项目污染物排放情况汇总

现有项目污染物排放情况汇总见表2.6-4。

表 2.6-4  现有项目主要污染物排放情况汇总 单位：t/a

| 污染物类型 | 污染物名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.484 |
|  | SO2 | 0.633 |
|  | NOX | 5.976 |
| 废水 | 生活污水 | 2400.0 |
| 固废 | 危险废物 | 产生量800.98t/a，全部委托有资质单位处置 |
|  | 一般工业固废 | 产生量6450t/a，定期委托宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置 |
|  | 生活垃圾 | 产生量3.6t/a，全部交当地环卫部门处置 |

### 2.7存在环境问题及整改措施

- 2.7.1 存在问题

根据现场勘查情况，项目不存在现有环境问题，废气、废水和噪声能够达标排放，固体废物均得到有效处置。

- 2.7.2 整改措施、“以新带老”措施

无

# 第三章 建设项目概况

## 3.1项目基本情况

### 3.1.1项目名称、性质、规模及建设地点

⑴、项目名称：25tVD精炼炉技术改造项目；

⑵、建设单位：中国石油宝鸡石油机械有限责任公司热工分公司；

⑶、项目性质：技术改造；

⑷、建设规模：精炼钢锭20000吨/年；

⑸、建设地点：陕西省宝鸡市高新技术开发区马营镇凉泉村；

⑹、投资规模：1000万，其中环保投资约30万，占总投的3.0%；

⑺、占地面积：1000m2；

⑻、行业类别：C3120炼钢；

### 3.1.2地理位置及四邻关系

中国石油宝鸡石油机械有限责任公司位于陕西省宝鸡市高新技术开发区马营镇凉泉村（地理位置详见图3-1），占地面积约为77万平方米，厂区内设有铸造单元、锻造单元、钻采制造单元、泥浆泵制造单元、热处理单元、污水处理站等，厂区平面布置图详见图3-2《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区平面布置图》。

中国石油宝鸡石油机械有限责任公司东临马营路，西临西凉路，南临西兰高铁线，北临渭滨大道，交通较为便利，厂区四邻关系见图3-3。

本项目位于铸造单元炼钢车间南侧预留空地，占地面积约1000m2，地理位置坐标107°19'98.47"，北纬34°33'62.66"。铸造单元东侧为锻造单元、南侧为厂区南厂界，西侧为预留厂房、北侧为综合办公楼和模型库。铸造单元平面布置图详见图3-4。

图3-1   建设项目地理位置图

图3-2   中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区平面布置图

图3-3   建设项目四邻关系图

### 3.1.3项目组成和工程建设内容

项目工程组成内容见下表。

表3.1-1   项目工程组成内容一览表

| 类别 | 项目组成 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 炼钢车间 | 1台25tVD真空熔炼炉，单盖单罐，地坑式，半封闭集气罩式精炼炉。主体设备包括炉体、集气罩、法兰密封圈、热电偶加热装置和氩气系统等，辅助设备有双梁桥式台车等 | 新建 |
| 辅助工程 | 液压系统 | 液压站、油缸、管线及阀门 | 新建 |
|  | 真空泵系统 | 包含三套水泵、管道和真空阀门 | 新建 |
|  | 氩气系统 | 氩气阀站 | 新建 |
|  | 设备冷却水 系统 | 进水分配器和回水池，冷却环节为真空罐体、水冷包盖、除尘系统气体冷却器和真空泵组 | 新建 |
|  |  |  | 新建 |
| 储运工程 | 原料暂存区 | 位于炼钢车间内西侧 | 依托 现有 |
| 公用工程 | 供水 | 生产循环用水、生活、消防用水均来源于市政供水管网 | 依托 现有 |
|  | 排水 | 冷却塔内循冷却水不外排 |  |
|  | 供电 | 双回路供电，电源为区域电网引入。厂区供电系统包括35KV 开关室、动力变压器室、低压配电室及35KV电容器室等 |  |
|  | 供暖 | 生产车间不采暖 | - |
| 环保工程 | 废气 | 二级除尘系统（涡流旋风除尘+高效布袋除尘）+20m高排气筒(P1#) | 新建 |
|  | 废水 | 降温废水循环使用，不外排 | 新建 |
|  | 噪声 | 真空泵、引风机、液压泵和循环水泵机械噪声 | 新建 |
|  | 固废 | 危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理；一般固废厂区暂存后，定期委托宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置 | 依托 现有 |

### 3.1.4产品方案

本项目产品方案见下表。

表3.1-2   项目产品列表

| 序号 | 产品名称 | 年产量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 精炼钢水 | 20000吨 |

### 3.1.5总平面布置

⑴ 厂区总平面布置

中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内设有铸造单元、锻造单元、钻采制造单元、泥浆泵制造单元、热处理单元、污水处理站等，厂区平面布置图详见图3-2《中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区平面布置图》。本项目位于厂区内铸造单元。

⑵ 铸造单元平面布置

铸造单元分为三大部分，第一部分为炼钢车间，位于铸造单元东侧，东侧毗邻锻造单元。第二部分为模型车间，位于铸造单元西南侧。第三部分为铸钢车间，位于铸造单元西北侧。本项目位于炼钢车间南侧预留空地，占地面积约为1000m2。铸造单元平面布置详见图3-4。

### 3.1.6主要生产设备

项目主要生产设备见下表。

表3.1-3   本项目主要生产设备一览表

| 类型 | 设备名称 | 包含内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸造单元 炼钢车间 生产设备 | 25tVD炉 | 1台25tVD真空熔炼炉，单盖单罐，地坑式，半封闭集气罩式精炼炉。主体设备包括炉体、集气罩、法兰密封圈、热电偶加热装置和氩气系统等，辅助设备有双梁桥式台车等 | 套 | 1 |
|  | 液压系统 | 液压站、油缸、管线及阀门 | 套 | 1 |
|  | 真空泵系统 | 包含三套水泵、管道和真空阀门 | 套 | 1 |
|  | 氩气系统 | 氩气阀站 | 套 | 1 |
|  | 设备冷却水 系统 | 进水分配器和回水池，冷却环节为真空罐体、水冷包盖、除尘系统气体冷却器和真空泵组 | 套 | 1 |

### 3.1.7主要原辅材料

本项目原辅材料及能源消耗量见下表。

表3.1-4  本项目主要原辅材料一览表

| 类别 | 名称 | 主要组分、规格、指标 | 年用量 | 厂内最大储存量（t/a） | 包装形式 | 储存位置 | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 精炼钢水 | 精炼钢水 | 2.0万t/a | / | / | / | 外购，汽运 |
|  | 液压液 | 水-乙二醇液压液 | 0.51t/a | 0.17 | 桶装 | 原料库 |  |
|  | 氩气 | 氩气 | 1.2t/a | 0.2 | 罐装 | 原料库 |  |

- 3.1.8能源消耗

表3.1-5  主要能源消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kW·h/a | 2.88 |
| 2 | 水 | m3/a | 59.4 |

图3-4   铸造单元炼钢车间平面布置图

### 3.1.9公用工程

- 1、供水

- 项目给水来源为市政供水系统，依托厂区内现有供水系统。根据25tVD精炼炉技术报告，冷却系统进回水量为120m3/h，在冷却过程中内部水循环系统损失量约为0.33%（0.396m3/h），内部水循环系统无废水对外排放。按照年生产240d计，单次精炼时间为20min，则补充水量为47.52m3/a。

- 2、排水

- 本项目采用雨、污分流排放系统，厂区设专用雨水管网，雨水经雨水管网排放。项目不新增员工，现有厂区内职工盥洗、冲厕废水经厂区东北侧污水处理站处置达标后排入高新区市政污水管网，经高新区污水处理厂处置达标后排放。

- 3、供电系统

- 项目用电量约为2.88万kWh/a，由市政供电管网提供，供电量可以满足本项目用电负荷。

- 4、供暖系统

- 项目生产车间不采暖。

### 3.1.10劳动定员及工作制度

- 本项目生产操作方式属于连续式操作，每炉为一班制，每班工作3h，年工作天数280d，年生产时数840h。

### 3.1.11建设周期

- 本项目预计2019年8月开始施工，计划2019年11月底建成投产，施工期为3个月。

## 3.2影响因素分析

### 3.2.1施工期

- ⑴ 工艺流程

- 项目依托铸造单元炼钢车间南侧预留空地建设，不存在土建施工，施工期工艺流程及产污环节分析见图3.3-1。

- ⑵ 产污环节

- 废水：安装人员排放的少量生活污水，生活污水的主要污染物为COD、NH3-N、SS等。

- 噪声：来源于装载机、升降机、运输车辆等工程机械产生的噪声。

- 固废：施工期排放的固体废物主要为生活垃圾等。

### 3.2.2运行期

- 3.2.2.1工艺流程

- ⑴ 工艺流程简述

- 本项目新建一台25tVD精炼炉，将电弧炉和精炼炉熔炼的钢水进一步精炼，降低铁水中氢、氧和氮的含量（技术指标：[H]≤1.5PPM、[O]≤30PPM、[N]≤50PPM），提高浇铸时成品率。项目运行期工艺流程及产污环节分析见下图3.3-2。

工艺流程简述：

① 罐盖车通过炼钢车间内现有钢轨将电弧炉和精炼炉熔炼的钢包（内含钢液）送入VD精炼炉内工位，下降真空罐盖，启动真空泵，进行预抽：预抽时间小于6分钟。

② VD精炼炉内加热温度（采用电极加热）在1600～1700℃之间，人工接通吹氩管搅拌钢液，计算机输入氩气流量，调整氩气压力使钢液无剧烈沸腾，工艺过程中全程吹氩气（保证炉内炼钢实现微正压的还原性气氛，保障钢水炼钢效果、减少电极消耗，同时有利于烟气回收，环保节能）。

③ 真空脱气：工作真空度达到67Pa，吹氩量适当，维持真空时间10-20分钟。真空泵组停机，打开破真空阀。

④ 烟气处理：包含烟气急冷技术和高效过滤技术。烟气急冷技术：通过在汽化冷却烟道上设计一段急冷烟道，使用具有双相喷嘴的喷淋冷却装置对电炉烟气进行急冷，使其在不超过1秒的停留时间内从约650℃快速降到200℃以下，避开二噁英生成的温度区间（200～550℃），避免二噁英的合成。高效过滤技术：利用高效精细袋式除尘器（长袋低压脉冲袋式除尘器，滤料材质以涤纶针刺毡为主）的高效过滤作用，将烟尘颗粒物阻隔收集。

⑵ 产污环节分析

- 废气：VD精炼炉烟气，产生环节为氩气搅拌过程、真空脱气和钢包转炉过程，主要污染物为烟尘（颗粒物）。

- 废水：罐体、水冷包盖、真空泵组和气体冷却器冷却水循环使用，不外排。

- 噪声：引风机、真空泵和、液压泵和循环水泵机械噪声；

- 固废：炼钢干炉渣、除尘器收尘和废液压液。

## 3.3污染源源强核算

### 3.3.1废气

- ⑴ 有组织废气（新建P1排气筒）

- ① 精炼炉烟气产生情况分析

- 项目VD精炼炉废气中烟尘排放浓度参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》下册中3220炼钢行业产排污系数表中产污系数，具体产污系数见表3.3-1。

- 项目VD熔炼炉炉容为25t，末端治理采用过滤式除尘法，对照表3.2-1中3220炼钢行业产排污系数表，烟尘产生系数为13.3kg/t-钢，项目生产规模年精炼钢锭20000t。经排放系数估算项目精炼烟尘产生量为266t/a。

- ② VD精炼炉炼钢废气的治理

- 项目VD精炼炉拟配套建设一套二级精细除尘系统（一级为涡流旋风除尘，二级为高效布袋除尘），风量为2.54万m3/h，经处理后的烟气通过一根20m（P1排气筒）烟囱高空排放。为保证二级除尘系统运行效率，烟气进入除尘系统之前增加烟气降温预处理系统（包含烟气急冷技术系统和烟气再降温系统），烟气经收集后经冷却器预处理，降低烟尘温度至50℃，随后进入二级精细除尘系统处置，除尘效率可稳定达到99.75%以上。

- 表3.3-1   3220炼钢行业产排污系数表（摘录）

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳钢 | 生铁水 石灰 铁合金 | 转炉法 | <50吨 | 工业废水量 | 吨/吨-钢 | 8.5① | 化学混凝沉淀 | 8.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 循环使用 | 0 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 克/吨-钢 | 660① | 化学混凝沉淀 | 230 |
|  |  |  |  |  |  |  | 循环使用 | 0 |
|  |  |  |  | 石油类 | 克/吨-钢 | 105① | 化学混凝沉淀 | 35 |
|  |  |  |  |  |  |  | 循环使用 | 0 |
|  |  |  |  | 工业废气量 | 标立方米/吨-钢 | 698② | 湿法除尘法 | 698 |
|  |  |  |  |  |  | 5,800③ | 过滤式除尘法 | 5,800 |
|  |  |  |  | 工业粉尘 | 千克/吨-钢 | 27.2② | 湿法除尘法 | 0.0875 |
|  |  |  |  |  |  | 13.3③ | 过滤式除尘法 | 0.385 |
|  |  |  |  | 工业固体废物 （炼钢废渣） | 吨/吨-钢 | 0.175 | — | — |

- ③ 精炼炉炼钢废气排放

- 经估算，经二级精细除尘系统处理后外排的烟尘排放浓度1.3mg/m3、排放速率0.034kg/h，符合《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表3中有组织排放限值（排放浓度小于15mg/m3）。经处理后的VD精炼炉烟气中污染物排放速率、排放浓度和排放量见表3.3-1。

⑵ 无组织废气

- VD精炼炉采用真空密闭作业，使得炉内形成负压，随后底部吹氩搅拌，氩气搅拌和真空脱气环节产生的烟气全部收集处理后经20m高烟囱排放，钢水精炼环节基本不会产生无组织泄漏。

### 3.3.2废水

- 本项目不新增员工，不新增生活污水。项目生产工艺中VD炉罐体、水冷包盖、真空泵组和气体冷却器冷却水循环使用，不外排。根据25tVD精炼炉技术报告，冷却系统进回水量为120m3/h，在冷却过程中内部水循环系统损失量约为0.33%（0.396m3/h），内部水循环系统无废水对外排放。按照年生产280d计，单次精炼时间为20min，则补充水量为59.4m3/a。

### 3.3.3噪声

项目主要设备源强见表3.3-3。

表3.3-3   项目主要设备噪声及源强    单位：dB(A)

| 序号 | 声源位置 | 声源 | 台数 | 噪声级 | 降噪措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢车间 | 引风机 | 3 | 90 | 厂房隔声、消声器 | 连续 |
| 2 |  | 真空泵 | 3 | 90 | 地下设置、基础减震 | 连续 |
| 3 |  | 液压泵 | 2 | 85 | 厂房隔声、基础减震 | 非连续 |
| 4 |  | 循环水泵 | 2 | 80 | 地下设置、基础减震 | 连续 |

### 3.3.4固废

本项目不新增员工，不新增生活垃圾。项目固体废物产排情况详见表3.3-4。

表3.3-4   项目固体废物产排情况

| 类别 | 污染物名称 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业 固废 | 炼钢干炉渣 | / | 3500.0 | 宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置后综合利用 |
| 危险废物 | 炼钢除尘器收尘 （HW31含铅废物） | 312-001-31 | 265.34 | 设置危险废物暂存间，委托有危废处置资质单位清运处置 |
|  | HW08废液压液 | 900-218-08 | 0.51 |  |
|  | 废棉纱 | / | 0.1 | 集中收集后由环卫部门清运 |

## 3.4非正常工况下污染源强核算

- 非正常工况指生产系统开停车、设备检维修停车、设备故障、环保设施达不到要求等情况。由于本项目环保设施先于主体设备开车，后于主体设备停车；主体设备故障时停车检修，检修合格后再开车。故本处不考虑开停车、主体设备检修、故障等非正常工况，只考虑环保设施达不到要求的情况

- 本项目的环保设施主要有：二级精细除尘系统及其附属设施。非正常排放情况分两种假设，一种情况是假设废气处理设施处理效率仅达到50%；另一种假设是废气处理设施全部失效。本次评价非正常工况以最不利情况废气处理设施全部失效进行分析。

- 非正常工况废气排放情况见表3.4-1。

表3.4-1  非正常工况污染物排放情况

| 项目 | 污染物 | 排放情况 |  | 执行情况 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） |  |
| 炼钢车间 （P1） | 颗粒物 | 1300 | 316.7 | 15.0 | - | 不达标 |

- 由上表可知，炼钢车间主要环保设施全部失效时，精炼炉烟尘颗粒物排放不能满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表3中有组织排放限值。

- 建设单位应做好烟气处理装置的管理、维修工作，选用质量好的设备，派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常必须及时停产，检查维修。采取上述措施后，完全可以做到避免非正常排放。

## 3.5项目技术改造前后“三本账”

项目技术改造前后三本账见下表。

表3.5-1 项目迁建前后污染物排放情况（“三本账”）  单位：t/a

| 污染物 |  |  | 技改前工程 | 技改后工程 |  |  | “以新带老”削减量 | 总工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放量 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  | 排放总量 | 排放增减量 |
| 废气 | 烟尘（颗粒物） |  | 2.484 | 266 | 265.34 | 0.665 | 0 | 2.915 | +0.665 |
| 固废 | 一般工业固废 （炼钢炉渣） |  | 5800 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | +1200 |
|  | 危险 废物 | 废液压液 | 0.68 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | +0.51 |
|  |  | 炼钢除尘器收尘 | 800 | 265.34 | 265.34 | 0 | 0 | 0 | +265.34 |

表3.3-2   项目VD精炼炉废气产生与排放情况一览表

| 位置 | 工序 | 有组织废气中各污染物含量（t/a） | 处置措施及处置效率 | 有组织排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 |  | 烟尘 |
| 铸造单元 炼钢车间 | 精炼工序 | 266.0 | 密闭真空精炼+二级除尘系统（包含烟气急冷技术系统和烟气再降温系统）、处置效率为99.75% | 0.665 |

# 第四章 环境现状调查与评价

- 4.1自然环境概况

4.1.1 地理位置

宝鸡市地处陕西省关中西部，东经106°18′～108°03′和北纬33°35′～35°06′之间。东连咸阳，南接汉中，西北与甘肃省的天水和平凉毗邻。东西长156.6km，南北宽160.6km，总面积18117km2。宝鸡高新技术产业开发区（简称宝鸡高新区）是1992年11月国务院批准的国家级高新区，位于宝鸡市南部，北临渭水，南靠秦岭北麓。

本项目位于宝鸡市高新区科技新城，具体位置见图3-1。

4.1.2 地形地貌

宝鸡市地貌具有南、西、北三面环山，以渭河为中轴向东拓展，呈尖角开口槽型的特点。山、川、原兼备（山地占总面积56%；丘陵占26.5%；川原占17.5%），呈“山一水三分田”之势，巍峨峻峭的秦岭群峰与平畴沃野的渭河平原互为映衬，构成了宝鸡市的地貌主体。

宝鸡高新技术产业开发区所在地地貌单元为渭河河谷平原阶地区，地势南高北低，由西南向北略有倾斜，相对较为平坦。南依秦岭，北临渭河，海拔高度553.2~593.5m。地层主要由第四系耕土、粉土、粗砾砂、粉质粘土、卵石组成。

本项目拟建场地地貌单元为渭河南岸（右岸）河漫滩。地形平缓，地面较平坦，勘探地点地表绝对高程530.87~533.47m，最大高差2.6m。

根据勘探资料，拟建场地在勘探深度范围内地层主要由第四季全新世（Q4）杂填土、耕土、粉质黏土、粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂、圆砾、卵石等组成。根据现场观察及土的物理学性质划分为5个工程地质层。现分层描述如下：

第①层——耕土/杂填土（Q42ml））：褐色~褐黄色，稍湿，松散多孔。耕土：主要由粉质黏土组成，含大量植物根系及少量砂粒和粉粒。杂填土：以粉质粘土为主，含多量废石、砖块等建筑垃圾。本层分布全场地，层厚0.3~2.1m，层底埋深0.3~2.1m，层底标高529.67~532.47m。

第②层——中粗砂（Q42al））：黄褐色，稍湿~饱和，松散~稍密。以粗砂为主，总体上砂粒较均匀，纯净，分选性好，级配不良。砂粒矿物成分主要为石英、长石。该层顶部不均匀分布有粉砂及细砂极薄层。本层分布场地大部，厚度变化较大，层厚0.4~3.5m，层底埋深1.2~4.5m，层底标高527.01~530.70m。

第②层——圆砾（Q42apl））：杂色，稍湿~饱和，稍密~中密。分选性差，级配良好。卵砾石含量为50~60%，粒径以10~20mm为主，2~10mm次之。卵砾石成分主要为花岗岩、闪长岩等。本亚层仅分布场地局部，层厚0.4m，层底埋深2.0~2.5m，层底标高528.81~529.61m。

第③层——砾砂（Q41apl）：褐色，稍湿~饱和，松散~稍密。砾石含量约25~40%，粒径以2~5mm为主，5~10mm次之，分选性一般，级配一般。该层局部卵砾石含量较大，为圆砾。本层分布场地大部，厚度变化较大，层厚0.5~2.8m，层底埋深2.4~4.5m，层底标高526.73~529.64m。

第④层——圆砾（Q41apl））：杂色，稍湿~饱和，稍密~中密，局部密实。分选性差，级配良好。卵砾石含量为55~70%，粒径以2~20mm为主，20~40mm次之。卵砾石成分主要为花岗岩、闪长岩等。该层局部夹极薄层粉质黏土（主要分布于场地东南角）砂土透镜体。本层分布场地大部，厚度变化较大，层厚0.6~3.6m，层底埋深3.4~7.5m，层底标高524.15~528.37m。

第④层——砾砂（Q41apl））：褐色，稍湿~饱和，稍密~中密。不具液化性。砾石含量约 25~40%，粒径以2~10mm为主，10~20mm次之，分选性一般，级配一般。该层局部卵砾石含量较少，为粗砂。本亚层仅分布场地局部，层厚0.5~2.8m，层底埋深0.5~1.2m，层底埋深4.0~5.7m，层底标高526.09~527.86m。

第⑤层——卵石（Q41apl））：杂色，稍湿~饱和，中密~密实。卵石含量约为60~70%，粒径以20~40mm为主，40~60mm次之，最大可见漂石。分选性差，级配良好。卵砾石成分主要为花岗岩、闪长岩等，磨圆度较好，呈次圆

- 4.1.3 地质构造与地震

宝鸡市在大地构造单元上处于中国南北衔接、东西过渡的交汇地段，位于秦岭纬向构造体系与其他构造体系的复合、重接、斜接和截接部位，可分为南部的秦岭褶皱带、中部的渭河断陷带和北部的鄂尔多斯台向斜区三个地质构造单元。中生代（末期）的燕山运动奠定了现代秦岭山脉的基础。渭河断陷盆地处于鄂尔多斯台向斜和秦岭褶皱系之间，为第四纪沉积物所覆盖，形成渭河平原及其两侧不对称的黄土台原。渭河由西向东横贯其间。渭河北部的岐山是以奥陶纪灰岩为主的低山，而渭河南部则是由古老变质岩和不同时代的花岗岩组成的中高山。

本项目位于宝鸡高新科技产业开发区，位于中部的渭河断裂带。据《中国地震烈度区划图》，项目所处规划区的地震烈度Ⅶ度，地震动峰值加速度为0.15g。

4.1.4气候、气象

宝鸡市地处中国中部内陆地区，属大陆性季风暖温带半湿润气候。四季冷暖干湿分明，冬夏时间长，春秋时间短。入春气温回升早，但冷暖变化大，常有春寒、春旱、低温、霜冻、少雨、大风等天气出现。夏季高温多雨，明有伏旱。秋季降温快，多连阴雨，光照少。冬季寒冷干燥，雨雪稀少，干旱突出。

全年年平均气压945.7hpa；年平均气温12.9℃，最热月（七月）平均气温25.5℃，最冷月（一月）平均气温0.8℃，极端最高气温41.6℃，极端最低气温10.7℃；年平均相对温度69%；最大积雪厚度16cm；最大冻土深度50cm；年降水量676.1mm，日最大降水量169.7mm；主导风向为东风，年频率为14%，次主导风向为西风，年频率为6%，静风频率47%，年平均风速1.2m/s；年日照时数1928.5h；年雷暴日数19.7d。评价区属于丘陵区，为一年两熟气候区。

4.1.5水文

⑴、地表水

渭河：位于本项目北侧1300m处，发源于甘肃省鸟鼠山，是黄河的第一大支流。该河从宝鸡峡进入渭滨区，由西向东纵贯全区，其间有清姜河、石坝河、金陵河汇入。市区境内流长28.4km，河宽1.0~1.5km，平均比降2‰，水流平缓。据林家村水文站1931~1990年实测记载，渭河多年平均径流量25亿m3，汛期径流量占年径流总量的57.5%，河道常流量30~50m3/s，洪水多发生于7~9月，占全年径流量的63%，九月至次年3月为枯水期，仅占全年径流量的4%。

⑵、地下水

本项目所在地分布于第四纪松散岩层中的潜水，地下水埋深小于10m。潜水：渭河及其支流漫滩、一级阶地是区内潜水主要分布区，含水层厚度1-15m。

潜水的补给来源主要为降水入渗、河流渗漏和南、北两侧塬区地下水径流补给，其流动途径总的趋势是：渭河北岸流向东南，水力坡降6-10‰，渭河南岸流向北东，坡降2-8‰，流至渭河附近，再由西向东流出。潜水的排泄主要为人工开采、越流补给浅层承压水和以径流方式流出。

根据本项目所在区域地工程地质勘查资料，厂址所在地地下水稳定水位埋深3.7~5.3m，相应标高526.83~528.26m。地下水属第四系孔隙潜水，主要赋存于第④层

圆砾及其以下地层中，主要接受大气降水及侧向径流补给，通过地下径流由西南向东北方向排泄。地下水位年变化幅度为1.0~2.0m。

4.1.6土壤、植被

（1）土壤

科技新城规划区内土壤类型主要为黄绵土，娄土和淤土等。

①黄绵土是在不同地层黄土性沉积物~黄土母质上，经人类长期耕种熟化而发育形成的农业土壤。因成土过程不断遭受侵蚀破坏，其形态特征与黄土母质相似，属幼年土壤，多呈棕黄色。黄绵土属于均质型土壤，具有土层松散多孔，通气透水、耕性良好的特点，土壤中水、肥、气、热协调，易于作物的出苗和根系发育生长；水分易于下渗，不易形成内涝和地表径流，适于发展粮油种植业。

②娄土是在自然褐土上经人类长期耕种熟化、施加土肥、堆积覆盖而成。土体结构为“蒙金型”，上层覆盖层平均厚55cm，下部为原褐土层，覆盖层质地为中至重壤，上松下实，有利于根系发育，保水保肥，耐旱耐涝，适耕期长，适合多种作物，尤宜种植小麦、玉米、油菜、豆类、蔬菜。

③淤土属半水成土壤类型，是在河流冲积物上旱耕熟化形成的土壤，托体重带有石块、砾石、胶泥等，土体结构负载。淤土多为砂壤，可种植各种农作物，但土壤肥力较低。

④潮土是河流沉积物受地下水运动和耕作活动影响而形成的土壤，因有夜潮现象而得名。属半成土。其主要特征是地势平坦、图层深厚。集中分布于河流冲积平原、三角洲泛滥地和低阶地。

（2）植被

评价范围内植被主要为农作物群落，草本和栽培植物居次。农作物以小麦、玉米为主；沟坡植被以荒草和灌木为主，呈零散状分布；乡间道路及田间零星种植有杨、椿、榆、槐、法桐等林木

- 4.2环境功能区划

（1）环境空气

本项目位于宝鸡市高新技术开发区，按照《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996），拟建项目所在区域为环境空气质量功能二类区。

（2）声环境

根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在地为宝鸡市高新技术开发区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

（3）地表水水环境

本项目周边地表水体为渭河，根据《陕西省水环境功能区划》，渭河在项目所在地水功能区划为Ⅲ类水域。

（4）生态环境

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），项目所在地不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。

- 4.3环境敏感区调查

项目选址周围无风景名胜区、重点文物保护区、自然保护区、饮用水源保护区、基本农田保护区、基本草原等环境敏感区，项目占地类型为建设用地，无环境保护方面制约因素。

- 4.4环境质量现状调查与评价

4.4.1空气环境质量现状监测与评价

4.4.1.1项目所在地环境质量区域达标判定

根据宝鸡市生态环境局发布的《2017年宝鸡市环境质量年报》，以及环境空气质量模型技术支持服务系统的达标区判定结果，宝鸡市2017年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12μg/m3、41μg/m3、102μg/m3、58μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为2.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为155μg/m3；其中NO2、PM10、PM2.5超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，宝鸡市为环境空气质量不达标区。

4.4.1.2项目所在地环境空气现状监测与评价

本项目位于宝鸡市高新技术开发区，为了解项目所在地大气环境质量现状，本次评价委托陕西锦润环保检测有限公司对项目所在地环境空气进行了实测。监测报告（锦润环(气)字[2019]第008号）见附件9。

⑴、监测因子和点位

监测因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧。本项目设置3个监测点位，具体监测点位见表4.4-1和图4-1。

表4.4-1   环境空气监测点布设一览表

| 序号 | 监测点位 | 方位及距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 炼钢车间上风向 | W，600m | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧 |
| 2# | 炼钢车间下风向 | E，610m |  |
| 3# | 炼钢车间下风向 | E，600m |  |

⑵、采样及分析方法

采样及分析方法按照《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T193-2005）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的有关要求和规定进行。

表4.4-2   监测项目及分析方法

| 分析项目 | 分析依据及方法 | 检出限 | 仪器设备及编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 甲醛-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | 7µg/m3(1h) 4µg/m3(24h) | VIS-7220N 型可见光分光光度计（ZWJC-YQ-004） |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 5µg/m3(1h) 3µg/m3(1h) | VIS-7220N 型可见光分光光度计（ZWJC-YQ-004） |
| PM10 | 重量法 HJ 618-2011 | 0.010mg/m3 | EX125DZH 十万分之一电子天平（ZWJC-YQ-013） |
| PM10 | 重量法 HJ 618-2011 | 0.010mg/m3 | EX125DZH 十万分之一电子天平（ZWJC-YQ-013） |

⑶、评价方法

采用单因子指数法进行评价，分析评价因子1小时平均浓度和24小时平均浓度浓度值变化范围、超标率及变化规律。其表达式为：

pi,jCi,j/Csi

式中：Pi，j—i类污染物单因子指数，无量纲；Ci，j—i类污染物实测浓度，mg/Nm3；Csi—i类污染物的评价标准值，mg/Nm3。当Pi，j≤1时说明环境质量达标，Pi，j＞1时说明环境质量超标。

根据污染物单因子指数计算结果，分析环境空气现状质量是否满足所在区域功能区划的要求，为项目实施对环境空气的影响分析提供依据。

⑷、监测结果

环境空气质量现状监测结果统计表见表4.4-3至4.4-8。

表4.4-3    SO2监测结果统计表  单位：μg/m3

| 监测点位 | 1h平均值 |  |  | 24h平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 （%） | 最大超 标倍数 | 浓度范围 | 超标率 （%） | 最大超 标倍数 |
| 1#炼钢车间上风向 | 13~21 | 0 | / | 15~25 | 0 | / |
| 2#炼钢车间下风向 | 11~23 | 0 | / | 12~23 | 0 | / |
| 3#炼钢车间下风向 | 10~23 | 0 | / | 12~23 | 0 | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 500 |  |  | 150 |  |  |

表4.4-4    NOX监测结果统计表  单位：μg/m3

| 监测点位 | 1h平均值 |  |  | 24h平均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率 （%） | 最大超 标倍数 | 浓度范围 | 超标率 （%） | 最大超 标倍数 |
| 1#炼钢车间上风向 | 11~15 | 0 | / | 11~14 | 0 | / |
| 2#炼钢车间下风向 | 19~23 | 0 | / | 19~27 | 0 | / |
| 3#炼钢车间下风向 | 20~30 | 0 | / | 20~26 | 0 | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 200 |  |  | 80 |  |  |

表4.4-5    PM10监测结果统计表  单位：μg/m3

| 监测点位 | 24h均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| 1#炼钢车间上风向 | 62~70 | 0 | / |
| 2#炼钢车间下风向 | 82~92 | 0 | / |
| 3#炼钢车间下风向 | 83~93 | 0 | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 150 |  |  |

表4.4-6    PM2.5监测结果统计表  单位：μg/m3

| 监测点位 | 24h均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| 炼钢车间上风向 | 37~44 | 0 | / |
| 炼钢车间下风向 | 19~27 | 0 | / |
| 炼钢车间下风向 | 57~64 | 0 | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 75 |  |  |

表4.4-7    臭氧监测结果统计表  单位：μg/m3

| 监测点位 | 1h均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| 炼钢车间上风向 | 22~30 | 0 | / |
| 炼钢车间下风向 | 19~30 | 0 | / |
| 炼钢车间下风向 | 29~45 | 0 | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 200 |  |  |

表4.4-8    CO监测结果统计表  单位：mg/m3

| 监测点位 | 1h均值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度范围 | 超标率（%） | 最大超标倍数 |
| 炼钢车间上风向 | 0.5~1.0 | 0 | / |
| 炼钢车间下风向 | 1.0~1.63 | 0 | / |
| 炼钢车间下风向 | 1.0~2.38 | 0 | / |
| 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 | 10 |  |  |

⑸、监测结果分析

由监测结果可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2 1小时平均浓度值和24小时平均浓度值，PM10和PM2.524小时平均浓度值，CO、臭氧1小时平均浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。

4.4.2地表水

本项目不新增员工，不新增生活污水。生产过程中为循环冷却水，无废水排放。项目现有生活废水通过自建污水处理站处置达标后排入厂区北侧市政污水管网进入宝鸡市高新区污水处理厂处置达标后排入渭河。

宝鸡市环境监测中心站在渭河虢镇桥、常兴桥设有地表水国控常规监测断面，本次地表水现状评价采用2018年地表水国控常规监测断面数据进行地表水现状评价，监测统计结果见表4.4-9。

表4.4-9   渭河各断面水质监测值统计表单位：mg/L（pH除外）

| 评价断面 | 水域 类别 | 监测因子 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上游 虢镇桥断面 | Ⅳ类 水域 | 监测值 | 7.38 | 13 | 3.4 | 0.81 | 0.01L |
|  |  | 评价标准 | 6-9 | 30 | 6 | 1.5 | 0.5 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下游 常兴桥断面 | Ⅲ类 水域 | 监测值 | 8.22 | 13 | 3.0 | 0.88 | 0.01L |
|  |  | 评价标准 | 6-9 | 20 | 4 | 1.0 | 0.05 |
|  |  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由表4.4-9可以看出，渭河常兴桥国控地表水断面监测结果均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求。渭河虢镇桥国控地表水断面监测结果均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准要求，项目所在地表水环境质量现状较好。

4.4.3噪声

本项目位于宝鸡市高新技术开发区，为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价委托陕西锦润环保检测有限公司对项目所在地环境噪声进行了实测。监测报告（锦润环(声)字[2019]第021号）见附件10。

（1）监测点位

在项目厂界东、南、西、北四个厂界和厂区北侧敏感点臻和天下住宅小区共布设10个噪声监测点，监测点布置情况见图4-1。

（2）监测时间

2019年1月17日~1月18日。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）等的规定执行。

（4）监测结果与评价

声环境现状监测结果见表4.4-10。

表4.4-10   声环境现状监测结果  单位：dB(A)

| 编号 | 测点位置 | 昼间（dB（A）） |  |  | 夜间（dB（A）） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 噪声值 |  | 标准值 | 噪声值 |  | 标准值 |
|  |  | 1月17日 | 1月18日 | 60 | 1月17日 | 1月18日 | 50 |
| 1 | 东厂界 | 55.0 | 56.1 |  | 48.0 | 47.5 |  |
| 2 | 东厂界 | 54.3 | 56.1 |  | 46.7 | 48.2 |  |
| 3 | 南厂界 | 53.2 | 54.0 |  | 46.4 | 47.1 |  |
| 4 | 南厂界 | 50.8 | 49.8 |  | 44.6 | 44.3 |  |
| 5 | 南厂界 | 54.5 | 52.8 |  | 46.6 | 45.9 |  |
| 6 | 南厂界 | 51.7 | 54.3 |  | 45.1 | 44.4 |  |
| 7 | 西厂界 | 53.2 | 52.9 |  | 45.3 | 45.6 |  |
| 8 | 西厂界 | 50.7 | 52.0 |  | 43.2 | 44.1 |  |
| 9 | 北厂界 | 56.8 | 57.4 |  | 48.5 | 47.3 |  |
| 10 | 敏感点 （臻和天下） | 52.5 | 53.8 |  | 44.9 | 44.0 |  |

从监测结果可知，项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声值和敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。说明项目区域声环境质量较好。

- 4.4区域污染源调查

- 4.4.1区域大气污染源

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ/T2.2-2018，确定本建设项目的大气环境影响评价工作等级为二级，二级评价调查本项目现有及新增污染源和拟被代替的污染源，故未进行评价范围内相关大气污染源调查。

- 4.4.2废水污染源

本项目生产过程中无废水排放。本项目不新增员工，无新增生活污水，现有项目员工生活污水经化粪池处理后经市政管网进入高新区污水处理厂。因此本次评价不进行区域废水污染源的调查。

- 4.4.2区域噪声污染源

项目位于宝鸡市高新技术开发区高新一路宝鸡市石油机械厂铸造单元炼钢车间内，项目东侧为厂区锻造车间、西侧为厂区仓库、北侧为厂区模型车间和办公楼，南侧临近宝鸡市石油机械厂南厂界，南厂界紧邻西兰高铁。中国石油宝鸡石油机械有限责任公司高新一路厂区所在地东临马营路，西临西凉路，南临西兰高铁，北临渭滨大道。建设项目所在地声环境功能区为2类区。建设项目所在地的主要噪声源为交通噪声和工业噪声。

图4-1   建设项目废气和噪声监测点位图

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1施工期

由于本项目主要为VD精炼炉安装工程，施工期主要污染源为设备安装过程产生的噪音；施工人员产生的生活污水及生活垃圾等。由于施工时间较短、施工量较少，故本项目不对其进行定量评价，仅作定性分析并提出相应防止措施，具体如下：

（1）施工过程中，运输车辆进出施工场地应低速行驶，减少汽车扬尘和噪声。

（2）加强对施工期环境保护工作的管理，选用低噪声、低振动的施工装修设备；

合理安排施工进度、施工时间；运载建筑材料，建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输；加强车辆的管理，建材等运输尽量在白天进行，并控制车辆鸣笛，可有效地控制建筑施工噪声对周围环境的影响。

（3）施工期废水主要为工地施工人员产生的生活污水，污水排放量较少，依托中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区北侧污水处理站处理达标后经污水管网进入高新区污水处理厂，不会对周围地表水环境造成明显影响。

（4）施工装修期间将有一定数量的废弃建筑材料以及施工人员的生活垃圾等。对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运；施工过程中产生的生活垃圾依托厂区内现有垃圾箱，进行及时清运，从而不会对周围环境和作业人员健康造成明显影响。

## 5.2运行期

## 5.2.1大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

5.2.1.1污染物排放量核算与达标性分析

- 经前述工程分析可知：项目VD熔炼炉炉容为25t，末端治理采用高效过滤式除尘法，对照炼钢行业产排污系数表，经估算项目VD精炼炉烟尘产生量为266t/a。项目VD精炼炉拟配套建设1套二级精细除尘系统（一级为涡流旋风除尘，二级为高效布袋除尘），经处理后的烟气通过一根20m（P1排气筒）烟囱高空排放，除尘效率可稳定达到99.75%以上。

- 经估算，烟气经二级精细除尘系统处理后外排的烟尘排放浓度1.3mg/m3、排放速率0.034kg/h，符合《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表3中有组织排放限值（排放浓度小于15mg/m3）。

5.2.1.2区域环境质量变化评价

根据AERSCREEN模式预测结果，本项目各污染源排放的污染物下风向最大质量浓度占标率均小于10%，对环境的影响不大，可达到区域环境空气质量不降低的目标要求。

5.2.1.3结论

从大气环境影响角度考虑，本项目对评价区环境空气质量的影响是可以接受的，即在切实落实各项环保措施的前提下，从环境空气影响角度考虑，本项目建设具有环境可行性。

## 5.2.2噪声

## 5.2.2.1噪声源强

项目主要设备噪声源强见表5.2-1。

表5.2-1   项目主要设备噪声及源强    单位：dB(A)

| 序号 | 声源位置 | 声源 | 台数 | 噪声级 | 降噪措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢车间 | 引风机 | 3 | 90 | 厂房隔声、消声器 | 连续 |
| 2 |  | 真空泵 | 3 | 90 | 地下设置、基础减震 | 连续 |
| 3 |  | 液压泵 | 2 | 85 | 厂房隔声、基础减震 | 非连续 |
| 4 |  | 循环水泵 | 2 | 80 | 地下设置、基础减震 | 连续 |

## 5.2.2.2预测点位

预测点位为东、南、西、北厂界外1m。

## 5.2.2.3预测时段

夜间不生产，预测时段为昼间。

## 5.2.2.4预测模式

由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测选用点声源衰减计算公式：

（1）点声源衰减

某个噪声源在预测点的声压级为：

式中：

Lp(r)—噪声源在预测点的声压级，dB(A)；

Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r0－参考位置距声源中心的位置，m；

r－声源中心至预测点的距离，m；

（2）噪声叠加计算模式

式中：L—叠加后总声压级，dB(A)；

N—声源个数。

## 5.2.2.5预测结果与评价

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本项目为技改项目，厂界噪声评价时以工程噪声贡献值和背景值的叠加值作为评价量，本项目运营时对各边界噪声叠加值见表5.2-2。

表5.2-2   厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

| 序号 | 预测点位和时段 |  | 贡献值 | 背景值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东厂界 | 昼间 | 20.3 | 55.0 | 56.7 | 60 | 达标 |
| 2 | 东厂界 | 昼间 | 21.2 | 54.3 | 56.2 | 60 | 达标 |
| 3 | 南厂界 | 昼间 | 46.8 | 53.2 | 57.2 | 60 | 达标 |
| 4 | 南厂界 | 昼间 | 49.7 | 50.8 | 54.7 | 60 | 达标 |
| 5 | 南厂界 | 昼间 | 48.6 | 54.5 | 57.4 | 60 | 达标 |
| 6 | 南厂界 | 昼间 | 47.9 | 51.7 | 54.1 | 60 | 达标 |
| 7 | 西厂界 | 昼间 | 19.8 | 53.2 | 54.5 | 60 | 达标 |
| 8 | 西厂界 | 昼间 | 17.6 | 50.7 | 52.1 | 60 | 达标 |
| 9 | 北厂界 | 昼间 | 12.3 | 56.8 | 57.3 | 60 | 达标 |

由预测结果可见，在采取措施后，厂界噪声叠加值为52.1~57.4dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类区标准限值。项目敏感点均在500m以外，噪声经距离衰减后对周边环境及敏感点影响较小。

## 5.3.3固废影响分析

本项目建成后，产生的固体废物主要分为一般工业固废和危险废物。

## 5.3.3.1一般工业固体废物

本项目产生的一般工业废物为炼钢炉渣，根据工程分析，炼钢炉渣产生量为1200t/a，集中收集后交由宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置。

一般工业固体废物堆存场所应按GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求设置。具体如下：

a、必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

b、应防止雨水径流进入贮存场内。

c、应加强监督管理，临时堆放场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

d、禁止危险废物和生活垃圾混入。

## 5.3.3.2危险废物

项目产生的危险废物主要为炼钢除尘灰、废液压液和废棉纱，其中炼钢除尘灰、废液压液交由有危险废物处理处置资质的单位进行处置。废棉纱混入生活垃圾协同处置，全程不按危废管理。

a、危险废物贮存

要求建设单位按照要求，分类贮存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。

危险废物厂内暂存时必须满足以下要求：

① 对危险废物进行收集并按危废种类分类堆放。

② 危险废物临时储存场所（危废暂存间）需达到防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。

③ 对危险废物特定容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色；

④ 设置专门人员负责危险废物的收集工作，并安装摄像头，专人监管。

⑤ 禁止在非贮存点（容器）倾倒和堆放危险废物，或将危险废物与其他一般工业固体废物及生活垃圾堆放在一起。

b、危险废物处置

项目产生的危险废物必须委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置，定期清运危废，并建立危废转移联单制度。

c、危险废物转运

设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。

综上，本项目固体废弃物拟采取的处置方案符合国家固体废物资源化、减量化、无害化的基本原则。项目营运期产生的固废在切实采取以上固废处理处置措施及管理措施后，可有效防止固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。

表5.3-1   项目固体废物产生及处置利用表

| 类别 | 污染物名称 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业 固废 | 炼钢炉渣 | / | 1200.0 | 宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置 |
| 危险废物 | 炼钢除尘器收尘 （HW31含铅废物） | 312-001-31 | 265.34 | 设置危险废物暂存间，委托有危废处置资质单位清运处置 |
|  | HW08废液压液 | 900-218-08 | 0.51 |  |
|  | 废棉纱 | / | 0.1 | 集中收集后由环卫部门统一清运 |

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

- 6.1废气污染防治措施经济技术论证

项目拟采取的环保措施经与HJ-BAT-005《钢铁行业炼钢工艺污染防治最佳可行技术指南》中大气污染治理技术规范和《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》(HJ846-2017)中可行技术规范对比结果见表6.1-1。

经对比可知，项目拟采取的烟尘治理措施为可行技术，在国内同行业中应用较为广泛并取得较好的治理效果，因此评价认为项目拟采取的处理措施从技术及经济论证方面是是可行的。

- 6.2噪声污染防治措施经济技术论证

参考同类企业噪声防治措施，并结合项目实际情况，本评价提出以下要求和建议：

⑴ 对引风机、真空泵等空气动力性噪声设备加设消声器。在房间放置，其门窗尽量不要朝向厂界开设。

⑵ 对主厂房门窗、墙壁作隔声、吸声处理，门窗避免朝厂界开设，并在厂房四周加强绿化，可有效降噪和防尘。

⑶ 对炼钢车间等设置隔声间，给接触噪声源的操作工配备耳塞等个人防护用品，减少设备巡查过程高噪声直接接触。

⑷ 绿化辅助降噪

采取以上有针对性的降噪措施后，为进一步降低厂界噪声，可在厂界四周、生产厂房周围、厂区道路两侧种植适合当地生长的灌木、乔木、花草等绿化带，利用绿化的降噪功效提高防噪工程措施的降噪效果，绿化率要达到30%以上。

综上所述，项目采取一系列的降噪措施后，由预测结果可知，运营期厂界昼、夜间

等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对声环境影响较小，噪声防治措施可行。

表6.1-1   项目拟采取的烟尘处理措施对照表

| 项目 | 拟采取的处置措施 |  | HJ-BAT-005中推荐措施 | HJ846-2017中推荐 | 是否为可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精炼炉 有组织烟气 | 二级精细处理系统 | 二级精细除尘系统 （长袋低压脉冲袋式除尘器，滤料材质以涤纶针刺毡为主） | 袋式除尘技术 | 袋式除尘技术（采用滤膜虑料） | 是 |
|  |  | 烟气急冷技术系统 | 烟气急冷技术系统 | 烟气急冷技术系统 | 是 |

- 6.3固体废物处置措施经济技术论证

- 6.3.1一般工业固废

项目营运期产生的一般工业固废主要为炼钢炉渣，根据前述工程分析，炼钢炉渣产生量为1200t/a，定期交由宝鸡市金台区金亮废渣加工厂清运处置。

另外，炼钢炉渣属于一般工业固体废物，临时堆场设计应参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求执行，重点强调以下几点：

① 搭建雨棚、构筑围挡等措施，防止粉尘污染与固废流失；

② 为防止雨水径流进入堆场，应在其周边建设排水沟渠，并与厂区排雨水沟相连；

③ 建设单位应督促废渣的清运单位，及时将本项目产生的废渣及时运走，减少废

渣的堆存时间；

④ 按照 GB15562.2设置环境保护图形标志。

- 6.3.2危险废物

项目产生的危险废物主要为炼钢除尘灰、废液压液和废棉纱，其中炼钢除尘灰、废液压液交由有危险废物处理处置资质的单位进行处置。废棉纱混入生活垃圾协同处置，全程不按危废管理。

a、危险废物贮存

要求建设单位按照要求，分类贮存于危险废物暂存间内，危险废物暂存间按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局5号令）相关要求对其进行贮存及转移。

危险废物厂内暂存时必须满足以下要求：

① 对危险废物进行收集并按危废种类分类堆放。

② 危险废物临时储存场所（危废暂存间）需达到防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，保证危险废物暂存场地的渗透系数应≤10-10cm/s。

③ 对危险废物特定容器收集，并对所有包装容器、包装袋贴上危险物标签，危险废物标签上文字字体为黑体、底色为醒目的桔黄色；

④ 设置专门人员负责危险废物的收集工作，并安装摄像头，专人监管。

⑤ 禁止在非贮存点（容器）倾倒和堆放危险废物，或将危险废物与其他一般工业固体废物及生活垃圾堆放在一起。

b、危险废物处置

项目产生的危险废物必须委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置，定期清运危废，并建立危废转移联单制度。

c、危险废物转运

设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的有关规定执行。

综上，本项目固体废弃物拟采取的处置方案符合国家固体废物资源化、减量化、无害化的基本原则。项目营运期产生的固废在切实采取以上固废处理处置措施及管理措施后，可有效防止固废对环境的污染和危害，对环境影响较小。

- 6.4环保投资估算

- 6.4.1环保投资估算

本项目估算环保投资约30万元，项目投资总额达1000万元，项目环保投资占项目建设投资的3.0%，详见表6.4-1。

表6.4-1    本项目环境保护投资估算一览表

| 类别 | 污染源 | 主要环保措施 | 数量 | 单位 | 环保投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 精炼废气 | 水冷却系统+二级精细除尘系统（涡流旋风除尘+高效布袋除尘） | 套 | 1 | 24 |
|  |  | 20m高排气筒 | 个 | 1 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 厂房隔声、基础减振等 | / | / | 3 |
|  | 风机、空压机 | 基础减振、消声器等 | / | / |  |
| 固废 | 危险废物 | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 | 个 | 1 | 2 |
|  | 一般工业 固废 | 一般工业固废暂存间 | / | / | 1 |
| 合计 |  |  |  |  | 30 |

- 6.4.2主要要求与建议

⑴ 工程设计时应进一步细化建设项目环保措施，合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行；

⑵ 环保投资估算最终以设计为准。环保投资应专款专用；

⑶ 建设项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收；

⑷ 加强环保设施运行管理，确保污染防治措施安全高效运行。

# 第七章  环境经济损益分析

- 7.1环境效益

本项目铸造单元炼钢车间真空精炼炉均采用真空密闭炉体，防止炼钢烟尘污染环境。真空精炼炉密闭且采用真空负压抽气，采用二级精细布袋除尘器处理炼钢烟气，减轻对环境的污染，企业在采取环保措施后，具有较明显的环境效益。

- 7.2环境经济损益分析

- 7.2.1环境经济损益分析

（1）环境代价

环境代价是指项目每年因开发建设改变环境功能造成环境危害及消除、减少所付出的经济代价，是项目环境影响损益分析核心内容。

项目环境污染代价表现为环保措施运行管理费10万元，包括废气、噪声、固废等环保设施运行管理所支出的费用（以10%计）；项目排污费1.4万元；即环境污染代价总共为11.4万元。

（2）环境成本

环境成本是指项目为防治环境污染，采取环境污染设备所折算的经济价值，初步估算本项目环境成本如下。

① 环保工程建设投资

本项目用于废气、噪声以及固废处置等方面的环境污染防治设备投资为30万元，设备使用年限按30年计算，则每年环保工程建设投资费用为1万元。

② 环保工程运行管理费

该费用主要包括环保设备折旧、材料消耗、人员工资、动力费、维修费及其他支出费用。估算项目运行管理费用约为2万元/年。

由以上两项估算可知，项目环境成本合计3万元/年。

（3）环境收益

环境收益即工程采取环保措施后所挽回的经济损失。本项目采取必要环保措施后每年可减少缴纳排污费，经估算增加的环境效益约为8.4万元/年。

- 7.2.2环境经济损益综合分析

从本项目环境代价、环境成本和环境收益分析可知，该项目的环境代价和环境成本较低，是值得建设的项目，项目采取环保措施后挽回的经济损失为8.4万元/年，同时在采取了有效的污染防治措施后，项目产生的污染物对环境的影响较小，环境收益效果较明显。因此，从环境经济损益的角度来看，本项目是合理可行的。

- 7.3结果分析

由上述分析内容可知，从环境代价、环境收益角度来看，建设项目的建设虽造成了一定的环境代价，但项目通过环境治理等措施，也收到较好的环境效益，从环境经济角度来看，项目是合理可行的。

# 第八章 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

## 8.1.1 环境管理的必要性

环境管理是企业管理中一项重要内容，加大环境力度、管理力度是实现企业环境效益、经济效益、社会效益协调发展和走可持续发展道路的重要措施，是企业生存和发展的重要保障之一。

中国石油宝鸡石油机械有限责任公司热工分公司25tVD精炼炉技术改造项目，其环境影响因素主要为废气、固废以及噪声，为了保护当地人居环境，同时为了企业能够持续化发展，必然要求该企业有一套完善的环境保护管理体系，并将环境管理和环境监控纳入日常生产管理中，在搞好生产的同时，确保各种污染治理措施的正常运行和污染物的达标排放。

## 8.1.2 环境管理机构的设置

根据国家、陕西省有关环保法规和建设项目环境管理的要求，为加强该工程运行期的环境保护工作，公司环保科室设置1名环境管理专职人员，负责本次工程的环境管理及环境统计工作。

## 8.1.3 环境管理机构的职能

本工程环境管理部门应负责完成下列任务及职责：

（1）贯彻并执行国家、省、市、地方及行业制定的环保法规和环境标准。

（2）制定本企业切实可行的环境保护管理制度和条例。

（3）领导本厂监测站完成本厂污染源的监控，并对监测工作进行监督，保证监测工作的确实开展以及监测数据的真实有效；积极配合有关部门的审查工作。

（4）确保各环保设施正常、高效运行，及时解决其运行中出现的问题，制定事故风险应急预案。

（5）积极推广环保新技术和经验。

（6）组织协调并监督实施清洁生产管理，加强从领导到职工的清洁生产理念和宣传教育，提高全员推行清洁生产的自觉性，对生产实施全过程清洁生产和环境管理，使污染防治贯穿到生产的各个环节。

（7）负责向周围群众宣传本企业的环保工作，接受群众监督。

## 8.1.4 环境管理计划

## 8.1.4.1 验收期环境管理

（1）落实环保投资，确保治理措施执行“三同时”和各项环保治理措施达到设计要求；

（2）向环境保护行政主管部门申请办理项目环保设施的竣工验收手续，开展竣工验收监测、编制环保竣工验收报告等工作；

（3）验收合格后，向环境保护主管部门进行排污申报登记，环保设施与主体工程同时正式投产运行。

## 8.1.4.2 运营期环境管理

（1）监督环保设施的正常运行

监督项目各项环保设施的正常运营，杜绝违法向环境排放污染物，对于事故情况下的污染物超标排放，采取及时有效的措施加以控制，同时上报宝鸡市环境保护局。

（2）制订和实施环境监测计划

组织环境监测计划的制订，并做好日常的监测记录工作和定期监测上报工作，通过污染物排放的环境监测来检测环保设施的运行效果，将环保工作落到实处。

（3）宣传、教育和培训

对职工进行环境保护方面的宣传和教育，培养大家爱护环境、保护生态、防止污染的意识。对于环保设施管理与维护人员，定期参加上级主管机构和各级环境保护行政主管部门组织的职业技术培训，提高其环境管理和技术水平。

（4）环境风险管理要求

① 组织环境风险应急预案的编制，定期对员工进行风险应急演练，定期参加上级主管机构和各级行政主管部门组织的风险技术培训，提高环境风险管理和技术水平。

② 监督落实各项环境风险措施。

③ 督促操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程。

## 8.1.4 排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。根据国家环境保护总局环发[1999]24 号文件的规定：一切新建、改建、扩建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成之一。

（1）废气排放口的规范化设置

对有组织废气的排气筒，应按规范要求设置。根据项目废气排放情况，共设1个排气筒，废气排气筒要设立标识牌，并预留采样监测孔。

对于废气排气筒提出如下规范化要求。

①采样位置应优先选择在垂直管段。应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，并应避开涡流区。应避开对测试人员操作有危险的场所。

②在选定的测定位置上开设采样孔，采样孔内径不应小于80mm，采样孔长应不大于50mm。对正压下输送高温或有毒气体的烟道应采用带有闸板盖的密封采样孔。

③采样平台为检测人员采样设置，应有足够的工作面积使工作人员安全、方便操作。平台面积不应小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏。

④设置标志牌。

（2）固定噪声源规范化

应在固定噪声源处设置环保图形标志牌。

（3）固体废弃物贮存（处置）场所

在厂内固体废物暂存场所应有防雨、防渗漏措施并在醒目处设置环保图形标志牌。

本项目产生的废液压液和炼钢除尘灰等危险废物在危废贮存间存放。危险废物贮存间按《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，具有防风、防雨、防晒等防止污染环境能力。

（4）排污口建档管理

①使用《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

②按照环境管理监控计划及排污口管理内容要求，在项目建成后将主要污染物种类、数量、排放浓度与去向，立标及环保设施运行情况记录在案。

## 8.2环境信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责环境信息公开日常工作。

（1）环境信息公开方式

建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视、网站等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

（2）环境信息公开内容

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤其他应当公开的环境信息。

## 8.3环境监测计划

环境监测计划是企业环境管理的重要组成部分，既是掌握建设项目内部三废污染物排放浓度和排放规律，评价环保设施性能，调节生产工艺过程，制定控制和治理污染方案的有效依据，也是建立健全企业环境保护规定、制度、操作规程，以及防治污染，完善环境保护目标的重要措施。

- 8.3.1环境监测机构职责

⑴ 依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案。

⑵ 根据监测计划预定的监测任务，安排全厂主要排污点的监测任务，并将监测结果和环境考核指标及时上报各级主管部门。

⑶ 对本厂的环保处理设施的运行指标进行监测，保证环保设施的正常运转。整理、分析监测技术资料，填报各类环保监测报表，建立环保监测档案。

⑷ 通过对监测结果的综合分析，摸清污染源排放情况，防止污染事故的发生，如果出现异常情况及时反馈到有关部门，以便采取应急措施。

- 8.3.2环境监测内容

项目污染源监测计划见表8.3-1。

表8.3-1   污染源监测计划表

| 污染类型 |  | 监测项目 | 监测点位 | 监测周期 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 炼钢废气 | 颗粒物 | 排气筒出口 | 每月一次 | 每次2天，每天4个周期 |
| 无组织排放 |  | 颗粒物 | 厂房主导风上、下风向 | 每季一次 | 每次2天，每天4个周期 |
| 厂界噪声 |  | 连续等效A声级 | 厂界噪声 | 每季一次 | 每次2天，昼间监测 |

其中，大气监测方法按《空气和废气监测分析方法》执行，噪声监测按《工业企业厂界噪声测量方法》执行。

除了进行常规监测外，对企业环保处理设施运行情况要严格监视，及时监测，当发现环保处理设施发生故障或运行不正常时，应及时向上级报告，并必须即时进行取样监测，分析污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行调查统计，并建档上报。必要时应提出暂时停产措施，直至环保设施恢复正常运转，坚决杜绝事故性排放。

## 8.4项目“三同时”验收

本次工程“三同时”验收一览表见8.4-1。

表8.4-1   本次工程三同时验收一览表

| 项目 | 污染物名称 |  | 治理措施 | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 精炼烟气 | 有组织 | 二级精细除尘系统+20m排气筒 | 颗粒物执行《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2018）表3中有组织排放限值 |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 减震底座、消声器、厂房结构隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中2类排放标准 |
| 固废 | 一般固废 |  | 一般固废暂存间 | 一般固废的贮存与运输应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的相关要求 |
|  | 危险废物 |  | 危险废物暂存间 | 危废的贮存与运输应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，危废暂存处的设置应满足防渗、防雨淋、防晒的“三防”措施的要求 |

## 8.5环境管理与监测计划结论

本工程建成后，厂内环境监测站或委托具有相应资质的监测单位对企业主要污染源和环境质量进行定期监测。公司设置专门的环保科室和环境管理专职人员，负责本次工程的环境管理及环境统计工作，加强该工程运行期的环境保护工作。企业建设一套完善的环境保护管理体系，并将环境管理和环境监控纳入日常生产管理中，能够确保各种污染治理措施的正常运行和污染物的达标排放。

# 第九章 结论与建议

## 9.1 结论

## 9.1.1 工程概况

中国石油宝鸡石油机械有限责任公司，是中国石油天然气集团公司所属的石油钻采装备研发制造企业，是陆地石油钻机和系列泥浆泵研发制造基地，是重要场合用途钢丝绳研发制造基地和钻机电控设备供应商，是我国石油钻采装备研发制造骨干企业。为进一步提高石油机械产品质量，增强市场竞争力，热工分公司拟在厂区内炼钢车间南侧预留空地新建一台25tVD精炼炉，项目特点如下：

⑴ 项目在中国石油宝鸡石油机械有限责任公司铸造单元炼钢车间南侧预留空地新建，不新增占地；

⑵ 项目不新增职工，给排水、供电、供暖及办公生活区均依托中国石油宝鸡石油机械有限责任公司原有工程。

⑶ 项目不新增钢铁产能。

## 9.1.2 与相关产业政策的相符性

项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》（中华人民共和国国家发改委第9号令）和《陕西省关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2017年本）》中相关要求，因此项目符合国家和地方产业政策。

## 9.1.3 项目选址符合性分析

项目位于陕西省宝鸡市高新技术开发区中国石油宝鸡石油机械有限责任公司厂区内铸造单元，项目利用炼钢车间南侧预留空地进行建设，不新增占地；项目建设地周围500m范围内没有居民、医院、学校等敏感目标；水电、能源均有保障；交通便利；项目对评价区环境影响和环境风险小，从环保角度考虑，厂址选择合理、可行。

## 9.1.4 评价区域环境质量现状

项目所在区域环境空气中SO2、NO2 1小时平均浓度值和24小时平均浓度值，PM10和PM2.524小时平均浓度值，CO、臭氧1小时平均浓度值均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，该区域大气环境质量较好。

项目所在地渭河常兴桥国控地表水断面监测结果均符合GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准要求，项目所在地表水环境质量现状较好。

声环境质量现状：项目东、南、西、北厂界昼、夜间噪声值和敏感点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。说明项目区域声环境质量较好。

## 9.1.5 污染物防治措施

## 9.1.5.1 废气治理措施

项目精炼炉拟配套建设1套精细除尘系统，烟气经处理后通过一根20m烟囱排放。为了保证除尘系统运行效率，精炼烟气进入除尘器系统之前增加预处理系统，烟气收集后经气体冷却器预处理，降低烟尘温度，随后进入一级为涡流旋风除尘和二级为高效布袋除尘处置达标后经20m高烟囱排放。

## 9.1.5.2 固体废物治理措施

本次工程产生的一般工业固废为炼钢炉渣，危险废物为炼钢除尘灰、废液压液和含油棉纱等。

一般固废储存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中I类场的有关要求；危险废物应设置危险废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理，不得混入一般工业固废处置，不得向周围环境随意倾倒排放。危废的贮存与运输应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》中的相关要求，危废暂存处的设置应满足防风、防渗、防雨淋、防晒的“四防”措施的要求；含油棉纱混入生活垃圾收集系统，定期委托环卫部门清运处置。

本次工程采取的固废治理措施可行，不会对环境造成二次污染。

## 9.1.5.3 噪声

本次工程的噪声主要为生产过程中真空泵、液压泵和引风机等设备在运行时产生的，其声源值在85～90dB(A)之间。经采取厂房隔声、基础减振、消声后，其声源值可以满足《工业企业环境噪声污染物排放标准》2类标准要求。对周围环境影响较小。

## 9.1.6 环境影响预测结论

## 9.1.6.1 大气环境

本项目大气环境影响评价工作级别为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，对于二级评价项目可只调查分析项目污染源，不进行进一步预测与评价。根据AERSCREEN模式预测结果，本项目各污染源排放的污染物下风向最大质量浓度占标率均小于10%，对环境的影响不大，可达到区域环境空气质量不降低的目标要求。

综上所述，本次工程大气污染物在采取相应治理措施后，对周围环境影响较小。

## 9.1.6.2 声环境质量影响预测小结

经预测，厂区东、南、西、北厂界噪声贡献值和背景值叠加后噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

## 9.1.7 总量控制分析

本次工程新增总量控制建议指标为：颗粒物0.665t/a。

## 9.1.8 公众参与采纳情况

在被调查的公众中有100%的公众表示支持本次工程的建设。厂址周围民众希望工程建设中认真落实各项环保防治措施，实现经济效益、社会效益、环境效益协调发展，推动当地经济发展。

本次公众参与调查结果显示，当地群众环保意识很强，对各项环保措施与环境管理工作十分关注，所提出意见、要求与建议具有一定的针对性，符合实际。针对公众提出的意见，建设单位十分重视，对公众提出的合理意见，承诺全部采纳。

## 9.1.9 环境经济损益分析

本工程项目实施后，促进地方经济发展，具有良好的经济、社会效益。项目在保证环保投资的前提下，污染物能够达标排放，从环境经济角度来看也是合理可行的。综上所述，从环境与经济分析情况来看，本次工程可行。

## 9.1.10 环境管理及监测计划

本工程建成后，建设单位应定期委托具有相应资质的监测单位对企业主要污染源和环境质量进行定期监测。公司设置专门的环保科室和环境管理专职人员，负责本次工程的环境管理及环境统计工作，加强该工程运行期的环境保护工作。企业建设一套完善的环境保护管理体系，并将环境管理和环境监控纳入日常生产管理中，能够确保各种污染治理措施的正常运行和污染物的达标排放。

## 9.2 建议

本次工程环保投资为30万元，评价建议环保投资要专款专用，确保环保资金及时足额到位。

本次工程应严格按照评价所提各项措施对污染物进行治理，严格落实各项污染防治措施。

加强全厂清洁生产工作，提高清洁生产意识，达到增产、节能、降耗的清洁生产目的，确保企业的可持续发展。

严格操作规程，对原料的运输、贮存及装卸制定相应的操作规程及预防措施。 做好员工的安全防范工作，配备相应的工作服及防护措施。

## 9.3 环境可行性结论

项目所在区域不存在重大的环境制约因素，项目所在区域环境质量现状较好。项目在落实各项环保措施后，各项污染物经处理后可实现稳定达标排放，对周围环境影响较小；正常生产运营期间，严格执行环境管理与监测计划，可达到区域环境质量目标要求。因此从满足环境功能区划及达到环境质量目标方面分析，项目建设可行。