建设项目环境影响报告表

项目名称：   中广核潼关安乐20MW分散式风电项目

建设单位（盖章）：中广核陕西潼关风力发电有限公司

编制日期：2019年8月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 建设项目基本情况

| 项目名称 | 中广核潼关安乐20MW分散式风电项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中广核陕西潼关风力发电有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈聪 |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省渭南市潼关县西环路南段 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | / | 邮编 |  |  |
| 建设地点 | 陕西省渭南市潼关县安乐镇、太要镇一带 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 陕西省能源局 |  |  | 批准文号 | 陕能新能源 [2018]36号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | D4414风力发电 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 永久占地：47802m2 临时占地：63650m2 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资(万元) | 15972 | 其中：环保投资(万元) |  | 273 | 环保投资占总投资的比例 |  | 1.71% |
| 评价经费(万元) | / |  |  | 预期投产日期 | 2020.10 |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 风能是清洁、可再生能源，大规模的风能开发可以有效缓解能源紧张、调整能源结构、减少环境污染，是一种重要的可再生能源开发利用途径，在我国能源生产和消费中，煤炭约占商品能源消费构成的75％，已成为我国大气污染的主要来源。因此，大力开发风能、太阳能、生物质能、地热能和海洋能等新能源利用技术将成为减少环境污染的重要措施之一。我国是风能蓄量较丰富的地区，但是风能资源利用工作开展的较为缓慢，随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向。 陕西属于风能丰富或较丰富区，中广核潼关安乐20MW分散式风电项目所处的潼关县是陕西省风能资源可利用的地区之一，开发风能资源补充电网电量也符合国家能源政策。通过对现场实测数据和测风资料分析，该项目所在地区风能资源品质较好，风能资源比较丰富，具有较好的可利用价值。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律法规文件的有关规定，本项目应编制环境影响报告表。2019 年7月，中广核陕西潼关风力发电有限公司正式委托我公司承担该项目环境影响评价工作，委托书见附件1。 - 接受委托后，我公司立即组织技术人员进行了现场踏勘，并咨询了环境保护行政主管部门等相关管理部门，收集了建设项目所在区域的自然、社会环境和人文环境资料，在工程分析的基础上，通过类比调查和资料收集，编制完成《中广核潼关安乐20MW分散式风电项目环境影响报告表》。本次评价不包括辐射类环境影响评价、升压站、35kV输电线路，具体以电网准入为准。 - 二、项目分析判定相关情况 - 1、产业政策可行性分析 - 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年本）》（修正）（2013年2月16日国家发展和改革委员会第21号令）中的淘汰类和限制类项目，属允许类。2018年12月29日，陕西省能源局以陕能新能源〔2018〕26号（附件2）“本项目已列为陕西省“十三五”分散式风电开发建设方案计划表（2018-2020年），因此项目符合国家产业政策。 - 2、与相关规划符合性分析 - （1）与《中华人民共和国可再生能源法》的相符性分析 - 2006年1月1日实施的《中华人民共和国可再生能源法》明确了可再生能源在我国经济和社会可持续发展中的地位，该法第十二条“国家将可再生能源开发利用的科学技术研究和产业化发展列为科技发展与高技术产业发展的优先领域，纳入国家科技发展规划和高技术产业发展规划”，第十三条“国家鼓励和支持可再生能源并网发电”。 - （2）与陕西省“十三五”能源发展规划符合性 - 《陕西省“十三五”能源发展规划》明确指出，“十三五”期间积极发展新能源，加快发展风电产业。按照“集中开发、电网配套、统筹消纳”的原则，基本建成完善的风电产业链。本项目的建设，完善“十三五”期间能源结构，符合“规划”要求。 - 本项目是以风能为能源的绿色再生资源产业，能有效节约能源和改善能源结构，加强潼关县生态建设和环境保护治理，项目建设不仅会为渭南地区提供必要的电力能源保障，而且对生态环境的改善具有积极的推动作用。综上，本项目建设符合相关产业政策。 - （3）与陕西环境保护十三五规划符合性 - 优化能源消费结构，大力推广清洁能源。持续推进陕北百万千瓦风电基地建设，重点发展关中地区分布式光伏发电项目。 - 本项目属于分散式风电项目，项目实施有利于规划的实现，符合陕西环境保护十三五规划。 - 3、三线一单符合性分析 - 本项目与“三线一单”符合性分析见表1。 - 表1 “三线一单”符合性分析表 - “三线一单”; - 本项目情况; - 符合性. - 生态保护红线; - 项目所在地位于潼关县安乐镇、太要镇一带，项目所在区无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等敏感区，不涉及生态红线。; - 符合. - 环境质量底线; - 项目建成后无废气、废水排放，固废合理处置，对环境的影响较小，不会改变区域环境功能，项目的建设不触及环境质量底线。; - 符合. - 资源利用上线; - 本项目为风力发电建设项目，施工期主要能源消耗为水、电， - 能源消耗量较小，因此项目不触及资源利用上线。; - 符合. - 负面清单; - 项目符合国家和地方产业政策，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批、第二批）》禁止准入类和限制准入类中，不属于环境负面清单。; - 符合. - 4、选址合理性分析 - 中广核潼关安乐20MW分散式风电项目位于陕西省渭南市潼关县东南约5km处的安乐镇，风电场面积26km 2，规划容量20MW，海拔高度介于521～741m之间。本期工程区域坐标介于东经 110°14′3.2700"E～110°18′44.1400"E，北纬 34°29'22.4900"N～34°31'35.1500"N 之间，场址区位于渭河、洛河、黄河三河汇集处河岸南部，属侵蚀冲积黄土高台塬。场址区地处南北向延伸的两道黄土塬上，塬上地形平坦开阔。黄土塬边缘地形破碎，形成陡立边坡，地表多为耕地。 - 本项目风电场范围内无重点保护野生动物，也不涉及风景名胜区、自然保护区等敏感区域，没有古树名木、森林公园等限制建设该项目因素，符合当地的生态功能区划和县整体的发展规划。同时项目选址占用土地不涉及基本农田，符合澄城县土地利用总体规划要求。项目设施占地不占用珍稀动植物资源，风机周围居民分布数量较少且距离较远，项目建设对场址区居民点的噪声影响较小。 - 综上所述，该项目选址较合理。 - 三、地理位置及交通 - 项目场址位于陕西省潼关县安乐镇、太要镇一带，距县城南部约2km，场址范围介于东经110°14'3.2700"E～110°18'44.1400"E，北纬34°29′22.4900"N～34°31′35.1500"N 之间，场址区地形较平坦，地势开阔，海拔高度在521～741m之间，潼关县城北侧有 G30 连霍高速通过，G310 国道穿过风电场，风场范围内X204 县道及村道四通八达，交通条件极为便利。项目地理位置见附图1。 - 四、建设规模与建设内容 - 1、建设规模 - 本项目规划装机规模为20MW，推荐安装8台单机容量为2500kW 的风电机组。项目建成后，年上网电量37300.6万 kW▪h、年等效满负荷小时数为1865h。 - 2、建设内容 - 计划安装8台单机容量为2500kW 的风力发电机组，新建箱式变电站（简称箱式变）、直埋电缆、架空输电线路、检修道路及35kV开关站等。 - 项目组成表见表2。 表2 项目组成情况一览表 （1）风力发电机组 工程类别; 单项工程; 主要工程内容. 主体工程; 发电机组; 8台单机容量2500kW，3叶片，风轮直径147m，轮毂高度95m，输出电压690V发电机组。. 箱式变电站; 采用一机一变方式，高压35kV的箱式变电站(单台用油量100kg)，共8台。. 开关站; 新建35kV开关站一座，建筑面积1326m2. 辅助工程; 线路工程; 风电机组与箱式变的接线方式采用一机一变的单元接线方式。风电机组控制柜至箱式变低压侧的连接选用 6 根 ZRC-YJY23-3×240 mm 2 加3根 ZRC-YJY63-1×240 mm 2 电力电缆，电缆直埋敷设，施工作业带宽 1m，电缆长度 520m。每台箱式变的高压侧均用一根 ZRC-YJY23-26/35-3×70mm 2 交联聚乙烯绝缘电力电缆（低温型）引接至临近的 35kV 架空输电线路上，35kV 架空线路将电能输送至本风电场中的 35kV 开关站围墙外终端塔，再采用ZRC-YJY23-26/35-3X185mm 2 交联聚乙烯绝缘铝芯电力电缆（低温型）引接至风电场 35kV 开关站。由箱式变 35kV 高压侧至35kV 架空线路间电力电缆，总长度约2.7km，35kV 架空单回线路导线型号为 JL/G1A-150/25，总长度约为11km。. 道路工程; 根据风电场风电机组的总体布局，场内交通道路在充分利用现有道路的情况下，经布置风场内需新建检修道路1.1km，需对现有土路拓宽长度约0.5km，需拓宽水泥路（村道）长度约 17.1km。路面宽度均为 4.5m，路基宽度 5.5m。施工期临时道路路基宽度 7.5m，施工完成后仅保留 4.5m 宽检修道路，其余部分复垦。该道路参照四级道路标准设计。风场内道路最小转弯半径为 30m，道路极限转弯半径 25m。. 电气工程; 项目拟安装8台单机容量2500kW的风电机组，在距离风机约20m地方安装0.69/35kV箱式变压器，就地升压为35kV，接入35kV集电线路，由35kV线路接至35kV开关站。. 临时工程; 施工营地; 计划设置1个施工临建场地（位于35kv开关站南侧），临时场地包括生产、生活两部分，其中生产场地包括：材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂；生活场地包括：生产用办公室，生活用临时住房等。临建设施也集中布置在开关站附近，生产、生活设施布置在一起，形成一个集中的施工生活管理区。风电场工程临时设施占地约5800m2。（临时宿舍及办公室1800m2，设备及材料仓库占地面积共1000m2，钢筋、木材加工厂1000m2、机械修理厂1000m2、砂石料堆放场1000m2）。. 施工供水系统; 施工期用水采用附近村庄拉水，运距约5km。因施工期用水量较大，故施工期现场设置一个100 m 3 临时储水池。并配备2个10m 3 水箱用于生活用水。. 施工排水系统; 经沉淀池澄清处理后用于冲洗车辆及道路洒水降尘. 公用工程; 供电; 工作人员值班场所位于潼关县城内，供电依托租用办公用房电网。. 供暖; 设置分体式空调机组供暖。. 供水; 工作人员值班场所位于潼关县城内，生活供水依托租用办公用房自来水。. 排水; 运营期风电场内不设固定式人员值班场所，技术人员定期去风电场巡检，风电场内无污水产生。工作人员值班场所位于潼关县城内，生活污水依托租用办公用房的化粪池处理后排入市政污水管网。. 环保工程; 污水处理; 施工高峰期进驻施工人员约100-200人，产生的施工废污水较少，经沉淀池处理后回用。施工人员生活污水经移动旱厕收集后综合利用。. 噪声治理; 选低噪声设备，风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片用减速叶片等；施工期安排在白天进行，尽量缩短工期，选用低噪声施工机械等。. 固体废物; 变压器检修废油由集油池收集，事故下产生的少量废机油经事故油池集中收集后存入危废暂存库，最终交由有危险废物处置资质的单位处置。. 生态保护; 优化风电机组位置，减少对植物的破坏。施工期进行环境监理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。. - 拟安装8台单机容量为2500kW 的风力发电机组，型号 WTG4/2000，风轮直径147m，轮毂高度95m，每台机组输出电压0.69kv。风电机组垂直主风能方向不小于3D，平行主风能方向不小于11D机型布置。 - 风力发电机基础承台为圆形，采用干作业扩底混凝土灌注桩型，桩型基础由基桩和承台共同组成。风机基础埋深为2.8m，底部直径为17m。 - （2）箱式变电站 - 风电发电机组与箱式变电站组合方式为一机一变方案，每台风机设一座箱式变，布置在距离风电机组约20m 的位置。箱式变选用体积小、操作方便、性能价格比较高的美式箱式变，型号为 S11-2750/35，为户外独立式。箱式变主要元件有：主变压器、35kV 油浸式负荷开关、35kV熔断器，其中变压器选用1台油浸式三相双绕组自冷式升压变压器、额定容量2750kVA、额定电压37±2×2.5%kV。箱式变电站基础均应采取3：7灰土进行地基处理。 - （3）直埋电缆 - 风电机组与箱式变电站之间采用 0.6/1kV 低压电缆直埋敷设连接，线路导线选用ZRC-YJV22-0.6/1-3×240 mm 2 渐变式，采用汇流干线方式，逐台接入沿线风电机组，总长度约1920m。 - （4）35kV架空输电线路 - 设计1回35kV集电线路，集电线路分别连接8台箱式变，容量分别为 20MW 。35kV架空单回线路导线型号为JL/GIA-150/25，总长度约为11.6km，全线使用铁塔共52基，其中直线塔25基，转角及终端塔27基。 - （5）道路工程 - ① 进站道路 - 新建35kV开关站至对外道路，长约20m。设计路宽4.0m，铺设 20cm 厚碎石作为路基，20cm 厚 C25 混凝土作为路面。 - ② 场内道路 - 新建检修道路1.1km，需对现有土路拓宽长度约 0.5km，需拓宽水泥路（村道）长度约17.1km。场内道路路面宽度均为 4.5m，路基宽度5.5m。施工期临时道路宽度7.5m，施工完成后仅保留4.5m宽检修道路，其余路面恢复为原地貌。施工期不铺设路面，检修期铺设15cm厚天然砂砾石作为路面。 - 五、风电场范围及风机布置 - 项目场址位于陕西省潼关县安乐镇、太要镇一带，距县城南部约2km，场址范围介于东经 110°14'3.2700"E～110°18'44.1400"E，北纬 34°29′22.4900"N～34°31′35.1500"N 之间，场址区地形较平坦，地势开阔，海拔高度在521～741m之间，潼关县城北侧有 G30 连霍高速通过，G310 国道穿过风电场，风场范围内X204 县道及村道四通八达，交通条件极为便利。本项目场址拐点坐标见表3、风机机位坐标见表4、开关站坐标见表5 。 表3本电场场址拐点坐标 拐点; 坐标. 东经; 北纬. A; 34°31′35.2067″; 110° 14′05.8817″. B; 34°31′35.1500″; 110° 18′44.1400″. C; 34°29′22.4900″; 110°18′26.5300″. D; 34°29′52.8084″; 110°13′41.9963″. 表4本电场风机坐标 风机编号; 坐标. X; Y. YJ01; 37433868; 3821328. YJ02; 37435220; 3820556. YJ03; 37429184; 3823184. YJ04; 37435960; 3820080. YJ05; 37434020; 3820471. YJ06; 37434028; 3819667. YJ07; 37431228; 3820378. YJ08; 37431160; 3820668. 表5本电场开关站坐标 编号; 坐标. X; Y. 01; 37429535; 3819979.30. 02; 37429569; 3819979.30. 03; 37429569; 3819940.30. 04; 37429535; 3819940.30. 六、占地 本项目永久占地面积47802m 2 ，临时占地面积63650m 2，占地类型主要为耕地和园地。永久占地包括风机基础、箱变基础、架空线路杆塔、检修道路；临时占地包括吊装场地、施工道路、电缆直埋。 表6项目占地情况一览表 单位：m2 项目; 单位; 面积; 备注. 一、永久占地; m2; /. 风机基础; m2; 2512. 箱变基础; m2; 242; 8台. 35kV开关站及进站道路; m2; 1446. 集电线路杆塔; m2; 1852. 检修道路征地; m2; 41750. 永久占地合计; m2; 47802; 71.67亩. 二、临时占地; m2. 风电机组安装平台; m2; 20000. 临时施工用地; m2; 5800. 施工道路临时用地; m2; 37400. 直埋电缆; m2; 450. 临时占地合计; m2; 63650; 95.43亩. - 七、工程设备 - 本期风电场主要机电设备及特性见表 7。 - 表 7 风电机组主要设备特征表 名称; 单位(或型号); 数 量. 风 电 场 主 要 机 电 设 备; 风 力 发 电 机 组; 台数; 台; 8. 额定功率; kW; 2500. 叶片数; 片; 3. 风轮直径; m; 147. 风轮扫掠面积; m2. 切入风速; m/s; 3. 额定风速; m/s; 8.3. 切出风速; m/s; 20. 极限风速; m/s; 52.5. 轮毂高度; m; 95. 功率调节方式; /; 变速变桨. 发电机额定功率; kW; 2650. 发电机功率因数; 0.90（感性）～0.95（容性）. 发电机额定电压; V; 690. 主要机电设备; 箱式变电站; S11-2750/35; 8. 35kV开关站变压器; S11-250/10.5; 1台，预留1台. 八 、劳动定员 本项目建成后，风电场内不设常驻工作人员。拟在潼关县城租用办公场所，设远程监控电脑，配值班人员3人，负责风电场运行远程监控，每周两次白班时段进入风电场现场巡检。如发现问题至开关柜切换开关，并联系专业维修公司进入现场维修。 九、公用工程 - 1、给水 - 项目风电场内不设值班室，采取定期巡视制度，无用水需求。监控值班室拟设于潼关县城，租用办公用房，工作人员用水依托租用房屋市政给水。施工期用水采用在周边村庄就近拉水。 - 2、排水 - 风电场区内无废水产生。潼关县城监控值班室工作人员产生少量生活污水，依托租用房屋排水设施，排入市政污水管网。 - 3、供电 - 项目运营期用电来自附件110kV 升压变电所。 - 4、采暖 - 风电场范围内不设采暖设备。潼关县城租用的监控值班室采暖拟采用分体式空调。 十 、施工组织设计概况 - 1、施工特点 - （1）分散式风电场施工特点为单机工程分散，风机基础施工需分散进行。 - （2）风力发电机安装技术要求较高，需选用有资质的施工队伍，并且还应具备一定的风电机组安装经验和设备起吊的能力。 - 2、施工布置原则 - 依据工程施工特点，考虑按集中与分散相结合的原则进行施工布置，主要有混凝土拌合站、材料加工厂、设备及材料仓库和辅助加工厂等。 - 3、施工用水、用电条件 - 施工水源：采用外运取水方式，运距考虑5km。 - 施工电源：施工电源为10kV供电，本风电场电源接入点为附近村镇，供电距离考虑5km 。 - 施工修配和加工系统：可考虑在当地解决，可提供加工、修配及租用吊车等业务，施工区只设必要的小型修配系统，大中修理工作委托当地企业承担。 - 原材料：碎石、石灰、水泥等建筑材料均可在潼关县购买。 - 4、交通运输条件 - （1）场外交通 - 中广核潼关安乐20MW分散式风电项目场址位于潼关县安乐镇，项目场址位于潼关县城南部约2km处，风电场场址风能资源较丰富，具备建设风电场的外部条件和资源条件；潼关县城北侧有G30连霍高速通过，G310国道穿过风电场，风场范围内X204县道及村道四通八达，交通条件极为便利。 （2）场内交通 - 新建检修道路1.1km，需对现有土路拓宽长度约0.5km，需拓宽水泥路（村道）长度约17.1km。场内道路路面宽度均为 4.5m，路基宽度5.5m。施工期临时道路宽度7.5m，施工完成后仅保留4.5m 宽检修道路，其余路面恢复为原地貌。施工期不铺设路面，检修期铺设15cm 厚天然砂砾石作为路面。风电场内运输按指定线路将大件设备如机头、叶片、塔架、箱式变压器等均按指定地点一次卸到落地货位，尽量减少二次转运。 - 5、主要施工机械 本期工程装机容量20MW，风机机组为 8台，施工期 1年，根据风场施工分散的特点，施工采用集中与分散相结合原则。对于较远的基坑可根据情况，利用罐车运输方式结合混凝土泵对远距离机位进行现场浇筑。其施工主要机械见表 8。 表8 主要施工机械表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 汽车吊起重机; 800t; 台; 1. 2; 汽车式起重机; 200t; 台; 1. 3; 汽车式起重机; 75t; 台; 1. 4; 混凝土搅拌站; HZS75; 套; 2. 5; 混凝土搅拌运输车; 10m3; 台; 7. 6; 混凝土泵车; 台; 2. 7; 平板拖车组; 40t; 辆; 2. 8; 平板拖车组; 60t; 辆; 2. 9; 混凝土搅拌机; 400L; 台; 4. 10; 灰浆搅拌机; JI-200; 台; 6. 11; 拉水汽车; 8000L; 台; 6. 12; 内燃压路机; 15t; 台; 1. 13; 钢筋调直机; φ14; 台; 2. 14; 钢筋切断机; φ40; 台; 2. 15; 钢筋弯曲机; φ40; 台; 2. 16; 柴油发电机; 150kW; 台; 1. 17; 柴油发电机; 15kW; 台; 3. 18; 反铲挖掘机; 1.5m3; 台; 2. 19; 钎入式振捣器; /; 台; 32. 20; 直流电焊机; /; 台; 4. 21; 履带式推土机; 165; 台; 1. 22; 轮胎式装载机; 3.0m3; 台; 2. 23; 交流电焊机; /; 台; 6. 24; 自卸运输车; /; 辆; 5. 25; 机械钻孔旋挖机; /; 台; 1. - 6、施工工程量 - 本项目挖方量为9.16万m 3 ，填方量9.16 m 3 。表土待施工结束后将回填至表层用于恢复植被用，不设弃渣场。 表 9 土石方平衡表 单位：万m3 项目; 挖方（m3）; 填方（m3）. 风机安装场地及风机基础场平; 15000; 15000. 检修道路及原有道路修复; 73600; 73600. 开关站及进站道路; 3000; 3000. - 7、施工工期 本工程装机容量20MW，风机机组为 8台，施工期为12个月。 |

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 本项目为新建项目，项目区域内分散少量村庄，离风机点较远，无原有污染及环境问题。场址位于潼关县东北黄土高原台塬区，地表多为耕地和园地，植被较发育。风电场场区范围内有村庄分布，场区内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点。

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 潼关县位于陕西省关中平原东端，地处北纬 34°23'~34°40'，东经 110°09'~110°25'。东邻河南省灵宝市，西连华阴市，南接洛南县，西北与大荔县毗邻，北与山西省芮城县隔黄河相望。是关中地区的东大门，为陕、晋、豫三个省的要冲。中广核潼关分散式风电场项目场址位于陕西省潼关县城南部约5km 的安乐镇、太要镇一带。 （2）地貌、地形 潼关县位居秦晋豫三省交界、黄渭洛三河交汇处，潼关县地貌南高北低，跌宕明显，呈台阶状。由南向北分为山地、残原沟壑和黄、渭河谷三种类型。黄、渭河历经冲刷，河床下降，形成河谷。沿河东西展布三级阶地，地面平缓，地下水位较高，一、二级阶地常被洪水淹没、冲塌。 黄土台塬沟壑地东起牛头原东端，西连华阴县孟原，土地面积 194.79 平方公里，占总面积 43.8%。原面支离破碎，沟道一般南北走向。因形态与成因的不同，可分为一级台原、二级台原、原间洼地三部分。一级台原海拔高程 530-610 米；二级台原 550-900米；原间洼地 400-700 米，原面坡度 1-3 度。因受通洛川、禁沟、列斜沟、远望沟、铁沟的切割，自东而西，形成代字营、南头、寺角营、王溪屯、吴村、高桥六道残原。 中广核潼关分散式风电场项目场址区位于潼关东南部，黄河中游，渭河、洛河、黄河三河汇集处河岸南部，属黄土台塬沟壑区。场址区地处南北向延伸的两道黄土塬上，塬面海拔约 550m，沟底海拔约 350m，高差近 200m。塬上地形平坦开阔，东侧塬南北长约 5km，东西宽约 1.5km，西侧塬南北长约 4km，东西宽约 3km。黄土塬边缘地形破碎，发育有大量冲沟，形成陡立边坡，地表多为耕地。 （3）地质条件 1)地质构造 项目区一级构造单元属于中朝准台地（Ⅰ），二级构造单元属于汾渭断陷(Ⅰ2)，三级构造单元属于渭河断凹(Ⅰ21)。为新生代复杂的“箕状”地堑式断块凹陷，受断凹北缘北山山前与南缘秦岭山前两大断裂所控制。该区域断裂以北东向斜列展布为主，多高角度。主要有：渭河盆地北缘北山山前大断裂，三原～蒲城断裂，口镇～官池大断裂（隐伏），宝鸡～渭南大断裂（隐伏），临潼～阳郭断裂，眉县～户县深断裂（隐伏），渭河盆地南缘秦岭山前大断裂等。断裂距工程区较远，断裂对工程影响小。 2)地层岩性 根据工程地质条件复杂程度，场地为一般场地，场地等级为一级场地（复杂场地），地基等级为一级地基（复杂地基），场地环境类别为Ⅲ类。 场址区地层为第四系风积层，共分为两层，各地层特征如下： ①层，全新统风积（Q4eol）耕植土，灰黄或灰褐色，干燥，大孔隙发育，透水性强，干燥，松散～稍密。以风成次生黄土为主，结构松散，含大量植物根系和腐殖质。 地表广泛分布，层厚0.5m 左右。 ②层，上更新统风积（Q3eol）黄土，浅黄色～黄褐色，稍湿。土质较均匀，粉粒含量较高，发育有少量孔洞，垂直节理发育，无层理，稍密，该层在整个场址区分布稳定。本阶段未揭穿该层，根据邻近工程及区域资料，本层厚度约 20m。风电场所在区域为自重湿陷性场地，湿陷等级以Ⅲ级（严重）为主，局部为Ⅳ级（很严重），湿陷性深度为 20m～25m。风机基础桩端需穿透该层的湿陷性土层。场址地基土对混凝土结构、混凝土结构中的钢筋及钢结构为微腐蚀性。场址区不存在季节性冻土，全年无冻深。 3）水文地质 场地地表水系不发育，工程区沟谷内无常年流水，只有雨季有短暂性洪水。 场址区域工程地勘钻孔 50m 深度内未见地下水，工程区内机井深度 300 余米。地下水对建筑物基本无影响。根据区域地质资料揭示，地下水赋存在下伏砂卵砾石地层中，地下水位埋深大于 200m。 4）地震效应 场址区50年超越概率 10%的地震动峰值加速度为 0.20g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，相对应的地震基本烈度为Ⅷ度，场址区属区域构造稳定性较差区。 5）湿陷性 项目区地基土具湿陷性，为自重湿陷性场地，湿陷性平均深度为 22m。湿陷等级为Ⅰ级（轻微）～Ⅲ级（严重），主要为Ⅲ级（严重），风机等不宜采用天然基础，建议风机基础采取桩基，桩端持力层宜选择在压缩性低、结构密实的非湿陷土层中。 6）不良物理地质现象 场址工程占地区地势较平缓，地表水系不发育，地下水埋深大，滑坡、泥石流不发育。但黄土塬的边缘存在较陡边坡。随着雨水侵蚀，可形成坍塌等破坏。建议在风机布置时与黄土边坡保持一定的安全距离，防止边坡失稳或者累进性坍塌破坏影响基础的稳定性。 （4）土壤值被 1）土壤 项目区土壤主要以垆土为主，垆土成土母质多为黄土性河流沉积物，质地轻壤至中壤，有机质及养分含量较高，富含碳酸盐，石灰淀积层有大量石灰菌丝体，土层深厚，结构良好，疏松多孔，透水透气，吸收性强。 2）植被 项目区内地表植被主要有农作物植被（小麦、油菜花）、自然生长的杂草（苜蓿、白草、蒿属等草类）、灌丛（紫穗槐）和人工栽植的乔木（花椒、苹果、核桃、泡桐、国槐等）。项目区林草植被覆盖率约为 45%。 （5）野生动物 风电场区域内分布有村庄、农田，人员活动较为频繁，已形成典型的农业生态系统，野生动物有麻雀等常见鸟类等，风电场区域内未发现受保护的国家一、二级野生动物。 （6）气候、气象 潼关气象站位于潼关县城南部，与风电场相距约5km，距离较近，风资源成因和下垫面条件基本一致，可作为风电场的参证站。 项目所在潼关县属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季变化明显，根据潼关气象站 1971 年～2000 年气象要素数据，潼关县年平均气温为 13.2℃，极端最高气温 39.7℃， 极端最低气温-16.4℃，最热月 7 月平均气温 25.9℃，最冷月 12 月平均气温 6℃。年平均气压为 952.3hPa，年平均相对湿度为 63%，年平均降水量 592.7mm，降水主要集中在 5-9 月，月降水最大值为 7 月，113.2mm。年平均风速为 3.0m/s，年降水日数 91.1天，沙尘暴日数 3 天，雷暴日数 20.9 天，冰雹日数 3 天。根据潼关气象站 1982 年～2011 年年平均风速统计，近 30 年平均风速 2.31m/s，近 20 年平均风速 1.97m/s，近 10 年平均风速 1.73m/s，2007 年后近 5 年平均风速为1.90m/s。该地区 3 月～7 月风速较大，11 月～翌年 1 月风速较小。 根据潼关气象站资料统计，潼关县总体盛行东东南和西西北风。潼关气象站多年风向玫瑰图见图 1。 ## 图1 潼关气象站多年风向玫瑰图 本项目风电场范围主导风向与与潼关县总体风向不同，主要为东东北风。 （5）河流水文 潼关县地处渭河、洛河、黄河三河交汇处，项目区属于黄河流域，项目区内地表水系主要为潼河及禁沟河，均属于季节性河流，禁沟河由南向北流入潼河，最终汇入黄河。禁沟河源于蒿岔峪的甘斜凹，经禁沟到王家园汇入潼河。河长 22.80km，集水面积39.34km 2 ，河床比 5.92％；潼河源于潼峪，经安乐、青云湾、五虎张、苏家村、穿老县城由南至北注入黄河。河长 24.10km，流域面积115km 2 ，年平均流量0.75m 3 /s，最大流量44.3m 3 /s。潼河多年平均径流量为0.05亿 m 3 。由于该河道均属于季节性河流，附近河流对该项目的建设影响较小。 黄河发源于青海省青藏高原的巴颜喀拉山脉北麓约古宗列盆地的玛曲，呈巨大的“几”字形。自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南及山东 9 个省、市、自治区，最后流入渤海。黄河中上游以山地为主，中下游以平原、丘陵为主。由于河流中段流经中国黄土高原地区，因此夹带了大量的泥沙，所以它也被称为世界上含沙量最多的河流。但是在中国历史上，黄河下游的改道给人类文明带来了巨大的影响。是中华文明最主要的发源地，中国人称其为“母亲河”。每年都会生产近 16 亿吨泥沙，其中有 12 亿吨流入大海，剩下 4 亿吨长年留在黄河下游，形成冲积平原，有利于种植。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 - 本项目位于陕西省潼关县安乐镇、太要镇一带，距县城南部约2km，场址范围介于东经110°14'3.2700"E～110°18'44.1400"E，北纬 34°29′22.4900"N～34°31′35.1500"N 之间。根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 本项目空气环境质量现状引用《环境状况公报》中空气常规项污染物监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表9。 表9 本项目所在地达标区判定情况一览表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 90; 70; 128.6%; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 49; 35; 140%; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 37; 60; 61.7%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5%; 达标. O3; 90%顺位8小时平均浓度; 194; 200; 112%; 达标. CO; 95%顺位8小时平均浓度; 1700; 4000; 97%; 达标. 由《环境状况公报》的监测统计结果可以看出，评价区域基本污染物CO、O3、SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10监测值均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 2声环境质量现状 本次声环境质量现状委托陕西同元环境检测有限公司于2019年8月8日-9日在本项目敏感点兴益北村（N1），陈家城村东侧居民(N2)，西峰村（N3），西太渡村居民(N4)，毛沟村西侧（N5），段村（N6）居民住宅窗外1m处共设6个监测点位，具体监测情况如表10所示： 表10 环境噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 2019.8.8-2019.8.9; 气象条件; 2019.8.8; 晴 风速：2.3m/s. 2019.8.9; 晴 风速：2.4m/s. 监测结果; 监测点位; 测 量 值. 2019.8.8; 2019.8.9. 昼间LeqdB（A）; 夜间LeqdB（A）; 昼间LeqdB（A）; 夜间LeqdB（A）. 1#兴益北村（X1）; 51.7; 47.4; 52.7; 46.5. 2#陈家城村东侧居民（X5）; 44.2; 43.5; 45.4; 42.7. 3#西峰村（X6）; 45.4; 44.0; 44.2; 43.9. 4#西太渡村（X4）; 41.7; 41.2; 42.8; 41.0. 5#毛沟村西侧居民（X7）; 44.8; 43.5; 43.9; 42.8. 6#段村（X3）; 45.8; 42.1; 46.1; 41.9. 监测结果表明，本项目周围敏感点声环境现状值能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。由表10可知，项目各环境敏感点声环境现状均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。项目区域噪声影响情况较好。 3、生态环境质量现状 项目区域天然植被覆盖率较低，为22.07%，农田栽培植达65.53%，项目区域生态质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现状调查，项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等特殊保护目标。项目主要环境保护目标和保护内容目标详见表11。 表11项目主要环境保护目标和保护内容目一览表 名称; 保护目标; 相对最近风机; 人口规模; 环境功能区; 坐标. 相对位置; 最近 距离; X; Y. 灿村; YJ03风机西; 439m; 46人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准、 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准; -410; 25. 西峰村; YJ02风机西南; 379m; 366人; -126; -308. 范家寨; YJ02风机东南; 488m; 265人; --186; -399. 南巡村; YJ01风机西; 362m; 36人; -352; 20. 东太渡村; YJ04风机东; 235m; 250人; 205; -40. 西太渡村; YJ04风机西北; 240m; 310人; -196; 140. 陈家城村; YJ05风机南; 50m; 250人; 0; -50. 毛沟村; YJ07风机西北; 486m; 56人; -396; 477. 生态; 厂址范围内动植物、农作物、土壤环境; 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地要求. 地下水; 厂址范围内地下水水质; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

## 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准的二级标准。 表12 环境空气质量标准 污染因子; 标准限值（μg/m3）. 年平均; 24小时平均; 小时平均. SO2; 60μg/m3; 150μg/m3; 500μg/m3. NO2; 40μg/m3; 80μg/m3; 200μg/m3. PM10; 70μg/m3; 150μg/m3; —. PM2.5; 35μg/m3; 75μg/m3; —. CO; 10000μg/m3; 4000μg/m3; —. O3; 200μg/m3; 160μg/m3（日最大8小时平均）; —. （2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表13 声环境质量标准 级别; 标准限值dB(A). 昼间; 夜间. 2类声功能区; 60; 50. （3）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中三类标准。 （4）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。 （5）生态环境评价执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表 1 中浓度限值；运营期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 表14 施工期厂界扬尘排放限值 序号; 污染物; 监控点; 施工阶段; 小时平均浓度限值（mg/m3）; 依据. 1; 施工扬尘（即总悬浮颗粒物TSP）; 周界外浓度最高点*; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8; 《施工期厂界 尘排限值》（DB61/1078-2017）. 2; 基础、主体结构及装饰工程; ≤0.7. *周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高处附近. （2）风电场区域内无废水排放；潼关县城远程监控值班人员生活污水排入城镇污水管网； （3）施工营地执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；项目边界处执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准； 表15 环境噪声排放标准 类别; 标准名称; 执行标准; 限值（dB(A)）. 施工噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 昼间; 70. 夜间; 55. 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 昼间; 60. 夜间; 50. （4）一般固体废物拟执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单（环保部公告[2013]36号）中有关规定；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国务院印发的《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号）中提出的总量控制因子，结合项目的工艺特征和排污特点，所在区域环境质量现状及当地环保部门的要求，本项目无需申请总量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： - 一、施工期 图4 拟建风电场施工期工艺流程及产污环节示意图 施工过程主要由土建工程和设备安装调试工程组成。8个机位点的基础等土建工程按照统筹考虑施工顺序。土建工程完成后进行风机、箱式变、开关站、电缆连接等设备安装调试。其中土建工程工期和设备安装调试工程工期比例约为 1:2。 二、运行期 风力发电场营运期主要原料是风能，产品是电能。风能吹动叶轮，经过齿轮的传动系统(变速箱)，带动发电机发电产生电流。发电机的电流经箱式变初步升压后，进入风电场开关站，经升压后的电流送入电网，供用户使用。 风电场营运期工艺流程如下（图中虚线框部分及电磁辐射影响不在本次环境影响评价范围内）： 图 风电场运营期工作流程及产污环节图 风力发电机的运行由计算机控制，通过风速仪、风向仪、转速、温度、压力等各种传感器来监测各个部件的运行情况，自动化程度高。当风力机或电网发生故障时，传感器能检测出故障部位，并预报故障点或故障类型，能及时刹闸停机，保护风力机安全。当10分钟平均风速达到3m/s以上时，盘闸松闸，叶轮开始转动，通过齿轮箱把低速变为高速，并带动发电机转动。当异步发电机转速达到 1500转/分时，发电机并网发电。当10分钟平均风速达到25m/s以上时，风力机自动停机，不受大风的危害。 风电机组投入运营后，监控人员日常远程监控，现场定期巡检，每年定期检修，出现故障和每年检修时均委托专业公司承担。 主要污染工序： 一、施工期 1、大气污染源 （1）施工扬尘 主要来自场地平整、电缆沟挖填、风机及箱式变基础挖填、道路基础挖填扬尘，物料堆放、装卸扬尘，以及车辆行驶的动力起尘。主要污染因子为TSP。 （2）施工机械和运输车辆废气 施工机械和运输车辆运行产生的废气，主要污染因子为 CO、NOx、HC 等。 2、水污染源 （1）生活污水 施工高峰期施工人数50人，施工人员生活用水量按60L/d 计，则施工期生活用水量为3.0m 3 /d；生活污水排放量按用水量的 80%计，则生活污水最大排放量为2.4m 3 /d。生活污水主要污染物为COD、BOD 5 、氨氮、SS 等。 （2）施工废水 主要是机械设备、车辆的冲洗水，以及建筑浇注砼的养护水等，主要污染因子为SS。 3、噪声 场地平整、电力沟开挖及回填、设备安装时各类机械设备运行产生的噪声，以及物料运输的交通噪声。 4、固体废物 （1）施工固体废弃物 主要为建筑垃圾、弃土等。 （2）生活垃圾 施工高峰期施工人数50人/d，按每人每天产生0.4kg垃圾计算，生活垃圾产生量约20kg/d；每年生活垃圾产生量为7.2t/a。 5、生态 车辆运行、平整土地、修建施工道路等均会对地表植被产生破坏，造成水土流失。 - 二、运营期 （1）废气 项目运营期工艺过程无废气产生，工作人员值班场所位于潼关县城内。 - （2）废水 项目运营期工艺过程无废水产生，工作人员定员3人，值班场所位于潼关县城内会产生少量生活废水。 - （3）噪声 风电机组噪声分为机械噪声和空气动力学噪声。机械噪声主要来源于电机、齿轮、轴承等主要机械部件在运转过程中相互碰撞摩擦产生振动，这些声源都在风电机机舱内部，机舱外壁处噪声源强一般低于70dB（A）。 风电机组的噪声主要来源于空气动力学噪声，即旋转的风机叶片和空气的摩擦声，单机噪声源强为98-104dB(A)。 （4）固体废物 ①生活垃圾 本期风电场定员3人，值班场所位于潼关县城租用房屋，生活垃圾产生量按 0.5kg/人▪天计，则运营期生活垃圾产生量为1.5kg/d、0.5475t/a。 ②危险废物 根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物包括维修垃圾及变压器污油，属危险废物。风机维修废油有专门的收集容器，不会泄露产生废油。本风电工程设8台35kV箱式变压器，类比同类风电项目，每台箱式变压器内的每年的变压器油用量约为100kg，一年更换一次，8台箱变的每年产生的废油约0.56t（损耗按30%计）。风电场日常检修中要进行拆卸、加油清洗等，该过程会产生维修垃圾（包括废油及污染油布等）。 （5）光影影响 本项目风机排布在风电场区域内高处。由于风力发电机设备高度较高，在日光照射下会产生较长阴影；如果阴影投射在居民区内，会对居民的日常生活产生干扰和影响。 （6）电磁环境 本风电场项目电磁辐射源主要有风力发电机组、35kV箱式变压器、35kV 输电线路三部分，均属于国家环境保护局令第18号《电磁辐射环境保护管理办法》中豁免的项目，其电磁辐射影响轻微。 （7）生态 风电场建成后，风机等运行将对区域的生态景观和生态系统产生一定的影响。

## 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 |  | 排放源 | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 运输车辆、施工车辆、土方开挖 | 扬尘 | 少量、无组织排放 | 少量、无组织排放 |
| 水污 染物 | 施工期 | 生活污水 | CODcr BOD5 氨氮 | 350mg/L，0.61t/a 200mg/L，0.35t/a 30mg/L，0.05t/a | 风电场区设旱厕收集粪便，用作农肥；盥洗水收集用于场地、道路洒水 |
|  |  | 施工废水 | SS | / | 沉淀槽收集澄清，全部用于场地、道路洒水降尘，不外排 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | / | 7.2t | 外运至垃圾处理场 |
|  |  | 建筑垃圾 | / | 少量 | 部分回用，部分填埋 |
|  |  | 废油、废油桶 | / | 少量 | 废油、废油桶交由有资质单位处理 |
|  | 运营期 | 废油、废变压器、废抹布等 | 危险废物 | 废油 0.56t/a | 废油、废变压器交由有资质单位处理 |
| 噪声 | 施工期 | 车辆、施工机械等 | 噪声 | 65~95dB(A) | 主要设备100m处昼间噪声达到70dB(A)的要求；除柴油发电机，夜间满足55dB(A) |
|  | 运营期 | 为风电机组噪声 |  | 最大104dB(A) | 150m满足要求，风机150m无居民，要求不迁入 |
| 主要生态影响 1、本期工程施工期间因开挖扰动地表、损坏植被，使地表抗蚀性、抗冲性降低，易造成水土流失；工程施工过程中临时堆置的土石方，由于改变了原来的结构状态，成为松散体，压埋原有植被，容易造成水土流失。因此施工中土石方的开挖填筑应尽量避开风雨季节，加强区间土方调配，做到边开挖边回填，土方回填后及时夯实，减少土石方堆放时间。 2、风机在运行时产生的生态影响主要为鸟类撞击。根据国内外经验，野生鸟类撞向风机只发生于某些地区和某些种类的鸟。一般情况下，普通候鸟迁徙过 程中飞翔高度在200-1500m左右，故风电场的运行对鸟类迁徙影响较小。项目区范围内不存在鸟类迁徙通道，且鸟类活动较少，不属于鸟类的主要觅食区域，且运行期产生的风机噪声也会使鸟类主动回避风机，故风电场运行时对鸟类的影响很小。 |  |  |  |  |  |

## 环境影响分析

### 一、施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 - （1）扬尘 施工扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放砂石料等建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥风吹而产尘；动力起尘主要是在建材装卸过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。 由于施工需要，部分建筑材料需要露天堆放，部分施工作业点的表层土壤及土石方在经过人工开挖后，临时堆放于露天，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。该扬尘产生量与尘粒含水率、风向、风速、施工时间等密切相关，故为减少本扬尘对周围环境的影响，为避免建设期扬尘对区域空气环境质量产生影响，评价要求本项目施工期间应按照《陕西省大气污染防治条例（2014年1月1日实施）》、《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020 年）（修订版）的通知》、《潼关县铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》、《潼关县铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作方案》、潼关县人民政府办公室关于印发潼关县行业监管部门大气污染治理技术指导细则（试行）的通知（潼政办发（2018）95号）等文件相关要求。 本项目施工过程中应强化建筑工地扬尘控制措施。加强施工扬尘监管，强化施工扬尘监管，严格落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施。结合项目特征，具体施工扬尘防治措施如下： ①加强施工期环境管理，杜绝粗放式施工。 ②遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工。 ③施工前应进行表土剥离，回填土方时应适当洒水，防止扬尘。 ④堆放料场、土方加盖篷布遮盖，运输砂石料、水泥、石灰、土方等易产生扬尘物质的车辆必须用篷布封盖严密，严谨洒漏。 ⑤运输车辆进入施工场地低速行驶或限速行驶，减少扬尘量。 ⑥对施工点周围应采取绿化及地面临时硬化等措施。 ⑦施工过程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应尽量在施工现场进行综合利用，不能利用的应及时运往指定的建筑垃圾处理场统一处置。 ⑧施工结束后，临时占地全部进行植被恢复。 由于项目施工规模小，施工时间短，在加强管理、切实落实好上述措施后，施工扬尘对环境的影响不大，同时该影响也将随施工的结束而消失。 有研究表明，施工扬尘60%以上是施工运输车辆引起的道路扬尘。扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧30m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。一般情况下，运输弃土车辆的道路扬尘量约1.37kg/km•辆；挖土区和弃土区的道路扬尘量分别为10.42kg/km•辆和7.2kg/km•辆，挖土区和弃土区的道路扬尘污染比弃土运输途径道路的扬尘污染严重。本项目施工现场500m范围内无居民，为进一步减少道路扬尘对周围环境空气的影响，应采取以下措施：限制车速和保持路面清洁以减少车辆运输扬尘；运输、装卸建筑材料时，尤其针对泥沙运输车辆，须采用封闭运输；对施工场地及施工道路每天洒水抑尘作业4～5次，可使扬尘量减少70%左右。 综上，本项目施工期产生的扬尘影响主要为汽车运输车辆行驶扬尘。经采取环保措施后，可以有效地控制施工期扬尘影响的范围及程度。而且施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工结束后即会消失，故项目对大气环境的影响是有限的。 （2）施工机械废气 施工期间施工机械及运输车辆在运行中将产生机动车尾气，主要污染物为：NO X 、CO和HC等，影响到场区及运输道路沿线的环境空气质量。 施工期间应加强施工机械和车辆管理，经常对施工机械、车辆进行保养和维护，减少废气排放。对于燃用柴油的施工机械，其排气污染物中的 NO X 、CO 及 HC 等排放量不应超过 GB20891-2014《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第三、四阶段）》排放限值。 施工机械、车辆废气排放影响属小范围短期影响，同时施工期工程运输车辆以及施工机械污染物排放强度小且为非连续，故对区域环境空气影响很小。 2、废水环境影响分析 （1）施工废水 施工期生产用水主要用于混凝土养护和施工机械及运输车辆的冲洗等。施工废水主要为混凝土养护废水和车辆冲洗废水。按照每立方米混凝土养护用水量 300L/m 3 计，基础承台体积约为355m 3 ，每个基础承台养护用水量约106m 3 ，按养护14天计，日均耗水量7.6m 3 /d，采用喷淋等养护手段，绝大部分养护水分都损耗掉，按90％消耗计算，养护废水量为0.76m 3 /d，整个施工期生产废水总量约为138 m 3 /a。养护废水中主要污染物为 SS，不含其它有毒有害物质，在每个风机机位基础施工时，采用沉淀槽收集养护废水进行澄清，澄清水全部用于施工场地、道路洒水降尘等，不向水体排放。沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。由于施工作业点布置较为分散，范围也较广，而且施工废水产生时间不连续，不会形成水流排入水体，不会对水环境产生不利影响。主要施工车辆为8台，通常，每天施工作业结束时，车辆离开施工场地前需对施工车辆车身车轮泥土进行冲洗，在西区和东区施工区各建设一个洗车台，设沉淀池，车辆冲洗水收集于沉淀池中澄清后循环利用与车辆冲洗，不向水体排放，不会对水环境产生不利影响。 - （2）生活废水 - 施工定员：平均50人，每人每天用水量按60L/人·d 计，则生活用水量约为3 m 3 /d，生活用水按20%损耗计，预估每天产生生活污水2.4m 3 /d，则全年生活污水量720 m 3 /a。 项目周边不具备市政管网排水条件，设置旱厕收集粪便，定期清掏用于周围农田肥料。办公室和临时宿舍设公共盥洗室用于个人清洁和洗衣，人均用水定额取 30L/人·d，按20%损耗计，每天产生盥洗污水量1.2 m 3/d ，设水池收集，用于临时宿舍周围场地、道路洒水。临时食堂用水定额取30L/人·d，每天产生食堂污水量1.2 m 3/d ，设临时水桶收集，用于周围农田灌溉。本项目施工期生活污水不向水体排放，对项目区域水环境质量无利环境影响。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声源主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖土机、推土机等，多为点源噪声源；施工作业噪声主要是指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声。 施工期噪声主要属中低频噪声，故施工期噪声对周边环境的影响只考虑扩散衰减，采用点源噪声衰减模式进行预测，预测模式为： L2=L1−20lg（r2r1）(r2>r1) 由上式可推出： ΔL=L1−L2=20lg（r2r1）(r2>r1) 式中： ΔL——噪声随距离增加的衰减量，dB(A)； r1、r2 ——距声源的距离； L1——距声源r1 处声级，dB(A)； L2 ——距声源r2 处声级，dB(A)。 各主要施工设备在不同距离处的噪声值(未与现状值叠加)预测结果见表16。 表16各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 序 号; 机械类型; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 1; 履带式推土机; 86.0; 80.0; 74.0; 67.9; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.4. 2; 反铲式挖掘机; 84.0; 78.0; 72.0; 65.9; 64.0; 59.9; 58.0; 54.5; 52.0; 50.0; 48.4. 3; 插入式振捣器; 79.0; 73.0; 67.0; 60.9; 59.0; 54.9; 53.0; 49.5; 47.0; 45.0; 43.4. 4; 平板砼振捣器; 78.0; 72.0; 66.0; 59.9; 58.0; 53.9; 52.0; 48.5; 46.0; 44.0; 42.4. 5; 挖掘装载机; 86.0; 80.0; 74.0; 67.9; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0; 52.0; 50.4. 6; 汽车吊; 65.0; 59.0; 53.0; 46.9; 45.0; 40.9; 39.0; 35.5; 33.0; 31.0; 29.4. 7; 空气压缩机; 90.0; 84.0; 78.0; 71.9; 70.0; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.4. 8; 柴油发电机; 95.0; 89.0; 83.0; 76.9; 75.0; 70.9; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 59.4. 9; 打桩机; 105.0; 99.0; 93.0; 86.9; 85.0; 80.9; 79.0; 75.5; 73.0; 71.0; 69.4. 以《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）评价，距主要设备噪声100m处的昼间噪声可以达到70dB(A)的要求；除柴油发电机外230m以内能满足55dB(A)的夜间标准值。 根据现场实地踏勘，施工现场230m范围内无居民点，施工噪声对周围环境产生影响较小。且施工噪声影响特点为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 施工噪声会给施工人员产生干扰，同时对施工场地一定范围内野生动物带来一定影响。为最大限度地减小施工噪声对环境的影响，建议施工期采取以下噪声防治措施： （1）合理安排工作时间，制定施工计划，尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。 （2）合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备以避免局部噪声级过高。风机吊装场地尽量安排在离村庄较远的一侧。 （3）降低设备声级，选用低噪声设备和工艺，从根本上降低源强；同时加强检查，维护和保养机械设备减少运行噪声。 （4）采取个人防护措施，合理安排工作人员轮流操作施工机械，减少接触时间并按要求规范操作，对高噪声设备的工作人员，应配戴耳套等防护用具，以减轻噪声的危害。 施工场地距居民点较远，场外运输充分利用已有公路，对公路附近居民影响较小，但仍应对车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理，注意避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，文明行车。 施工期噪声属非残留污染，随施工结束而消失，因此，施工机械和车辆噪声对周围声环境质量不会产生明显影响。 4、施工期固体废弃物影响分析 （1）建筑垃圾 施工期的固体废物主要是施工场所内进行场地平整、开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程和房屋建筑等工程施工期间产生的土石方和施工人员生活垃圾，还有少量的建筑垃圾（如砂石、石灰、混凝土、木材）、设备包装物（废油桶）、少量废机油等危险废物。 本工程基础工程挖方量为9.16万m3，基础填方量9.16万m3，做到土方平衡。施工过程中对于临时堆土全部采取挡护、苫盖等措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施，施工结束后对施工区进行土地整治后尽快种草恢复植被。风机及箱式变压器距风机安装场地较近，且交通方便，故将基础开挖余土调往风机安装场地区，减少了临时堆放土方的时间，减少了水土流失。施工期还产生少量建筑垃圾，其中有部分建筑材料可回收利用，剩余部分均用汽车运至垃圾填埋场。设备包装物按照一般工业废物，部分回收利用，部分收集后运送至垃圾填埋场。施工期废机油以及废油桶专门收集，按照危险废物的要求进行临时储存，交由有资质的单位统一处理。 本项目建设期产生的固体废物得到了合理处置，对环境影响较小。 - 生活垃圾 - 生活垃圾除一部分本身就有异味或恶臭外，还有很大部分会在微生物的作用下发生腐烂，发出恶臭，成为蚊蝇滋生、病菌繁衍、鼠类肆虐的场所，是引发流行性疾病的重要发生源。因此，若对生活垃圾疏于管理或不及时收运，而任其随意丢弃或堆积，将对周围环境造成污染。本项目高峰期施工人员50人，施工期总长12个月，生活垃圾产生量按0.4kg/人•天计，施工期共产生生活垃圾7.2t。环评要求将生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置，不得随意丢弃、洒落。 ## 5、场内道路建设工程影响分析 - 新建检修道路1.1km，需对现有土路拓宽长度约0.5km，需拓宽水泥路（村道）长度约17.1km。场内道路路面宽度均为4.5m，路基宽度5.5m。施工期临时道路宽度7.5m，施工完成后仅保留4.5m宽检修道路，其余路面恢复为原地貌。施工期不铺设路面，检修期铺设15cm厚天然砂砾石作为路面。 ## 由于道路施工过程中工程量较大，加之当地生态环境较为脆弱，路基开挖堆填，会改变局部地貌，引发水土流失，对沿线生态环境产生一定的影响。 ## 因此，本次评价要求： ## （1）施工期间路面原地表土推往路边集中堆放并加盖篷布，以减小对施工区及其周边大气环境的影响；在道路两侧修建土坎或开挖临时排水沟，防止路基填土发生流失，同时可拦挡山坡汇水对路基冲刷；合理安排施工工期；严格控制施工车辆、机械、施工人员的活动范围，减小施工作业带宽度，以减小对地表植被的碾压；优化施工道路建设，尽量减小开挖量和工程占地。 ## （2）施工结束后，施工道路保留4m宽作为检修道路，其他部分均恢复原貌。 6、施工期生态影响分析 本项目施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组场地及吊装场地平整、风机和箱式变基础施工、道路基础施工、电缆沟挖填等工程，不仅需要动用土石方，而且有施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响，以及生态保护与恢复措施主要有： （1）土地利用影响 本项目永久占地面积47802m 2 ，临时占地面积63650m 2，永久占地类型主要为耕地，采取在相邻区域对已破坏的植被采取补偿种植措施后，永久占地对土地利用结构和农业生产影响较小。临时占地在施工结束后即恢复原貌。因此对土地利用仅为短期影响，不会根本上改变土地利用类型。 （2）植被影响 项目施工占地、施工过程中机械碾压、施工扬尘等将会造成施工区域内的植被破坏，影响区域内的植被覆盖率、植物群落种类组成和数量分布，使区域植物生产能力降低。在采取优化风电机组位置，减少施工临时占地，对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复等措施后，对区域植被环境影响较小。 （3）对野生动物的影响 施工机械噪声和人类活动噪声是影响野生动物的主要因素。据调查，项目评价区野生动物多为啮齿目的黄鼠、长爪沙土鼠、兔型目的草兔，喜鹊、麻雀、乌鸦和鹌鹑等常见鸟类，无珍稀保护动物。施工机械属非连续性间歇排放，随着施工期结束，噪声影响也会随之消失，在采取加强施工管理等措施后，项目施工期对野生动物的影响较小。 （4）对土壤影响分析 项目建设对土壤的影响主要是施工活动和占地对土壤结构的影响，其次是对土壤环境的影响。由于本项目施工、建设所使用的材料均选用符合国家环保标准的材料，不会土壤环境造成危害，且对临时占地而言，这种影响是短期的、可逆的，施工结束后，经过2~3年的时间可以恢复。 但施工过程中施工机械的管理及使用不当产生的机械燃油、润滑油漏损将污染土壤，且这种污染时长期的，因此应加强施工期机械运行的管理与维护，减少污染的产生。 （5）水土流失影响分析 场地平整、基础开挖等工程在施工过程中将造成对原地表开挖、扰动和再塑，使地表植被遭到破坏，失去原有固土和防冲能力，极易造成水土流失。如不采取水土保持措施，很容易对区域土地生产力，区域生态环境、工程本身等造成不同程度的危害。水土保持工程设计与施工，与主体工程同时进行，主体工程建设实施后，水土保持工程措施也将一同完成。在采取对于采用植被恢复措施的一些工程，在自然恢复期初期植物措施尚未完全发挥其水土保持生态效益之前，受降雨和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生。但随着植物生长，覆盖度增加，水土流失将会逐渐得到控制，并降低到允许水土流失强度范围内。 生态环境影响及生态保护与恢复措施详见生态专项评价。 二、运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目投入营运后，风电场内无固定人员驻守，在风电场外10km范围内对风电机组运行状态进行远程监控，工作人员每周两次白班进入现场巡视。因此运行期风电场内无明显的大气污染源，对周围大气环境无直接影响。 远程监控场所租用潼关县城房屋，工作人员3人，不设食堂，无明显的大气污染源，对环境空气无明显不利影响。 2、水环境影响分析 本项目投入营运后，风电场内无固定人员驻守，对风电机组运行状态进行远程监控，工作人员定期进入现场巡视。风电场范围内正常情况下不产生废水，对地表水环境无直接影响。 远程监控场所租用潼关县城房屋，工作人员3人，生活污水约0.1m 3 /d，全年36.5m 3 /a，进入租用房屋化粪池后，汇入市政污水管网，对地表水环境不利影响小。 3、噪声影响分析 本项目运营期噪声主要为风力发电机组运行产生的噪声及主变压器产生的低频噪声。风力发电机组运转过程中产生的噪声来自于叶片扫风和机组内部的机械运转产生的噪声，其中以风力发电机组内部的机械噪声为主。在风速较大时，自然噪声掩盖了风电场风机噪声。因此，叶片扫风产生的噪声和机组内部的机械运转产生的噪声对周围环境的影响也远小于环境中自然风产生的噪声；而在风速较小时，风电机产生的噪声随距离衰减。 （1）噪声来源及源强 风力发电机组工作过程中在风及运动部件的激励下，叶片及机组部件会产生较大的噪声，其噪声来源主要包括机械噪声及结构噪声、空气动力噪声。风力发电机组的噪声影响分为单机影响和机群影响，风力发电机机群的排列，是通过风洞试验后确定的，即风机行距增加到6D(D为风轮直径)，间距增加4D-6D时风速又恢复到常态，即噪声强度也随着风速减小而明显衰减。本项目风力发电机组相距较远，风机距敏感目标距离较远，故本项目可只考虑单机噪声影响源问题，不考虑风力机群噪声总和影响的问题。本项目采用单机容量为2500kW风机发电机组，风机设备正常运转时，轮毂处产生的噪声源强为104dB(A)左右，风机配备的变压器产生的噪声源强为60dB(A)左右。 风电场属于开放式，无明显厂界，故本次噪声环境影响评价不对厂界进行预测评价。升压站不在本报告评价范围内，本次环评也不进行升压站噪声的预测评价。 （2）预测方法及内容 根据风力发电机组的初步布置方案，由单个风力发电机组声源声功率级预测正常运行时对周围距离较远处的噪声贡献值，并考虑风机噪声贡献值叠加对区域的影响。 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中噪声预测模式。每个风机可视为一个点声源，采用处于自由空间的点声源几何发散衰减公式对风机噪声影响进行预测，具体计算公式如下： 式中： L A —噪声源在预测点的 A 声级，dB(A)； Lw —噪声源声功率级，dB(A)； r —噪声源中心至预测点的距离，m。 ②预测内容 风机轮毂中心距地面95m，根据风力发电机组的初步布置方案，由单个风力发电机组声源声功率级预测正常运行时对周围距离较远处的噪声贡献值。 - 预测结果及分析 本项目采用单机容量为2.5MW风力发电机，风机轮毂高度为95m，当机组正常运转时其轮毂处的噪声源强在104 dB，根据上述噪声预测模式，单个风力发电机组运行时在地面不同距离处的噪声值见表17。 由预测结果可知，在仅考虑距离衰减、不考虑环境因素衰减常数下，距风力发电机组150m处(地面水平距离)的噪声影响值为49.4dB(A)，能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准要求。 表17单个风电机在地面不同距离处的噪声预测值 单位：dB(A) 序号; 噪声源; 噪声预测值. 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m; 400m; 500m. 1; 单台风电机组; 59.0; 53.0; 49.5; 47.0; 45.0; 43.5; 41.0; 39.0. 本环评工程运营后对项目区内的6个距离较近敏感保护目标所造成的噪声贡献值进行了预测。通过本风电场工程噪声预测结果，将噪声贡献值预测结果分别与昼间和夜间的声环境背景最大值进行叠加计算，各敏感点叠加后的噪声预测值见表18。 表18敏感点噪声叠加预测结果 敏感点; 昼间声环境背景最大值dB（A）; 夜间声环境背景最大值dB（A）; 工程对敏感点的噪声贡献值 dB（A）; 昼间预测值dB（A）; 夜间预测值dB（A）; 是否满足2类标准限值要求; 最近风机. 1#; 52.7; 47.4; 36.5; 52.7; 47.4; 满足; YJ01. 2#; 45.4; 43.5; 32.1; 45.4; 43.5; 满足; YJ05. 3#; 45.4; 44.0; 39.8; 45.4; 44.0; 满足; YJ02. 4#; 42.8; 41.0; 33.0; 42.8; 41.0; 满足; YJ04. 5#; 44.8; 42.8; 31.6; 44.8; 42.8; 满足; YJ08. 6#; 46.1; 41.9; 32.3; 46.1; 41.9; 满足; YJ03. 备注：《声环境质量标准》2类标准限值为：昼间60dB（A），夜间50dB（A）. 从上表可见：本风电场工程投入运营后，敏感点预测值均可满足《声环境质量标准》和《风电场噪声限值及测量方法》中2类标准。 （4）风电场噪声防护区的设置 为更好的保护项目区范围内居民声环境质量不受影响，根据环评预测结果，实际监测数据，环评最终保守确定将每台风机周围230m范围作为本风电场工程的噪声防护防护范围，达到《声环境质量标准》和《风电场噪声限值及测量方法》中的2类标准限值。除YJ05和YJ06风机外，其他点位都距离居民点230米以上，所以满足防护距离的要求，环评建议对YJ05和YJ06风机选址进行调整。 （5）风机噪声影响防治措施 由于风机运行噪声与风速、风叶转速、风机功率、环境特征等多方面因素有关，因此，项目建成后应定期对风机附近居民点噪声情况进行监测，若在特定气象条件下居民点噪声监测值出现超标，可采取在风大或夜间时对居民点影响较大的风机进行限制功率运行或关停，以降低在特殊气象条件下对居民点的噪声影响。 项目在选购设备时，选用低噪声设备，如风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱为减噪型、叶片选用减速叶片等，加强运行期风机的机械维护和管理工作，减小相关机械因素产生的噪声。 环评要求项目在微观风机选址时，距最近居民点的直线距离大于230m；同时要求风机和升压站附近不得新建学校、医院、居民住宅等敏感目标，以确保噪声满足《声环境质量标准》中2类区的限制要求，达到控制各风机运行噪声对周围敏感点的影响。 4、固体废弃物环境影响分析 根据工程分析，本项目运营期产生的固体废物主要为故障状况下产生的废变压器油（HW08 900-220-08）、风机润滑油(HW08 900-217-08)以及箱式变压器报废后的废变压器等固体废物和生活垃圾。 （1）废变压器油对周围环境可能造成的影响分析 本风电工程设8台35kV箱式变压器，类比同类风电项目，每台箱式变压器内的每年的变压器油用量约为100kg，一年更换一次，8台箱变的每年产生的废油约0.56t（损耗按30%计）。废变压器油属危险固废，一般情况下不会外漏，仅在变压器故障或检修时会产生废油。箱式变压器的检修周期为3～5年检修一次，检修周期较长，在检修时将采用专业检修车对变压器油进行抽取过滤净化后再重新充装至箱式变压器内。本次环评要求电厂内的巡检人员定期对风机进行检查，做好日常渗漏的防护措施，如发现箱变有渗漏，将立即查找渗漏原因，对渗漏处进行密封处理，并将收集到的油品运送至集控中心内设置的危废暂存库，后由有资质的单位运走处理，不外排。 箱式变压器基础下部有容积约为10m3的电缆小室（兼做事故储油），事故紧急情况下，变压器油泄漏后可在电缆小室内暂存，后由厂家直接回收处理或由专业检修车对变压器油进行抽取过滤净化后再重新充装至箱式变压器内，不外排。电缆小室的容积足够满足箱式变压器的最大储油量。环保要求对电缆小室底部及四周涂刷防渗、防腐涂料，并严格按照《危险废物贮存污染控制标准》做好防风、防雨、防晒等相应措施。故即使是在事故状况下，废变压器油也可以做到不外排，且不会下渗污染土壤及地下水。因此对环境影响较小。备用变压器的存储室的底部和四周需要做涂刷防渗、防腐涂料，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》做好防风、防雨、防晒等相应措施。 （2）废润滑油对周围环境可能造成的影响分析 风机在运转过程中会使用少量润滑油，每台风机内的润滑油总量约为130L，分为液态的润滑油和固态的润滑脂，润滑油的使用部位主要有轮毂、机仓和发电机。润滑油一般不会发生渗漏，仅在设备密封条件差时才会有少量的渗漏。在风机轮毂和发电机可能发生渗漏的地方均设有专用润滑油收集盒，在机仓内设置多个专用润滑油收集瓶以收集可能渗漏的润滑油，收集盒及收集瓶的容积均大于该处润滑油的总用量，因此润滑油不会散漏到地上。巡检人员每天都会对风机进行检查，如发现收集盒或收集瓶内渗有润滑油，将立即查找渗漏原因，对渗漏处进行密封处理，并将收集到的油品运送至集控中心内设置的危废暂存库，后由有资质的单位运走处理，不外排，因此对环境影响较小。 （3）废变压器对周围环境可能造成的影响分析 当箱式变压器报废时，报废变压器也属于危险固废应设置专门场所摆放，由建设单位收集后交由有资质的单位回收处理，不会对环境产生不利影响。 ## 本项目危险废物均在油品库中分区暂存，最终交有资质单位处置。本次评价对危险废物管理、暂存、处置提出以下要求： ①危险废物暂存必须符合《危险废物储存污染控制标准（GB18597-2001）》中的要求； ②收集的废润滑油在危废暂存库内应与其他物品分隔存放，危险品库要做到防雨、防渗及防晒，按照危险废物不同特性分区存放； ③按照要求做好危险废物标签，危险废物转移过过程应严格按《危险废物转移单管理办法》执行； ④基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 - （3）生活垃圾 - 远程监控场所租用潼关县城房屋，工作人员3人，垃圾产生定额取值 0.5kg/人·d，则日产生活垃圾量为1.5 kg/d，年产生活垃圾量为 0.5475 t/a，装袋放入垃圾箱内，交由当地环卫部门清运填埋处理，对环境无明显不利影响。 综上所述，本工程所产生的固体废物对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 见生态环境影响专项评价。 6、光影影响分析 地球绕太阳公转，太阳光入射方向和地面之间的夹角称为太阳高度角，只要太阳高度角小于90°，暴露在阳光下的地面上的任何物体都会产生影响。风机组不停地转动的叶片，在阳光入射方向下，投射到居民住宅的玻璃窗上，即可产生闪烁的光影，通常称为光影影响。 光影影响与太阳高度角、太阳方位角和风机高度有关。日升日落，同一地点一天内太阳高度角是不断变化的，太阳高度角越小，风机的影子越长。一年中冬至日太阳高度角最小，影子最长。 - 项目所在地太阳高度角、方位角 - 从地面某一观测点指向太阳的向量S与地平面的夹角定义为太阳高度角，S 在平面上的投影线与南北方向线之间的夹角为太阳方位角，用γ表示，并规定正北方为0°，向西为正值，向东为负值，其变化范由为±180°。由于冬至日太阳高度角最小，因此选择冬至日进行光影范围计算。 ## 冬至日逐时太阳高度角计算公式如下： ## ho=arcsin（sinφ·sinσ+cosφ·cosσ·cosτ） ## 式中：ho—太阳高度角，rad； ## φ—当地纬度，deg； ## λ—当地经度，deg； ## σ—太阳赤纬角，冬至日太阳赤纬角为-23.442°； ## τ—太阳时角，在正午时 τ=0，每隔一小时增加 15°，上午为正，下午为负。 ## 太阳方位角计算公式如下： ## γ=arcsin（cosσ·sinτ）/cosho） ## 式中：γ—太阳方位角，rad；其他参数含义同前。 （2）光影长度计算方法 光影长度计算公式为： L=D/tgho D为风机高度 L 为光影长度（m）。 - （3）光影影响范围计算结果项目 - 风机光影影响时段选取 9:00 时至 15:00 时日照集中时段进行计算。本项目风机轮毂高度95m，风轮直径147m，则风叶旋转的最高高度为 163.5m。风电场范围介于东经110°14'3.2700"E～110°18'44.1400"E，北纬34°29′22.4900"N～34°31′35.1500"N 之间，取风电场内位于风电场中部的风机YJ01（东经110°16′47.1943″，北纬34°31′03.7943″）作为代表风机进行光影影响的预测分析。计算得到代表风机冬至日 9:00 时至 15:00 时逐时太阳高度角、太阳方位角和投影长度，具体见表19。 - 表 19 本项目冬至日各时段风机光影长度 冬至日时段; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00. 太阳高度角; 12.1; 20.6; 27.2; 31.2; 31.7; 28.7; 29.9. 太阳方位角; 130.3; 141.2; 154.6; 169.7; 185.8; 201.4; 215.4. 地面投影方向; 西北; 北西北; 正北偏西; 正北; 正北偏东; 北北东; 东北. 风机光影长度; 756; 430; 315; 268; 263; 296; 385. - 光影影响范围计算结果 由预测结果可知，冬至日9:00~15:00之间，光影长度由大变小，再由小变大，投影区域也逐渐从风机东西轴线以北的西北、北北西、正北偏西、正北、正北偏东、北北东、东北等7个大角度逐渐移动，其中最大光影长度出现在上午9:00 和下15：00，756m和385m，影响方向为风机西北和东北方向。第二长度的光影出现在上午10:00 和14：00，光影长度430m和296m，影响方向为风机北北西和北北东方向。其余时段风机光影范围最大315m。对照风电场范围内敏感点分布情况，在风机YJ01西侧为南巡村，距最近的村民住宅为362m，14：00 以后光影对其影响较大；风机YJ04距西北侧最近的敏感目标为西太渡村240m，10：00 以前将处于光影影响范围内；风电场内其他村庄光影的影响不大。 为了减少项目风机对周边村民的影响，环评建议在YJ01、YJ04 风机的选址上进行调整，减少对村庄的影响。 7、环境管理 （1）环境管理目的和意义 环境管理目的是对损害环境质量的人为活动进行约束，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 企业环境管理同其计划、生产、技术以及质量等各项专业管理一样，是企业管理的一个重要组成部分。实践证明，要解决企业的环境污染，除要采取“预防为主”、清洁生产措施以及对污染实施有效治理外，更重要的在于强化企业的环境管理。 （2）环境管理任务 环境管理的任务是运用经济、技术、教育和行政手段，对企业环境污染进行监督和控制，尽可能预防和治理企业污染物的排放，使资源、能源得到充分的利用，促进企业清洁生产，控制污染物排放总量，协调经济发展与环境保护的关系，走可持续发展道路。 （3）环境管理机构设置与职责 项目建成后，应设置环境保护管理部门，配置专职工作人员，成立环境保护领导小组，负责对本场环保设施运转状态进行监控，并管理其他环保工作。 ①督促项目环保治理措施、管理措施的实施。 ②监督检查本场各个环保设施的运行，并提出改善环境的建议和对策。 ③负责本场职工的环保教育工作，以提高全场职工的环保意识。 ④定期向当地和公司环保部门汇报本场的环保工作情况。 环境管理机构配备专人，负责监督、管理和开展本企业环境保护工作，基本任务是负责公司生产和日常环境管理，组织、落实、制定企业环境保护工作岗位职责、规章制度和工作计划等。 环境管理机构的主要职责见表20。 表20环境管理机构的主要职责 序号; 主要工作职责内容. 1; 遵守国家、地方和行业环保法律法规及标准，制定环境管理制度与办法，落实各职能部门的环保职责范围，监督、检查各产污环节污染防治措施的落实及环保设施的运行情况. 2; 编制公司内部环境保护和环保产业发展规划及年度计划，并将环境保护原则和方法全面纳入公司经营决策和生产计划之中，组织实施. 3; 组织、配合环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案. 4; 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目进行竣工验收，配合企业领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放. 5; 建立环保档案，进行环境统计，并按有关规定及时、准确地上报企业环境报表. 6; 加强宣传教育，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进. 7; 负责企业环境绿化和环境保护管理，接受上级环保行政主管部门的指导和检查. 8、环保投资 本工程静态总投资为15972万元，其中环保投资为273万元，占总投资1.71%，本工程环保投资表见表21。 表21本工程环保投资表 9、“三同时”验收 序号; 项 目; 投资额(万元). 1; 废水防治投资; 移动式厕所，施工废水沉淀池、隔油设施、暂存池（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）; 15. 2; 废气防治投资; 粉尘治理措施(洒水、淋水装置等); 8. 3; 噪声防治投资; 生产设备及运输设备噪声治理、防护等; 18. 4; 固体废物; 事故油池、危废暂存库; 12. 5; 生态保护投资; 包括施工场地恢复、植被恢复保护等; 200. 6; 环境管理投资; 污染物监测、竣工验收生态调查; 20. 合 计; 273. 项目建成后，应及时申请环保部门的验收。主要污染排放为噪声排放以及检修产生的废油、废变压器和废抹布。主要噪声排放源为风机，源强为104dB(A)，验收时需予以确认；废油、废变压器、废抹布等做好台账，做好暂存时的环保措施。本项目运营期无废水、废气排放。 表22项目污染物排放清单 类别; 名称; 污染物; 排放浓度; 排放量; 排放标准. 废气; /; /; /; /; /. 废水; /; /; /; /; /. 固废; 废油; 废油; 0.56t/a; 交由有资质的单位处理. 本工程三同时环保验收清单见表22。 表23 工程“三同时”环保验收清单 项目; 具体环保验收措施内容; 实施时间; 预期效果. 营 运 期; 噪声防治; ①风机是否按照环保要求进行优化调整，将所有风机距居民＞200m； ②噪声防护区内禁止新建村庄迁入居民。; 工程竣工时完成; 达标. 固废处置; ①废油、废变压器由有资质单位处理； ②废油等危废临时贮存设施满足危废储存的要求（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。; 危险废物不外排. 生态治理; ①临时占地是否按照环保要求全部恢复； ②是否按照要求对场区内进行植被恢复以及绿化。; 生态补偿美化环境. 光影防治; ①对风机点位进行设计优化调整，确保所有风机光影防护范围内无常住居民； ②风机光影防护范围内（风机为中心，以226m 为半径画圆，轴北侧半圆区域）禁止新建村庄迁入居民。; 不存在风机光影影响扰民现象. 敏感点; 声环境影响指标是否存在超标现象，如果有，提出处置措施。; 达标.

## 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 施工期 | 扬尘、TSP | 为减少扬尘，应加强对运输车辆的管理，如限载、限速。禁止大风天气施工，料场周围经常洒水，减少二次扬尘；同时应禁止老、旧施工机械进入工地，控制施工车辆数量，减少尾气排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 |
| 水污 染物 | 施工期 | COD、BOD5、SS、石油类等 | 施工废水由沉淀池澄清处理，设备清洗废水隔油沉淀处理；施工期及运营期生活废水经防渗移动厕所处理，处理后的废水用于场地绿化；设置事故油池。 | 处理后的施工废水、生活废水均得到综合利用，不外排。废油由有资质单位处理，对当地水环境质量产生影响较小。 |
| 固体 废物 | 施工期 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 本工程施工期产生的建筑垃圾和生活垃圾及时清运。加强管理；防止超载；用帆布覆盖，防治散落。 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 废油、废变压器、废抹布 | 收集的废润滑油在危废暂存库内应与其他物品分隔存放，危险品库要做到防雨、防渗及防晒，按照危险废物不同特性分区存放；按照要求做好危险废物标签，转移过过程应严格按《危险废物转移单管理办法》执行；基础防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或者至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 | 对环境影响较小 |
| 噪声 | 风机点位布置在离居民区230米以外处；施工期限制老、旧施工机械数量，及时维修噪声大的施工机械；严禁夜间进行打桩等噪声较大的施工，减轻因施工对附近居民生产生活产生不良影响。运行期选取低噪声风机，定时给风机添加润滑油，检查风机运行状况，及时维修运行非正常风机，确保风机噪声≤104dB(A)；距风机水平距离230米设立噪声防护区，防护区内禁止新建村庄及迁入居民。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果详见生态专题。 |  |  |  |  |

## 结论与建议

| 一、结论 1项目建设必要性 本工程的建设有利于利用风能资源、改善地区能源结构，促进当地经济发展，并有利于保护环境，符合我国能源可持续发展战略的要求，所以本工程建设是必要的。 2产业政策的符合性 本项目属风力发电项目，工程符合《可再生能源法》、《陕西省发展和改革委员会关于印发2017年陕西省风电开发建设方案的通知》、《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源产业发展指导目录》等相关产业政策、规划，属国家发改委《产业结构调整指导目录2011本（2013 年修正）》中允许类项目，符合国家产业政策。 3工程选址的环境可行性 本风电场项目选址符合陕西省可再生能源的发展规划；选址不涉及自然保护区；不涉及基本农田保护区；不压覆矿产；选址不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；对文物无显著不良影响。场址区域内人口稀少，风机距各居民点均较远，对区域内的居民影响较小，因此本风电场工程选址是可行的。 4环境质量现状 本工程所在区域的环境空气质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准，环境空气质量现状良好。项目区昼夜声环境质量现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，声环境现状良好。 5主要环境影响 （1）施工期环境影响 施工期施工废水经澄清处理后重复利用或用于冲洗车辆以及施工道路洒水降尘；生活污水经厕所收集后用于周边绿化、施肥，不外排；施工垃圾和生活垃圾及时清运至垃圾场。施工期大气环境的影响是短期的，工程完工后，影响消失；风机距居民区距离较远，施工期对声环境影响较小；施工期采取临时拦挡、覆盖措施，并适当洒水，防止扬尘；施工后期及时清运建筑垃圾，进行土地整治，植被恢复等水土流失防治措施后，对周围生态环境影响较小。 （2）运营期环境影响 项目营运期不产生大气污染。运营期产生的废变压器油、风机润滑油以及箱式变压器报废后的废变压器等固废，由专门容器收集后暂存于危废暂存库，由有资质单位处置；生活垃圾及时收集到场内指定的垃圾箱内，并定期清运至当地环保部门指定地点集中处置。风电场的建设不会影响当地农业生产，对鸟类的影响较小，本工程采取工程措施、植物措施、临时措施后，使原地貌的水土流失得到很大程度上的缓解，对生态环境影响较小。风电场运营期对电磁环境影响较小。营运期主要噪声源是风机转动噪声，工程运营后风电场周围居民的声环境质量均能够满足《声环境质量标准》中的2类标准，对声环境影响较小。 同时，本次环评要求以距风机水平距离230米作为本期工程的噪声防护范围，范围内不得再新建村庄及迁入居民。 6主要环境保护措施 施工期采取临时拦挡、表土单独保存、覆盖措施，并适当洒水，防止扬尘；施工后期及时清运建筑垃圾，进行土地整治，恢复植被，保护生态环境。设置移动厕所和沉淀池，保护水环境。对危险废物交由有资质单位处理。环评要求以距风机水平距离230米作为工程的噪声防护范围，工程微观选址阶段，风机距居民的距离不得少于该距离，且要求范围内不得新建村庄及迁入居民防止噪声扰民。 7环评结论 本项目符合国家相关产业政策，符合土地利用总体规划。项目在落实设计和环评提出的各项污染防治措施、生态保护措施、水土保持方案的基础上，可以满足污染物达标排放，减少对生态环境的影响，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。本项目在严格执行三同时制度并强化施工期环境监理的前提下，从环保角度讲该建设项目可行。 二、建议 本次环评对建设单位提出以下建议和要求： ①建议建设单位做好环境风险应急预案； ②建议建设单位做好环境监理，减少施工期对环境的破坏； ③建议项目建设单位要与当地政府充分协调，依国家有关规定，做好征占地补偿工作。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

注    释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1：委托书；

附件2：项目立项文件；

附件3：用地文件复函；

附件4：监测报告；

附件5：风电开发建设规划；

附件6、省能源局风电建设规划通知；

附件7、秦岭办关于项目选址的文。

附图1：项目地理位置图；

附图2：风机平面布置图

附图3：开关站平面布置图

附图4：监测点位图

附图5：生态功能区划图

附图6:35KV集电线路路径图；

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

大气环境影响专项评价

水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

生态影响专项评价

声影响专项评价

土壤影响专项评价

固体废弃物专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

评价专题

中广核潼关安乐20MW分散式风电项目

生态环境影响评价专题

二〇一九年八月

1评价依据

- 1.1国家法律、法规

⑴《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

⑵《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

⑶《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

⑷《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日）；

⑸《中华人民共和国水法》（2016年7月2日）；

⑹《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日）；

⑺《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月）。

- 1.2技术标准、规范

⑴ 国家环保总局《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》（HJ/T2.1-2016）；

⑵ 环境保护部《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）；

⑶《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）；

⑷《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

⑸《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（SL387-2007）；

⑹《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2015年)；

- 1.3 评价目的

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价技术导则-生态影响》，在充分调查项目生态环境现状的基础上，针对工程特征，预测、评估工程建设对生态环境的影响，提出切实可行的生态环境保护对策，最大限度减小工程带来的不利影响，维持或改善工程影响区的生态环境功能，促进生态环境的可持续发展。

- 1.4 评价原则

以《环境影响评价技术导则-生态影响》提出的“三个坚持”（坚持重点与全面结合的原则、坚持预防和恢复相结合的原则、坚持定量和定性相结合的原则）为总体指导，从实际出发，制定可行的生态保护对策。

2生态环境评价工作等级及范围

- 2.1评价等级

本工程永久占地47802m2，临时占地63650m2，合计111452m2，0.111452 km2所在区域不涉及特殊生态和重要生态敏感点，属一般区域。

表2-1  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20 km2 或长度≥100km | 面积2～20 km2 或长度50～100km | 面积≤2 km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 判定结果：三级 |  |  |  |

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）表中规定：依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。本工程生态评价工作等级确定为三级。

- 2.2评价范围

本工程所在区域无敏感生态目标，生态评价等级为三级，评价范围确定为本工程8座风机基础及场内道路外围500m范围，并在此基础上兼顾周边地形地貌做适当调整，重点是风机基础和公路两侧200m区域。

- 3生态环境现状调查及评价

- 3.1生态环境调查评价范围

（1）调查评价范围

生态环境现状调查范围与评价范围一致。

（2）调查内容

调查内容主要包括植被类型与特征、土地利用、区域土壤类型及水土流失现状。植被类型与特征：内容包括植被类型、分布、面积、盖度、物种基本组成、优势物种。土地利用方式：土地利用现状调查中，土地用途是指调查当时的实际用途，一般按土地利用现状分类表中的主要项目进行划分，区分林地、草地、村镇等类型。

- 生态功能区划

图3-1 陕西省生态功能区划图

- 本项目位于陕西省渭南市潼关县，在《陕西省生态功能区划》中属于关中平原城镇及农业区，根据秦岭办函【2019】64号文，本项目不在秦岭生态环境保护范围内。陕西省生态功能区划图见图3-1。

- 3.2地形、地貌

项目区主要地貌为黄土台塬沟壑，区内海拔521m～741m之间。地势总体上南高北低，地表多林地及耕地，林地植被发育。未见不良地质作用。

- 3.3土地利用现状

按照《土地利用现状分类标准（GBT21010-2007）》进行地类划分，评价区土地利用类型划分为耕地、林地、草地、工矿用地、城镇村、交通用地、水域共计7个土地类型。其遥感影像特征，评价区土地利用类型现状分布情况见下表3-1，土地利用现状图见3-2。

表3-1  评价区土地利用类型及面积统计

| 类型 | 耕地 | 草地 | 林地 | 工矿用地 | 城镇村 | 交通 用地 | 水域 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） | 29.2499 | 5.3003 | 4.6072 | 0.2041 | 4.7429 | 0.436 | 0.0922 | 44.6326 |
| 比例（%） | 65.53 | 11.88 | 10.33 | 0.46 | 10.63 | 0.98 | 0.21 | 100.00 |

图3-2  土地利用现状图

- 3.4植被

项目区内植被类型主要为乔木、灌木和草丛，农作物分布面积大，是评价区内最主要的植被类型。评价区域植被类型现状见表3-2，植被类型图见3-3。

表3-2  评价范围内植被类型现状一览表

| 类型 | 农田栽培植被 | 草地 | 乔木 | 灌木 | 无植被区域 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） | 20.9936 | 3.7014 | 8.32 | 0.9532 | 3.5116 | 31.7779 |
| 比例（%） | 66.06 | 11.65 | 26.6 | 3 | 11.05 | 100 |

- 3.5野生动物现状

评价区陆生野生动物调查是通过资料检索、野外实地调查综合分析完成的。宜君县动物组成的种类较少，尤其森林兽类更少，人类活动较为频繁。全县野生兽类动物有5目12科23种，常见的有野兔、大仓鼠等，在该区域内未发现珍惜类野生鸟类。

- 3.6水土流失现状

（1）水土流失现状

项目评价区总面积44.6326km2，项目区土壤侵蚀以中度为主。土壤侵蚀强度面积现状见表3-3，见图3-4。

表3-3  云梦乡水土流失现状表

| 总面积（km2） | 侵蚀分级 | 水土流失面积（km2） | 占土地总面积的（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 44.6326 | 微度 | 5.9015 | 13.22 |
|  | 轻度 | 29.2499 | 65.53 |
|  | 中度 | 7.5356 | 16.88 |
|  | 强度 | 1.9456 | 4.36 |
|  | 总计 | 44.6326 | 100 |

（2）项目区水土流失特点

项目区水土流失的主要特点：

①水土流失类型多样，方式各异，不同部位侵蚀强度具有明显差异；

②受降水因素的影响，水蚀时间集中，主要发生在7-9月份；

③由于开发建设项目及基础设施的建设，使地表植被及部分水土保持设施遭到破坏，新的水土流失现象加剧，人为水土流失严重。

- 项目区处于陕西省渭南市潼关县，地貌类型为黄土台塬沟壑，项目占地地貌

- 图3-3  植被类型图

## 图3-4  土壤侵蚀图

- 类型主要有黄土丘陵、沟壑、谷地等，地面起伏不大，局部分布有小冲沟。风电场区内现状有农作物植被、天然林、人工栽植乔灌木、地表杂草、道路行道树等，项目区为水土流失中度侵蚀区，侵蚀类型以水蚀为主，每年7-9月份以降雨集中，水蚀严重，场址区内水土流失整体较轻，林地水土流失程度最轻，坡耕地、沟道边缘、塬边、陡立坡面、地表裸露区域水土流失较为严重，局部有小冲沟发育。

- 4、施工期生态环境影响分析

本工程施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、公用设施的施工、风电场道路的修建、临时便道修建等工程，不仅需要动用土石方，而且有大量的施工机械及人员活动。施工期对区域生态环境的影响主要表现在土壤扰动后，随着地表植被的破坏，可能造成土壤的侵蚀及水土流失；施工噪声对当地野生动物特别是鸟类栖息环境的影响。

- 4.1 道路、电缆施工生态影响分析

- 根据风电场风电机组的总体布局，场内交通运输线路新建检修道路1.1km，需对现有土路拓宽长度约0.5km，需拓宽水泥路（村道）长度约17.1km。场内道路路面宽度均为4.5m，路基宽度5.5m。施工期临时道路宽度7.5m，施工完成后仅保留4.5m 宽检修道路，其余路面恢复为原地貌。施工期不铺设路面，检修期铺设15cm 厚天然砂砾石作为路面。风电场内运输按指定线路将大件设备如机头、叶片、塔架、箱式变压器等均按指定地点一次卸到落地货位，尽量减少二次转运。

路段施工过程中，道路两侧的植被将遭受施工人员和施工机械的破坏。由于道路经过的地形、填挖方的情况不同，对植被的破坏程度也有所区别。填方路段植被破坏主要是施工机械、运输车辆的碾压和施工人员活动的破坏，一般来说，这种破坏是毁灭性的，但当外界破坏因素完全停止后，道路两侧植被将向着受破坏之前的类型恢复。道路建设占用的土地随项目的建设改变了原有的功能，原本以种植业等农村生产用地为主的土地利用方式变成以交通运输设施用地为主的土地利用方式，从而使耕地、草地等用地面积减少；同时，由于排水条件的改变，造成土地性质发生改变，容易发生水土流失等灾害。

工程施工过程如不注意洒水抑尘，大量扬尘将在植物表面形成覆盖层，阻挡光线，影响植物的光和作用，严重时将导致植物死亡。

本项目电缆将沿道路沿线铺设，挖埋结束后若及时铺平路面，洒水绿化。对生态的影响就会大大减小，不会造成重大生态影响。

- 4.2对土地利用的变化预测

本工程施工占地总面积为111452m2，占用土地类型分别为耕地、草地和林地。本项目施工结束后，临时占地区通过迹地恢复将恢复原有的土地利用类型，永久占地区将转变为建筑用地。本次施工主要占用的土地利用类型为耕地、草地和林地，其占建设前面积的所占比重较小，对整体土地扰动面积不大，不会对评价区的土地利用格局造成显著影响。除永久占地外，临时施工区、吊装用地、临时便道等会临时占用土地，将对局部农业产生暂时性影响，但施工结束后，经采取植被恢复保护措施后，该临时占地一般在3年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。

在施工期间进行严格的施工管理，作好取土场、临时占地的恢复工程，加强工程防护以及绿化措施，防止水土流失等地质灾害的发生。在施工期间，暂时改变了临时占地原有土地利用功能，施工完毕后，可通过拆除临时设施、平整土地，均可恢复到原来土地使用功能水平，因此临时占地不会对评价区的土地利用性质和功能、土壤的理化性质、土地利用格局造成显著影响。

- 4.3对植物的影响分析

本项目施工区内的植被构成了自然体系的主体，施工活动将破坏施工区植被，失去原有的自然性和生物生产力，降低了景观的质量与稳定性。施工结束后，临时用地的植被类型可依靠人工恢复到现有的质量水平，永久占地将成为人工基底的景观类型。

工程永久占地及临时占地影响的植被主要为常见的草灌木。施工占用的植物群落主要当地常见灌木、草丛常见种，植被结构较为简单，种类组成也比较单一，除对生物量造成一定损失外，不会对植物物种生存与分布产生明显的影响。

工程施工临时占地主要有吊装场地、电缆埋设、临时生产生活区以及施工检修道路，施工结束后临时占地可进行植被恢复和农田复垦，恢复到占用前的状态。

本项目建成后，临时施工占地区通过复耕和植被恢复等措施可使生物量得到逐步恢复；施工永久占地区生物量将损失。本项目的建设不会造成评价区域植物生物量的显著减少，对评价区生物量的损失是可以承受的。通过现场踏勘及调查其地表的植被种类均为当地常见种和广布种，故工程占地不会对沿线植物的物种多样性产生影响，本项目没有需要重点保护的植物。施工结束后可以通过植被恢复措施弥补临时占地造成的损失，因此其影响是暂时的。另外，施工期造成的扬尘污染会影响周边植物的生长和生存，但经采取洒水抑尘等措施后对植物的影响很小，且施工结束后该污染物也随即消失。

- 4.4对动物的影响分析

1、对兽类的影响

在施工期对兽类的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生境的破坏，施工区植被的破坏、施工设备产生的噪声、施工人员以及各施工机械的干扰等均会使施工区及其周边环境发生改变，迫使动物迁徙至它处，使施工范围内动物的种类和数量减少。据调查，本区无大型野生动物，哺乳动物主要是鼠、兔等小型动物，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受干扰小的区域，对整个区域内的动物数量影响不大。

2、对鸟类的影响

预计在施工期，本区的野生动物都将产生规避反应，远离这一地区，特别是鸟类，其栖息和繁殖环境需要相对的安静，因此，本区的鸟类受到一定影响。根据当地居民反映，项目区主要野生鸟类为喜鹊、麻雀、乌鸦和野鸡等常见鸟类，在该区域内未发现较为珍稀的野生鸟类。因此，本风电场的建设对国家保护鸟类的迁徙路线和栖息环境不会产生太大干扰。

- 5运营期生态环境影响分析

- 5.1土壤侵蚀影响分析

在各项工程施工结束后，除被建构筑物占压和硬化的区域外，其它区域在不采取措施的情况下，自然恢复或表土形成相对稳定的结构仍需要一定时期，自然恢复期约为3年，在自然恢复期内的水土流失较大，因此必须采取有效的水土保持措施，具体土壤侵蚀影响与防护措施以本项目水保方案为准。

- 5.2土地利用布局改变影响分析

风车基座、道路等设施会永久占地，地面硬化后，植物第一性生产力基本完全丧失，植食性动物因缺少食物而死亡或迁移，因此，土地利用性质的改变对生态系统的影响较大。风机占地永久占地较小，风机分布较为分散，因此，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的影响不大。

- 5.3对动物的影响分析

- 5.3.1道路建设对动物的影响

本风电场场内道路建成后使得动物的活动范围受到限制，生境碎化，对其觅食、交偶产生一定的影响，同时还有可能因交通原因导致穿行的动物死亡。但本项目区域范围大，区内兽类以小型兽类为主，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受道路干扰小的地方，且动物选择生境和建立巢区通常会回避和远离道路。故本项目道路建设对动物的阻隔影响较小。

- 5.3.2噪声对动物的影响

风机、变压器等设备运行过程中产生的噪声可能使动物失去行为能力，出现烦躁不安、失去常态等现象。本项目区域内的兽类主要以鼠类和兔类等为主，受噪声的干扰影响将会迫使动物避开噪声影响区域，逐渐迁移至附近受干扰较小的区域，这会使动物的活动范围发生改变。但风力发电机组是间歇运行，当机组停止运行时，动物又可回到原来的活动区域。目前区域啮齿类等动物数量较少，因此对整个区域的生物多样性和生态系统稳定性影响不大。工程建成后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的兽类会陆续回到原来的栖息地。

- 5.3.3对鸟类的影响

本工程建设区内大型哺乳动物已不多见，小型野生动物多为鼠、兔类，但区内仍有一定数量的鸟类分布。预计工程建成后，由于人类活动的增加，区内哺乳动物数量将减少，新景观的出现可能对本区鸟类活动有一定的影响。风电场对鸟类的影响主要表现在两个方面，一是风电机组的噪声，二是风电机组桨叶的运动。

本工程风电机组噪声最大为104dB(A)，该噪声对鸟类的影响较大，这对鸟类的栖息环境将产生比较明显的影响。一般来说，风电场建成后，场内鸟类的数量将有所减少。

风电场电机组桨叶的运动对鸟类也会产生影响。本风电场建成后，速度极慢，加之鸟类的视觉极为敏锐，反应机警，对运动中的物体会产生规避反应，而远离这一物体，因此发生鸟类撞击风机致死现象的可能性很小。评价区内以麻雀、猫头鹰最为常见，多见其在开阔旷野、开垦的耕作区、林草地和村庄上空。它们活动主要在白天，性机警，视觉敏锐，善飞翔，主要以昆虫和农田植物种子为食。鸟类在正常情况下能够避开这一转速的风机，不会被风机叶片击伤或致死。

本工程建设区域不涉及鸟类繁殖地、越冬地、夜宿地等，本项目运营期对鸟类影响较小。

- 5.4视觉景观影响分析

本风电场工程地所处我国西北，原有的景观为一望无际的丘陵荒滩景观，虽然这是一种自然景观，但人们的视觉效果往往会感到枯燥、疲倦，如果出现白色风塔点缀其间，这不但会减轻人们的视觉疲劳，也会使人们的视觉感到是一种享受。因此要求本工程的地面建设要尽量简洁、流畅，避免杂乱无章的建筑物的出现。

为了避免风轮机看起来在景观中占据统治地位，风轮机之间应保持一定的距离，对人的视觉影响相对较小；风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。本项目选择灰白色风轮机，反射太阳光较小。本项目附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，项目建设对周围视觉景观影响较小。

本工程建成后，8台风机组合在一起可以构成一个独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，虽与自然景观有明显差异，但可以反映人与自然结合的完美性。如果风电场区能够按规划，有计划的实施植被恢复，种植灌草和杨树，形成规模，将使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态环境，不仅可以大大改变原有较脆弱、抗御自然灾害能力差的自然环境，而且可以起到以点代面、示范推广的作用，使人们不仅可以观赏到壮观的风机群，也可感受到半干旱区园林式的生态美，激发人们保护自然环境的热情，促进当地经济与环境的协调发展。

- 6生态环境保护措施

- 6.1施工期生态保护措施

6.1.1加强生态环保宣传教育工作

施工前，应加强对施工人员的生态环境保护的宣传教育工作，在工地及周边地区，设立与环境保护有关的科普性宣传牌，包括生态保护的科普知识、相关法规、本项目拟采用的生态保护措施及意义等。此外，为了加强风场建设区及周边生态环境的保护及实施力度，建议建设单位与施工单位共同协商制订相应环境保护奖惩制度，明确环保职责，提高施工主体的环保主人翁责任感，禁止随意破坏植被的活动，切实做好占用区周边植被的生态保护工作。

6.1.2 生态植被保护和恢复措施

(1)施工前，对施工范围临时设施的布置要进行严格的审查，少占草地，不占耕地，又方便施工。

(2)严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。

(3)新建道路尽量避绕植被覆盖度高的土地，针对确实无法避绕的区域建议进行植被移栽工作。

(4)凡因风电场施工破坏植被而造成裸露的土地(包括风场界内外)，应做好表土保存工作，应在施工结束后立即整治利用，采用当地乡土种进行植被恢复。

(5)施工营区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏。

(6)风机在初装、调试及日常检修过程中应加强管理，避免形成漏油、滴油等对植被、土壤造成污染。

6.1.3 植物保护措施

尽量减少施工占地，减少地表植被破坏；施工场地及施工临时用地，待施工结束及时清理、松土、整平，进行植被恢复；对施工人员进行职业教育，严禁施工人员随意破坏项目区域内的植物。同时，边施工、边恢复，严格按照水土保持方案设计进行。

6.1.4 野生动物保护措施

加强宣传教育，规范施工人员行为，严禁施工人员擅自捕杀区域动物。施工中尽量采用低噪声施工设备，减少施工噪声对施工区域动物的惊扰。

6.1.5 生态减缓措施

从环保生态与环境的角度出发，建议项目开发建设前，做好施工规划前期工作，尽量缩小施工范围，减少临时占地面积；施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域外的土地；加强施工人员的各类管理；做好工程完工后生态环境的恢复工作；加强环境管理和监理制度；加强生态保护宣传教育，以尽量减少植被破坏及水土流失等不利影响。

6.1.6 施工区、施工场地用地设置要求及环境保护要求

建设单位应严格执行国家有关“土地复垦”的规定，在施工结束时对各类临时用地及时复垦，对于有进场耕作条件的土地尽量复垦利用，无条件的则种植灌草类进行植被恢复。施工便道等临时工程选址的环保要求如下：

- 临时用地应尽量在永久征地范围内使用。

(2)为方便运输，风电场建设工程通常先修路再竖立风机。修路时的施工便道临时工程应尽量利用原有道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

(3)应严格控制各类临时工程用地的数量，其面积不应大于设计给定的面积，禁止随意的超标占地。待施工结束后清除施工场地内碎石、砖块等施工残留物，覆土并按恢复植被要求平整翻松。临时堆土回填后对场地进行土地整治、恢复植被。

(4)施工进度安排应紧凑合理，尽量缩短施工工期和地表的裸露时间；各施工片区的各风机建设完成后，应及时对每个风机的吊装场地进行土地整治，恢复植被。

(5)临时道路、地埋电缆施工结束生态恢复方案及治理目标：场内施工道路为压实路面，道路与风机的排布方向保持一致，临时道路的施工结束后，在已有施工道路的基础上，将道路改造加固为四级碎石路。未加固的施工道路采取封育措施，避免人为扰动，利用草地自然恢复能力，3年恢复为草地，恢复后植被覆盖度大于20%。地埋电缆施工结束采取封育措施，避免人为扰动，利用草地自然恢复能力，3年恢复为草地，恢复后植被覆盖度大于20%。

6.1.7 水土流失防治措施

(1)加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。

(2)道路施工可能加剧土壤侵蚀，要严格控制施工占地，减少水土流失。

(3)尽可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。

(4)在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。

(5)施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。

(6)施工期应限制施工区域，加强宣传教育及管理，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。

(7)施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。

6.1.8 实施施工监理等管理措施

采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效果，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。

6.1.9 项目施工分区具体生态保护措施

1、风机及箱变施工防治区

本区包括风电基础、箱变基础、吊装场地。

①施工前对对临时剥离土方进行苫盖、拦挡；

②施工期间对施工场地设置临时排水，对开挖临时堆土、表土和施工面进行拦挡、苫盖防护，对施工场地洒水防尘；

③施工结束后，对临时施工场地和吊装场地进行土地平整，复垦绿化；

④风机基座不会同时施工，应对完成施工的及时进行生态恢复措施，要求做到边施工边进行生态恢复。

风电机组及箱变开挖大量松散土方堆积在风机基础周边，基础建筑完毕后进行基础回填，因此在施工过程中在临时堆土周边设置临时草袋装土挡墙拦挡，每台风机周边设置临时挡墙，对堆积的剥离表土周边设置临时拦挡。

施工期间对堆积土体表面及临时施工面采用防尘网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀。在施工场地周边设置临时排水沟，排水沟出口应引至地势较缓的自然冲沟或者施工道路的排水沟，在每段排水沟出口处接简易沉砂池。施工期间，为防尘降尘，采取施工面临时洒水措施。

施工前对临时占地进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于吊装场地一角，用于施工结束后绿化覆土。施工结束后，及时清理地表，对施工场地进行表土回填、土地平整，以便恢复植被。

在风机和箱变土建、安装工程完工后，对风机周边临时占地、吊装场地等临时施工设施区进行土地平整，施肥，耕翻地。

对风电机组及箱变施工区施工临时占地和施工形成的挖填坡面进行绿化，对占地类型为耕地的临时占地交付当地进行复垦。

2、输电线路防治区

输电线路包括集电线路塔杆基础和电缆沟占地。

①对临时占地进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于电缆沟一侧；

②施工期间对临时开挖土方和表土进行临时拦挡、苫盖，对施工区域洒水防尘；

③对位于坡面上大开挖的塔基基脚开挖坡面采取植物护坡；

④施工结束后，对临时占地进行土地平整和绿化。

施工前对电缆沟及塔杆基础可剥离的表土进行剥离，施工结束后恢复成为植被覆土。电缆埋设和塔杆埋设完毕后，对电缆沟占地进行土地平整，施肥，人力耕翻地。对整治后的电缆沟占地和塔基基脚周围进行种草绿化。对占地类型为耕地的交还当地进行复垦。

架空线路转角为铁塔，位于坡面上的铁塔施工时开挖坡面，形成大面积裸露面，土质松散，在水力和风力作用下容易引起水土流失，严重时引起坡面坍塌等，威胁主体工程安全。本项目需在坡面较陡地区塔基基脚采用高低腿设计，仅对基脚处开挖平整，开挖面积小，减少开挖面和土石方量。

在施工过程中电缆沟开挖土方和剥离表土分别堆放在沟槽两侧，施工期在临时堆土外侧设置临时草袋装土挡墙拦挡；对线路塔基开挖土方和剥离表土也采用临时草袋装土挡墙拦挡。施工期间对临时堆土、表土及临时施工面采用防尘网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀，苫盖用防尘网可重复利用4~5次。

施工期间，为防尘降尘，采取施工面临时洒水措施。

3、施工生产生活防治区

施工生产生活防治区包括施工临时设施区占地。

①对临时占地进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于场地一侧，施工结束后平整场地，回填表土；

②施工前在场地周围开挖临时排水沟，排导场地汇水，并设置蓄水设施；对临时堆土、堆料设临时草袋装土拦挡，并采用防尘网苫盖；加强场地洒水措施；

③对临时占地全部进行绿化复垦。

施工前对临时占地进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于临时施工场地一角，用于施工结束后绿化覆土。在施工结束后拆除施工临时设施，清理场垃圾、杂物，对临时占地进行土地平整，以便恢复植被。

施工过程中对施工生产生活区临时堆放土、石料和剥离地表土周边设置临时草袋装土挡墙拦挡。对堆积建筑砂石料和剥离地表土表面采用防尘网苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀。在施工临时设施场地周围设置临时排水渠。临时排水渠采用土质梯形断面，成型后，应对开挖断面进行夯实，排水渠内需铺设纤维布以防冲刷。

施工期间，为防尘降尘，对松散物质面采取临时洒水措施。

4、道路工程防治区

本项目需新建检修道路1.1km。

为方便运输，风电场建设工程通常先修路再竖立风机。本风电场临时工程主要利用原有乡间旧路，施工运输车辆按照指定运输道路行驶，禁止肆意碾压植被；同时注意做好路面洒水等防尘工作，减少扬尘影响。临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能。

①对施工道路临时占地进行表土剥离，所剥离表土临时堆存于道路一侧；

②施工期间加强洒水措施，对临时堆土进行临时苫盖、拦挡，对道路挖填边坡下边坡采取土袋拦挡；

③修建道路排水、沉沙及蓄水设施；

④对施工道路临时占地及挖填边坡进行灌草绿化恢复。

施工过程中将道路工程剥离表土分段集中堆放在道路一侧，表土外侧设置临时草袋装土挡墙拦挡。

对于坡度较大的挖填方路段，由于边坡开挖、回填造成土石滚落，占压、破坏下坡面地表及植被，造成大规模破坏。可以将剥离表土或开挖土方装袋沿坡脚堆放成坎，减少土石滚落造成的坡面裸露。

对修筑道路期间开挖土方及表土采用防尘网进行临时苫盖，防止雨水冲刷和大风吹蚀。

道路施工前应将剥离表土沿道路堆放于施工区一侧，并采取防护网遮盖，用于施工结束后临时占地的恢复；依据道路沿线地形在上游坡顶设置截水沟，坡脚处设置排水沟，防止水土流失；道路施工应进行优化，尽量减小施工作业带宽度，减轻对地面土层的扰动，以减轻对当地生态系统的破坏，减少水土流失。

施工期间，为防尘降尘，采取道路面临时洒水措施，减少施工期间扬尘，促进路面硬化。施工前对可剥离地表进行表土剥离，待施工结束后用于恢复植被绿化覆土。

- 6.2 运营期生态保护措施

风电属于清洁能源，风电场运营期对生态系统的保护主要从加强环境管理和环境监测方面实施，在项目运营期间，要坚持利用与管护相结合的原则，经常检查，保证环保措施发挥应有效应。

（1）加大对风电场植被的保护力度，巡检车辆行驶严格控制在检修道路内，不得碾压检修道路外的植被；

（2）结合本项目水土保持方案的具体要求，针对本项目各水土流失防治分区，分别采取相应的植物防治措施，并加强运行期的生态管理措施；

（3）为保护生态环境，运行期应制定环境管理和监理制度及任务。

- 6.3 典型生态保护措施布置图

本工程风机和箱式变基础典型生态保护措施布置示意见图6-1；道路绿化措施布置示意见图6-2；施工采取的临时苫盖措施示意见图6-3。

图6-1  风机和箱式变基础典型生态保护措施布置示意图

图6-2  道路绿化措施布置示意图

图6-3  施工采取的临时苫盖措施示意图

- 生态环境专项评价结论

本工程的建设不会影响当地农业生产，不会对宜君的森林资源造成破坏，对鸟类的影响不大，本工程采取工程措施、植物措施、临时措施后，使原地貌的水土流失得到很大程度上的缓解；使项目区的水土流失量大大减少，可绿化区域的植被恢复系数达到100%；本工程采取的植物措施发挥效益后，不但美化环境，还具净化空气、改良土壤、提高土壤蓄水保土能力，防风固沙，改善了局地小气候，减少土壤中氮﹑磷等有机质及无机盐的流失，使项目区的生态环境将会得到明显改善。

综上所述，本工程的建设对周围生态环境影响较小，从环保的角度分析，建设项目可行。

- 生态环境专项评价要求与建议

为确保施工期及运营期对生态环境影响较小，对本工程的建设提出以下环保要求：

① 采用专业的运输车辆运输风叶片，避免施工道路增宽；

② 剥离表土单独保存，以便生态恢复使用；

③ 吊装平台、基座、箱变基础及线塔基础等少占耕地、草地，减少生态影响；

④ 修路时的施工便道等临时工程应尽量利用原有道路，施工运输车辆按照指定运输道路路线行驶，禁止加开新路肆意碾压草场，减少对地表植被的破坏；

⑤ 临时用地应尽量缩短使用时间，用后及时恢复土地原来的功能；

⑥ 严格控制地表植被的清理范围，施工范围内无需清理的地表植被（如吊装平台旁临时物料存放地等），严禁清理。