建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称： 上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目

委托单位：      安塞久玖新能源有限公司

编制单位：西安海浪环保科技有限公司

编制日期：2021年10月

编制单位：

法    人：

编制人员：

监测单位：

参加人员：

编制单位联系方式

电话：029-87291685

传真：/

地址：陕西省西安市新城区西五路64号农机大厦407室

邮编：710000

目录

表1项目总体情况	1

表2调查范围、因子、目标、重点	4

表3验收执行标准	8

表4工程概况	10

表5环境影响评价回顾	29

表6环境保护措施执行情况	34

表7环境影响调查	43

表8环境质量及污染源监测	46

表9环境管理状况及监测计划	51

表10调查结论与建议	54

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

附图:

附图1：项目地理位置图

附图2：敏感目标分布图

附图3：环评阶段和实际建设机位对比图

附图4：风电场平面布置图

附图5：升压站平面布置图

附图6：地埋式污水处理设施工艺流程图

附图7：事故油池防渗图

附件:

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：初步设计审批文件

附件4：项目核准的批复

附件5：环境影响报告表批复

附件6：延安市自然资源局安塞分局关于上海电气安塞化子坪镇5万千瓦风电项目用地审查意见的函

附件7：陕西省人民政府关于上海电气安塞化子坪镇5万千瓦风电项目建设用地的批复

附件8：水土保持方案批复

附件9：危废处置合同

附件10：环境监理报告专家签字页

附件11：监测方案

附件12：监测报告

# 表1项目总体情况

| 建设项目名称 | 上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 安塞久玖新能源有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 马闻军 |  |  | 联系人 |  | 陈经理 |  |
| 通信地址 | 陕西省延安市安塞区城北电力局院内2栋401号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18054165801 |  |  | 传真 | / | 邮编 | 716000 |
| 建设地点 | 陕西省延安市安塞区坪桥镇 |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建þ改扩建¨技改¨ |  |  | 行业类别 |  | 风力发电D4415 |  |
| 环境影响报告表名称 | 上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 陕西企科环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 延安市行政审批服务局 | 文号 | 延行审城环发〔2019〕66号 |  |  | 时间 | 2019年9月12日 |
| 初步设计审批部门 | 国家电投集团陕西新能源有限公司 | 文号 | 陕西新能源规划〔2020〕3号（见附件3） |  |  | 时间 | 2020年2月28日 |
| 环境保护设施设计单位 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | 陕西阔成检测服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 44848.47 | 其中：环境保护投资(万元) |  |  | 325 | 实际环境保护投资比例（%） | 0.85 |
| 实际总投资 （万元） | 43193.74 | 其中：环境保护投资(万元) |  |  | 366.47 |  |  |
| 设计生产能力 | 50MW | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2020.3.8 |  |
| 实际生产能力 | 50MW | 投入试运行日期 |  |  |  | 2021.6.5 |  |
| 项目建设过程简述 | 陕西省延安市安塞区一带风能资源丰富，盛行风向稳定，主风向和主风能密度的方向一致，有利于风电场风机的排布，适宜建设大型风力发电场。在安塞区发展风力发电，将改善能源结构，有利于增加再生能源在西北电网中的比例，减轻环境压力。为此，安塞久玖新能源有限公司（原名延安久久光电有限公司）投资兴建了上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目。 2018年12月29日，项目取得陕西省发展和改革委员会核准批复，见附件4； 2019年8月，陕西企科环境技术有限公司编制完成《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响报告表》； 2019年9月12日，取得延安市行政审批服务局《关于上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响报告表的批复》延行审城环发〔2019〕66号，见附件5； 2019年12月30日，取得延安市自然资源局安塞分局关于上海电气安塞化子坪镇5万千瓦风电项目用地审查意见的函，见附件6。 2021年1月8日，取得陕西省人民政府关于上海电气安塞化子坪镇5万千瓦风电项目建设用地的批复，见附件7。 项目2020年3月8日开工，2020年12月30日竣工，并于2021年6月5日投入试运行。项目施工期间由陕西秦力环保科技有限公司进行环境监理，并于2021年3月编制完成了《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境监理报告》。项目水土保持方案已编制完成，并于2020年3月26日取得批复，见附件8。 2021年1月3日，安塞久玖新能源有限公司委托西安海浪环保科技有限公司对《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目》进行竣工环境保护验收调查，委托书见附件1。接受委托后，我公司立即组成项目组，收集了与该建设项目有关的技术资料，并组织技术人员进行现场踏勘、调查。期间建设单位积极办理有关文件资料，在此基础上，于2021年10月编制完成了《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目竣工环境保护验收调查表》。 |  |  |  |  |  |  |

# 表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查范围 | 调查范围原则与《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响报告表》中评价范围一致。主要包括20台2500kW风力发电机组、20台机组箱式变压器、集电线路、场内道路、升压站及相应的环保工程、生态恢复情况。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 环境空气：施工期施工扬尘、机械尾气；运行期食堂油烟。 水环境：项目施工期废水、生活污水；运行期生活污水。 声环境：施工期施工机械噪声、运输车辆噪声；运行期风机运转噪声、110KV升压站主变噪声。 固体废弃物：施工期土石方等建筑垃圾及生活垃圾；运营期职工的生活垃圾，设备维修的废机油、废润滑油、废油桶、废变压器等危废。 电磁环境：工频电场、工频磁场。 光影：风机叶轮转动产生的光影。 生态：生态恢复情况、工程占地类型。 |
| 环境敏感目标 | 根据现场调查，项目评价区域内无自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、文物保护单位等特殊保护目标。35KV架空线路周边无环境敏感点。因项目实际建设中风机机位及升压站位置发生变动，项目主要环境保护目标发生变化，变化情况详见表2-1，敏感目标分布见附图2。 |

|  | 表2-1 敏感目标变化表 环境要素; 环评阶段; 实际建设; 保护内容; 保护目标. 风机编号; 保护对象; 坐标; 相对位置; 户口; 人数; 风机编号; 保护对象; 坐标; 相对位置; 户口; 人数. 方位; 距离m; 方位; 距离m. 声环境、光影; 升压站; 老洼界; E：109.2303 N：37.1669; SE; 380; 25; 75; 升压站; 老洼界; E：109.2303 N：37.1669; SE; 900; 4; 8; 人群健康; 符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。. 1号风机; 柳树腰岭; E：109.2013 N：37.2123; SE; 1600; 5; 15; 1号风机; 老洼界; E：109.2303 N：37.1669; W; 1152; 4; 8. 2号风机; 崖窑塌; E：109.2323 N：37.2009; NW; 530; 26; 78; 10号风机; 老洼界; E：109.2303 N：37.1669; SE; 860; 4; 8. 10号风机; 赵家湾; E：109.2195 N：37.1861; N; 1200; 74; 280; 12号风机; 赵家湾; E：109.2195 N：37.1861; E; 1047; 3; 7. 15号风机; 老洼界; E：109.2303 N：37.1669; NE; 510; 25; 75; 14号风机; 散户; E:109.2409 N:37.1800; NW; 400; 1; 2. 20号风机; 老庙山; E：109.2766 N：37.1521; W; 950; 12; 35. 9号风机; 走马梁; E：109.2521 N：37.2008; SW; 740; 11; 33. 15号风机; 枣树湾; E：109.2418 N：37.1799; SW; 1120; 18; 54. 生态环境; 项目区域范围内的植物、土壤等. |
| --- | --- |
| 调查重点 | 验收调查的重点是工程变化以及环境影响报告表和工程设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效性，并对存在的环境问题提出环境保护补救措施。 - 核查实际工程内容与环评阶段是否存在重大工程变更； - 敏感目标基本情况及变更情况； - 环境影响评价文件及环境影响评价文件提出的主要环境影响； - 环境质量和主要污染因子达标情况； （5）临时占地和永久占地植被保护情况和植被恢复效果，绿化工程及其效果； - （6）环境影响评价文件及环境影响评价审批文件中提出的环境保护措施落实情况及其效果； - （7）工程施工期和试运行期实际存在的公众反映强烈的问题； - （8）验证环境影响评价文件对污染因子达标情况的预测结果； - （9）工程环境保护投资情况。 |

# 表3验收执行标准

| 环境质量标准 | 1、空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 4、电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相关规定。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：废气污染物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中二级标准，施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》 （DB61/1078-2017）。 2、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中的规定；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准及《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）2类标准。 3、废水：废水不外排。执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中相关标准。 4、固体废物：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单中的有关规定。 5、电磁环境 ①工频电场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值电场强度限值200/f（4kV/m）作为评价标准。 ②工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准，公众曝露控制限值工频磁场限值5/f（0.1mT）作为评价标准。 ③架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50HZ的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响报告表》，本项目无总量控制指标。 |

# 表4工程概况

| 项目名称 | 上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目位于陕西省延安市安塞区北部，场址中心距安塞区直线距离约35km。场址范围坐标介于东经109°11'21.54"～109°19'5.80"，北纬37°08'46.13"～37°13'11.73"之间。场址处有化子坪公路和王家湾公路通过，场区内有乡村公路穿过，对外交通条件较为便利。项目地理位置见附图1。 |
| 主要工程内容及规模： 本风电工程项目组成表见表4-1。 表4-1 项目组成情况一览表 工程类别; 单项 工程; 环评主要工程内容; 建成情况与环评对比情况; 备注. 主体工程; 发电 机组; 建设20台单机容量2500kW：3叶片、风轮直径146m，轮毂高度95m，输出电压690V发电机组。总装机容量50MW。; 建设20台单机容量2500kW：3叶片、风轮直径141m，轮毂高度90m，输出电压690V发电机组。总装机容量50MW。; 发生变动. 箱式 变电站; 采用“一机一变”方式，距风机20m处设1台容量2200kVA、高压35kV的箱式变电站，共20台。; 采用“一机一变”方式，距风机20m处设1台容量2200kVA、高压35kV的箱式变电站，共20台。; 与环评一致. 升压站; 110kV升压站占地面积12000m2，主要建筑物有生产综合楼、1台主变压器、配电室、水泵房及水处理设施等。在升压站内建设1台50MVA主变压器、35KV开关柜室、无功补偿装置、接地变及接地电阻柜、电压互感器。; 110kV升压站占地面积5200m2，主要建筑物有生产综合楼、水泵房及水处理设施、储存间。升压站内建设1台50MVA主变压器、35KV开关柜室、无功补偿装置、接地变及接地电阻柜、电压互感器。; 发生变动. 辅助工程; 线路 工程; 本工程共建设2回35kV架空线路，2回集电线路分别接10台风力发电机组，架空线路长度约25.6km。; 本工程共建设2回35kV架空线路，2回集电线路分别接10台风力发电机组，架空线路长度约18.78km。; 发生变动. 场内道路; 本工程新建场内道路长约3.2km，改扩建已有道路16.8km，其中进场道路长约0.1km。; 本工程新建场内道路长约3km，改扩建已有道路14.2km，其中进场道路长约0.1km。; 发生变动. 进站道路; 进站道路由升压站西侧城乡道路引接长约100m，宽度4.0m的沥青混凝土路面，采用厂矿道路四级标准。; 进站道路由升压站西侧城乡道路引接长约150m，宽度4.0m的沥青混凝土路面，采用厂矿道路四级标准。; 发生变动. 电缆沟; 每台箱变高压侧均用一根YJY23-35kV-3×70mm2电缆引接至临近35kV架空集电线路上，共2回集电线路。风电机组所发电能先通过架空线路将电能输送至升压站围墙外约100m（然后改用YJV23-35-3×240mm2电缆接至升压站35kV侧母线，经升压站主变压器升压至110kV，经1回110kV线路接入电网）。本工程接至35kV母线上的电缆线路长约0.8km; 每台箱变高压侧均用一根YJY23-35kV-3×70mm2电缆引接至临近35kV架空集电线路上，共2回集电线路。风电机组所发电能先通过架空线路将电能输送至升压站围墙外约100m（然后改用YJV23-35-3×240mm2电缆接至升压站35kV侧母线，经升压站主变压器升压至110kV，经1回110kV线路接入电网）。本工程接至35kV母线上的电缆线路长约1.3km。; 发生变动. 杆塔; 共需设138基杆塔; 共设58基杆塔; 发生变动. 接地网; 保护接地、工作接地及防雷接地共用接地装置，每台风力发电机组塔下设一集中接地装置，接地装置首先利用风力发电机基础做为自然接地体，再敷设人工接地网。风力发电机机壳、塔架等与集中接地装置可靠连接。箱变的接地可与风力发电机组接地联接。; 保护接地、工作接地及防雷接地共用接地装置，每台风力发电机组塔下设一集中接地装置，接地装置首先利用风力发电机基础做为自然接地体，再敷设人工接地网。风力发电机机壳、塔架等与集中接地装置可靠连接。箱变的接地可与风力发电机组接地联接。; 与环评一致. 公用工程; 水源及给排水系统; ①水源及给水系统：运营期水源采用罐车拉水。生活给水系统由生活水处理装置、生活水箱、变频恒压供水设备（二泵一罐）及供水管线组成。其中生活水处理装置处理能力为1t/h，生活供水泵一用一备，参数为Q=5L/s，H=35m，N=4kW。从生活消防水泵房中接出1根DN65的生活给水干管，负责向升压站内的综合楼等建筑物供生活用水消防水箱体积为8m3，供消防稳压泵吸水，消防水箱液位与深井泵连锁。 ②排水系统：采用雨污分流制。食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池进行预处理，化粪池出水经生活污水处理设备（0.5m3 /h）处理达标后送到杂用水池用于站区绿化和道路洒水等。站内雨水沿道路坡向自流排出场外。; ①水源及给水系统：运营期水源采用罐车从周边村庄拉水，并设置一套水处理装置。 ②排水系统：食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水一起进入化粪池（4m3）并经生活污水处理设备处理达标后送到蓄水池（50m3）非冬季节用于站区绿化，冬季由周边村民拉运用做有机肥料，不外排。站内雨水经排水沟排出场外。; 与环评一致. 施工 排水; 雨水采用道路及地面自然排水；修建旱厕，定时清掏用于农肥。; 雨水采用道路及地面自然排水；修建旱厕，定时清掏用于农肥。; 与环评一致. 施工 供电; 施工用电：施工用电采用从附近农网10kV线路接引一条长约5km的线路至风电场建设场区。另需配置3台（二用一备）15kW移动式柴油发电机作为风力发电机基础的施工电源，适应风电场施工分散的特点。 运营期用电：由风电场区内部电网供电。; 施工用电：施工用电采用从附近农网10kV线路接引一条长约5km的线路至风电场建设场区。并配置3台15kW移动式柴油发电机作为风力发电机基础的施工电源，适应风电场施工分散的特点。 运营期用电：由风电场区内部电网供电。; 与环评 一致. 制冷; 夏季制冷采用风冷电辅热型双制空调器。; 夏季制冷采用空调。; 与环评 一致. 采暖; 选用新型电暖器采暖，通讯蓄电池室采用防爆式电暖器。; 冬季取暖采用空调。; 与环评一致. 环保工程; 废水; 施工废水经沉淀池澄清处理后用于施工场地、道路洒水降尘；施工生活区有防渗旱厕，定期清理用作农肥。 本工程定员20人，食堂废水通过隔油池处理后，同生活污水经一体化污水综合处理设施处理后存入防渗集水池储存，用于站区绿化及周边农田施肥，不外排。 升压站设置35m3事故池。; 施工废水经沉淀池澄清处理后用于施工场地、道路洒水降尘；施工生活区有旱厕，定期清理用作农肥。 本工程定员7人，食堂废水通过隔油池处理后，同生活污水经化粪池+一体化污水综合处理设施处理后存入防渗集水池储存，非冬季节用于站区绿化，冬季由周边村民拉运用做有机肥料，不外排。 升压站设置56.4m3事故池。; 发生变动. 噪声 治理; 选用低噪声设备，风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片用减速叶片等。; 选用低噪声设备，风电机选用隔音防震型，变速齿轮箱为减噪型，叶片用减速叶片等。; 与环评一致. 生态 保护 水土 流失 治理; 生态保护：优化风电机组位置，减少植被破坏。施工期进行环境监理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏；对临时占地及时恢复，合理绿化，施工迹地进行生态修复。 水土流失治理：编制水土保持方案，制定水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合控制水土流失量。; 生态保护：优化风电机组位置，减少植被破坏。施工期由陕西秦力环保科技有限公司进行环境监理，减少施工临时占地，避免对植物的破坏；对临时占地已及时进行了恢复，合理绿化，并对施工迹地进行了生态修复。 水土流失治理：项目已编制水土保持方案，制定了水土保持控制目标，采取工程措施、植物措施相结合的方式控制水土流失量。; 与环评 一致. 固体 废物; 生活垃圾：由汽车送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场卫生填埋。 危险废物：废弃润滑油由润滑油桶收集后送有资质单位处置；检修废机油由3m3钢质储罐收集，定期送有资质单位处置；废变压器集中收集后送有资质单位处置；同时，危废临时储存场所应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗处理。; 生活垃圾：经分类收集后送至当地环卫部门指定的垃圾填埋场卫生填埋。 危险废物：废变压器、废变压器油、检修废油、废油桶等暂存于危废暂存柜，定期交由渭南市合力鑫环保科技有限公司进行处置。; 发生变动. 绿化; 升压站站区内绿化用地面积为3888m2; 升压站站区内绿化用地面积为650m2; 发生变动. |
| 实际工程量及工程建设变化情况、说明工程变化原因 通过现场调查，项目具体变化内容及工程变化原因，详见下表4-2。 4-2 工程建设变化情况 序号; 环评阶段内容; 实际建设内容; 变化原因及变化情况. 1; 风机型号：3叶片，风轮直径为146m，轮毂高度95m。; 风机型号：3叶片，风轮直径为141m，轮毂高度90m。; 因实际采购中风机型号发生改变，风轮直径、轮毂高度较环评阶段均变小，风机周边敏感点均满足防护距离。. 2; 风机机位坐标见表4-2。; 风机机位见表4-2。; 因施工期间占地原因，部分机位发生变动，变化前后机位见附图3。根据表2-1可知，变化后机位周边最近的环境敏感点为400m，满足环评及批复中280m噪声光影联合防护距离。. 3; 共设138基杆塔。; 共设58基杆塔。; 因实际建设机位和升压站位置发生变动，杆塔数量变小，永久占地减少，对生态影响减小。. 4; 直埋电缆长度800m。; 直埋电缆长度1300m。; 因实际建设机位和升压站位置发生变动，直埋电缆长度增加，临时占地增多。. 5; 架空线路长度约25.6km; 架空线路长度约18.78km; 因实际建设机位和升压站位置发生变动，架空线路走向有所变动，架空线路长度变短，对周围电磁环境影响减小。. 6; 新建场内道路长约3.2km，改扩建已有道路16.8km，其中进场道路长约0.1km; 建设场内道路长约3km，改扩建已有道路约14.2km，其中进场道路长约0.1km。; 建设过程中，根据场区实际情况，建设道路长度减少，对生态影响减小。. 7; 进站道路由升压站西侧城乡道路引接长约100m，宽度4.0m的沥青混凝土路面，采用厂矿道路四级标准。; 进站道路由升压站西侧城乡道路引接长约150m，宽度4.0m的沥青混凝土路面，采用厂矿道路四级标准。; 因升压站位置发生变动，进站道路变长，永久占地增多。. 8; 升压站设置35m3事故油池。; 升压站设置56.4m3事故油池。; 根据实际选用的主变压器型号和规格，事故油池体积变大，可满足事故状态下事故油的暂存。. 9; 每处风机设置1处5m3事故油池; 每处风机设置1处8m3事故油池。; 根据实际选用的箱式压器型号和规格，箱变事故油池体积变大，可满足事故状态下事故油的暂存。. 10; 防渗污水池60m3; 防渗污水池50m3; 实际建设的防渗污水池体积减小，废水均得到了合理的处置，对环境影响变化不大。. 11; 危废暂存间; 危废暂存柜; 因升压站内部场地有限，项目设置危废暂存柜，项目实际运行过程中危废产生量小，因此。危废暂存柜可满足暂存要求。. 12; 升压站位置坐标见表4-2，占地面积约12000m2。; 升压站位置坐标见表4-2，占地面积约5369m2。; 因占地原因，升压站选址向西南方向位移约400m，实际建设升压站占地面积减少，对环境影响减小。变化前后位置见附图3。. 13; 临时占地：7.08hm2， 永久占地3.31hm2。; 临时占地：40hm2， 永久占地：1.6044hm2; 临时占地增多，永久占地减小。. 14; 设弃渣场一处; 未设弃渣场; 临时占地减少，对生态影响减小。. 表4-2 升压站及风机坐标一览表 序号; 环评阶段; 实际建设. X; Y; X; Y. 升压站; 4121030.386; 36608391.986; 4115488.085; 36608449.263. 4121030.386; 36608491.986; 4115397.083; 36608449.513. 4120940.386; 36608491.986; 4115397.083; 36608390.513. 4120940.386; 36608391.986; 4115488.085; 36608406.513. 风机; 1; 4119858.7; 36608405.4; 4116615.117; 36613796.852. 2; 4120142.7; 36609355.9; 4116046.249; 36613040.614. 3; 4120143.7; 36610777.1; 4116402.341; 36613545.869. 4; 4120437.9; 36612107.1; 4115808.330; 36612427.297. 5; 4119983.5; 36612738.8; 4116303.216; 36612768.977. 6; 4118606.3; 36608244.1; 4116593.095; 36611426.880. 7; 4118559.2; 36610198.9; 4115814.901; 36611440.683. 8; 4119096.3; 36612002.7; 4115517.355; 36610470.197. 9; 4119891.9; 36613640.4; 4115747.946; 36612050.405. 10; 4118457.6; 36611324.9; 4117631.412; 36607244.537. 11; 4118722.9; 36612969.5; 4117182.821; 36607467.617. 12; 4118523.2; 36614009.3; 4118438.174; 36611335.371. 13; 4118329.4; 36613440.5; 4118524.310; 36610452.880. 14; 4117976.9; 36614841.4; 4120126.040; 36610778.980. 15; 4117479.4; 36610865.2; 4118601.790; 36610189.280. 16; 4116755.6; 36609173.1; 4116919.050; 36609781.860. 17; 4116981.8; 36612167.7; 4117479.510; 36610864.810. 18; 4116584.8; 36611425.1; 4115652.420; 36608355.110. 19; 4115541.2; 36610478.1; 4118856.340; 36607773.890. 20; 4116390.1; 36613556.5; 4117266.533; 36610356.600. 根据中华人民共和国生态环境部办公厅2016年8月8日《关于印发〈输变电建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办辐射〔2016〕84号）“输变电建设项目发生清单中一项或一项以上，且可能导致不利环境影响显著加重的，界定为重大变动，其他变更界定为一般变动”，根据表4-2及附图3，实际建设升压站位置较环评阶段位置向西南方向位移约400m，且占地面积减少，距离敏感点老洼界的距离增大，未导致不利环境影响显著加重，因此不属于重大变更。 对比环境保护部于2015年6月4日发布的《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），文件中未明确说明风力发电行业；但根据上述文件“建设项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动”的相关规定，该项目涉及的上述五个因素均未发生重大变动。具体分析见表4-3。 表4-3 工程变动分析情况一览表 污染影响类建设项目重大变动清单; 环评阶段; 实际建成情况; 说明. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的; 风力发电; 风力发电; 未变动. 规模; 生产、处置或储存能力增大30%以上的; 20台单机容量为2.5MW的风力发电机组，总装机容量50MW。; 20台单机容量为2.5MW的风力发电机组，总装机容量50MW。; 未变动. 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 总装机容量50MW。; 总装机容量50MW。; 未变动. 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 20台单机容量为2.5MW的风力发电机组，总装机容量50MW。; 20台单机容量为2.5MW的风力发电机组，总装机容量50MW。; 未变动. 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 总平面布置示意图见附图4。; 总平面布置示意图见附图4。; 风电场范围未变动，风电场内部分风机位置发生变动，实际建设风机机位和原环评相比，未新增环境敏感点且均满足防护距离。属于一般变动。. 生产 工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 工艺流程 见图4-2; 工艺流程 同图4-2; 未变动。. 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; /; /; /. 环境 保护 措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废水排入化粪池经污水综合处理设施处理后排入防渗集水池储存用于厂区绿化，不外排。油烟废气经油烟净化器处理后排放。; 废水排入化粪池经污水综合处理设施处理后排入防渗集水池储存，非冬季节用于厂区绿化，冬季由周边村民拉运用做有机肥料，不外排。油烟废气经油烟净化器处理后排放。; 未变动. 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 废水排入化粪池经污水综合处理设施处理后排入防渗集水池储存，用于厂区绿化，不外排。; 废水排入化粪池经污水综合处理设施处理后排入防渗集水池储存，非冬季节用于厂区绿化，冬季由周边村民拉运用做有机肥料，不外排。; 未变动. 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降10%及以上的。; 废气经油烟净化器处理后排放。; 废气经油烟净化器处理后排放。; 未变动. 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; /; /; /. 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 生活垃圾收集后，按当地环卫部门规定外运处理。危险废物交由有资质的单位处置。; 生活垃圾收集后，按当地环卫部门规定外运处理。危险废物交由渭南市合力鑫环保有限公司处置。; 未发生变动. 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 升压站内设事故油池35m3。每台箱式变压器处设5m3事故油池。; 升压站内设事故油池56.4m3。每台箱式变压器处设8m3事故油池。; 事故油池体积增大，未导致环境风险防范能力弱化或降低的。属于一般变动。. |
| 生产工艺流程（附流程图） - 施工期主要流程及污染环节 施工期项目施工流程及产污环节如图4-1。 修路 场地平整基础施工 辅助设施 箱变安装 风机安装 架空线与地埋电缆 110kv升压站 噪声、扬尘、尾气、植被破坏 噪声、扬尘、尾气、施工废水植被破坏 植被破坏 噪声 噪声、扬尘、尾气、施工废水植被破坏 图4-1 施工期主要工艺流程及产污环节 - 营运期 （1）生产环节 风电场工艺流程：风机叶片在风力带动下将风能转化成机械能，在齿轮箱和发电机作用下机械能转变成电能，发电机出口电压0.69kV。发电机出口经过风电机组自带的升压器就地升压至35kV等级后由风电场电气接线接入110kV变电站。电场工艺流程见图4-2。 图4-2 风电场工艺流程及产污环节示意图 - （2）生产管理及生活环节 风电场管理人员的生产管理及生活主要在110kv升压站管理生活区内进行。主要污染物为职工食堂餐饮油烟、职工办公及生活垃圾、生活污水。 |  |
| 工程占地及平面布置（附图） 本项目为线状和点状相结合的工程，工程占地类型主要包括耕地、荒草地和林地。工程占地性质分为永久占地和临时占地，项目实际永久占地面积约1.6044hm2，临时占地面积约40hm2。工程永久性占地包括风电机组基础、箱式变电站基础、架空线路铁塔基础、场内道路占地、升压站占地等；临时性占地包括风机吊装平台、施工中电缆埋设路径占地、施工临时设施占地、施工临时道路等。风电场占地类型统计见表4-4所示。实际建成后风电场平面布置见附图4，升压站平面布置图见附图5。 表4-4 风电场占地情况一览表 单位：hm2 序号; 项目; 环评阶段; 实际建设. 永久占地; 临时占地; 占地类型; 永久 占地; 临时占地; 占地类型. 1; 升压站; 1.2; /; 荒草地; 0.52; /; 荒草地. 2; 风机组及箱式变基础; 0.4528; /; 林地、荒草地; 0.3048; /; 林地、荒草地、耕地. 3; 吊装机临时占地; /; 5; 林地、荒草地; /; 7; 林地、荒草地. 4; 进站道路; 0.04; /; 荒草地; 0.03; 10.79; 荒草地. 5; 检修道路; 1.28; 1.68; 荒草地; 0.534; 9.81; 荒草地. 6; 电缆埋设; /; 0.32; 林地、荒草地; /; 12.34; 林地、荒草地. 7; 35kv架空线路; 0.3372; /; 荒草地; 0.2156; /; 荒草地、耕地. 8; 施工生产生活区; /; 0.06; 荒草地; /; 0.06; 荒草地. 9; 弃渣场; /; 0.02; 荒草地; /; /; /. 合计; 3.31; 7.08; /; 1.6044; 40; /. |
| 工程环境保护投资明细 本工程总投资为44848.47万元，其中环保投资为325万元，占总投资0.73%。实际总投资43193.74万元，实际环保投资366.47万元，环保投资占总投资的0.85%。详见表4-4。 表4-4 本工程环保投资表 时段; 污染源; 环评阶段; 实际建成. 环保设备; 数量; 投资额 （万元）; 环保设备; 数量; 投资额（万元）. 施工期; 废水防治投资; 施工废水、生活废水沉淀池、旱厕; 1座; 9.5; 沉淀池; 1座; 0.6. 旱厕; 1座. 固废防治投资; 垃圾桶; 若干; 0.5; 垃圾桶; 若干; 0.2. 生态恢复; /; /; 227; /; /; 340. 运营期; 食堂油烟; 油烟净化器; 1套; 2.5; 油烟净化器; 1套; 0.3. 食堂废水; 隔油池（4.5m3）; 1座; 0.5; 隔油池（4.5m3）; 1座; 0.2. 生活污水; 化粪池（2m3）; 1座; 14.5; 化粪池（4m3）; 1座; 12.73. 污水处理设施; 1套; 污水处理设施; 1套. 防渗污水池（60m3）; 1座; 防渗污水池（50m3）; 1座. 升压站事故油; 升压站35m3事故池; 1座; 5; 升压站设56.4m3事故池; 1座; 6.93. 生活垃圾; 垃圾桶; 若干; 0.5; 垃圾桶; 若干; 0.2. 废润滑油; 由润滑油桶收集后送有资质单位处置; 危废暂存间; 5; 由润滑油桶收集后送有资质单位处置; 危废暂存柜，交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置; 2. 废机油; 由钢质储罐收集后送有资质单位处置; 由废机油桶收集后送有资质单位处置. 废变压器; 集中收集后由有资质的单位处置; 集中收集后由有资质的单位处置. 厂区绿化; 绿化面积; 3888m2; 20; 绿化面积; 650m2; 1.51. 风机事故池; 20处风机每处设置事故池1座; 20座; 40; 20处风机每处设置事故池1座; 20座; 1.8. 合 计; 325; 366.47. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题和环境保护措施 根据项目特点及所处环境特征，与项目有关的污染物排放、主要环境问题及环境保护措施见表4-5。 表4-5污染物排放、主要环境问题及环境保护措施一览表 类别; 环境影响、污染物排放; 实施的环境保护措施. 施工期. 废水; 主要来自施工人员排放的少量生活污水以及施工机械设备冲洗废水，主要污染物为BOD、COD和SS等。; 施工人员生活污水排入自建旱厕，定期清理。其他生活盥洗废水收集后用于施工现场、道路洒水降尘。施工废水经沉淀池澄清处理后用于冲洗车辆及洒水抑制尘。. 大气; 施工扬尘：施工中土方挖掘和现场堆放的回填土，散放的建筑材料，如石灰、水泥、砂石等，在搬运和施工作业中容易造成飞扬，影响周围空气环境。 汽车尾气：施工机械及运输车辆产生的尾气，主要污染物为NOX、CO和THC。但这些污染物的排放源强较小，排放高度较低，排放方式为间断，因此本项目施工期间排放的这些大气污染物对环境空气产生的影响范围较小。; 大风天气未施工、对施工场地经常洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理，在施工期间对施工场地材料堆场加苫布遮盖，施工完毕后对施工场地进行植被恢复等措施。. 固废; 施工人员产生的生活垃圾、工程施工产生的建筑垃圾及施工设备和施工车辆在检修过程中产生的少量废机油、含油棉纱等。; 生活垃圾定期运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场；部分建筑垃圾回收利用，不能利用的用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场；施工期产生的废机油和含油棉纱交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。. 噪声; 施工噪声主要是地基和建筑施工过程中各种施工机械和车辆产生的噪声。主要噪声源为挖掘机、打夯机、推土机、砼振捣机、卷扬机、升降机、运输车辆等，噪声源在80~100dB（A）之间。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。; 夜间不施工、合理布置场地、安排工序和时间；严格控制管理车辆行驶时间和路线，避开噪声敏感区域和噪声敏感时段，文明行车。. 生态; 本工程的生态环境影响主要集中在施工期间，施工过程中将进行土石方的填挖，包括风电机组基础施工、箱式变基础施工、集电线路杆塔施工、施工营地施工、道路修建等使原有土壤结构发生改变，破坏原有地表植被，造成该区域植被组成与结构发生改变，从而导致植物生物量损失，发生水土流失。; 已对裸露地表进行了植被恢复，并制定了详细的植被恢复计划。. 运营期. 大气; 食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。; 根据验收期间监测结果可知，食堂油烟经油烟净化器处理后可达标排放。. 废水; 食堂污水经隔油池处理后，与生活污水一同排入化粪池经污水综合处理设施处理后存入防渗集水池储存，用于站内绿化及周边农田施肥，不外排。; 根据现场调查，食堂污水经隔油池处理后，与生活污水一同排入化粪池（4m3）经一体化污水处理设施处理后存入防渗集水池（50m3）储存，防渗集水池采用C30防水混凝土进行了防渗处理，地埋式污水处理设施工艺见附图6。处理后的污水非冬季节用于站内绿化及周边农田施肥，冬季由周边村民拉运用做有机肥料，不外排。. 固废; 生活垃圾；废变压器、废变压器油、检修废油、废油桶。; 根据现场调查，生活垃圾分类收集后定期送往当地生活垃圾填埋场处置。升压站内主变压器处设56.4m3事故油池，每台箱式变压器处8m3事故油池，均采用C30防水混凝土，抗渗标号P6材料进行了防渗处理（见附图7）。废变压器、废变压器油、检修废油、废油桶等暂存于危废暂存柜，交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。（见附件9）. 噪声; 噪声主要来源于风机运转产生的噪声和升压站内设备噪声。本项目风机噪声和光影的联合防护距离为280m。; 根据现场调查，本项目距离风机最近的敏感点为400m，均满足防护距离。且根据验收监测结果可知，距离风机最近居民点的噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。升压站四周厂界昼夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. 光影; 风力发电机组叶轮转动产生的闪烁及光影。本项目风机光影和噪声的联合防护距离为280m。; 本项目距离风机最近的敏感点为400m，符合光影防护距离。. 电磁辐射; 变压器、断路器、隔离开关和电流、电压互感器等这些曝露在空间的带电导体上的电荷和导体内的电流在升压站内产生工频电场和工频磁场。; 选择低电磁辐射的主变及配电装备，对设备的金属附件确定合理的外形和尺寸，避免出现高电位梯度点；做好设备的检修，确保设备在良好状态下运行。. 生态; 风电场检修过程可能对周边植被产生碾压破坏，破坏生态环境。; 后期运营维修过程中尽可能的避免对植被的占压破坏，如有破坏及时进行补种和恢复。. 升压站内事故油池; 地埋式污水处理设施（工艺流程详见附图6）. 升压站内垃圾桶. 油烟净化处理装置. 升压站植被恢复图. 风机周边植被恢复图. 场内道路两边绿化图. 边坡植被恢复图. 塔基周边植被恢复图. |

# 表5环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 本章节内容摘录《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响报告表》中的内容进行回顾，主要如下： 5.1主要环境影响分析 5.1.1施工期环境影响 施工过程中产生的大气污染物主要是各类施工开挖及砂石料、水泥、石灰的装卸和投料过程和运输过程中产生的扬尘；施工机械和运输车辆产生的汽车尾气。施工扬尘主要集中在土建施工阶段，扬尘产生量主要取决于风速及地表干湿状况。为减轻本项目施工过程中扬尘对环境的污染，建议采取禁止大风天气施工、对施工场地经常性洒水、减少地面扰动面积、限制运输车辆的行驶速度、对运输车辆覆盖篷布、加强施工管理等措施，以减少扬尘对周边环境造成的影响。本项目施工规模小，工期短，风机及其他施工区均布置在山梁和山丘等高处，村庄主要位于低缓处，且施工期扬尘影响是暂时的，随着施工的完成，这些影响也将消失，因此在采取本项目提出的防尘措施后施工扬尘对环境的影响很小。 施工期生产用水主要用于基地养护和施工机械及运输车辆冲洗等，该部分废水中主要污染物为SS；不含其他有毒有害物质，采用沉淀池进行澄清处理后贮存，用于施工场地、道路洒水降尘。沉淀的泥浆可与施工垃圾一起处理。由于施工布置较为分散，范围也较广，而且施工废水产生时间不连续，基本不会形成水流，对环境产生的影响较小。项目施工生活区设置厕所，定期清理用作农肥。 施工期的噪声源主要为施工机械设备作业产生的噪声，如起重机、振捣器、压路机等。昼间施工时，风机周围的村庄噪声均能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），夜间施工时，风机周围的村庄噪声将出现超标现象。环评提出应严格控制作业时间，尤其是夜间（22:00-6:00）禁止施工。对于连续浇筑需要夜间作业时，应到当地环保行政管理部门办理夜间施工许可证，并至少提前一天公示告知周边人群。施工期的固体废弃物主要是施工弃渣和施工人员产生的生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，及时清运至当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场填埋。 按照施工设计，土石方剩余量的表层土用于项目建设中土方开挖等造成的植被破坏地区的植被恢复，其余弃方就近用于风电机组吊装场地平整或场地低洼区平整、道路平整及升压站地面平整，最终不产生施工弃渣。施工过程中对于堆土全部采取挡护、苫盖等措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后对施工区进行土地整治后尽快种草恢复植被。该防护措施可有效地防止施工过程中因刮风而引起的扬尘，同时可有效地保护剥离的表土。工程通过土方回填及就地平整，剩余弃方在弃渣场填埋。 5.1.2运营期环境影响 ①大气环境影响评价 项目设职工食堂一座，油烟在安装油烟净化器后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB19883－2001）的标准要求，通过专用烟道排放，对区域环境空气质量影响小。 ②水环境影响评价 项目运营期污水主要为员工产生的生活污水，其中食堂污水经隔油池处理后，同生活污水经化粪池处理后存入防渗集水池储存，用于站区绿化及周边农田施肥，不外排，不会对当地水环境造成影响。油污水主要来自110kV变压器检修和事故工况，污染因子为油类、SS等。环评要求采用封闭式移动事故油池，按危废收集、储存和管理，定期交有危废处理资质的单位安全处置。项目污废水全部回用不外排，不会对当地表水环境造成影响。 ③噪声环境影响评价 预测结果表明：风电机组噪声贡献值在距离风机130m处可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准夜间要求，风电场内居民点的噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，叠加了背景值后，噪声预测值也能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，风机噪声不会造成扰民现象。 环评建议设立噪声影响防护距离，防护范围内禁止新建环境敏感建筑，结合光影防护距离，在风机的微观选址调整时，应保证风电机组单台风机与最近居民点距离在280m以上，以确保居民点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准、《风电场噪声限值及测量方法》（DL/T1084-2008）2类标准。 ④固废环境影响评价 本项目生活垃圾产生量为3.65t/a，装袋放入垃圾桶内，定期清运至当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场填埋，不会对环境造成明显的影响。 本项目运营期会有部分变压器损坏、报废情况，报废变压器按危废收集、储存和管理；风电机组及箱变维修、维护产生废油污水，对废油污水采用封闭式移动事故油池，按危废收集、储存和管理；风电机组机械需定期添加和更换润滑油，润滑油包括齿轮油和润滑脂，均在油品库中少量存放，换油时使用小型旋盖油桶加盖后通过塔筒内提升机送下，不换桶直接装车运至升压站，放置在油品库废油桶堆放区。项目对收集的废油污水、废变压器、废润滑脂桶、废齿轮油桶等，定期交有危废处理资质的单位安全处置。 综上，项目产生的固体废弃物对周围环境影响较小。 ⑤光影影响评价 项目风机光影影响分析为以风机周边280m作为本工程的光影噪声联合防护区，防护范围内不得再新建村庄及迁入居民。经环评预测各敏感点均满足噪声光影防护距离的要求，风机位置选择合理。 ⑥生态环境影响评价 风电场的建设不会影响当地农业生产，对鸟类的影响不大，本工程采取工程措施、植物措施、临时措施后，使原地貌的水土流失得到一定程度上的缓解；使项目区的水土流失量有所减少，不但美化环境，还具净化空气、改良土壤、提高土壤蓄水保土能力，防风固沙，改善了局地小气候，减少土壤中氮﹑磷等有机质及无机盐的流失，使项目区生态环境将会得到明显改善。 5.2环评结论 综上所述，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）中允许类项目，符合国家产业政策。同时符合《2018年陕西省风电开发建设方案》要求，被列入2018年陕西省风电开发建设方案核准计划项目。工程在落实风机周围居民点在距离风机半径280m环境防护距离外，项目选址可行。在认真落实环评提出的生态环境保护和环境污染防治措施后，从环境保护角度分析，本项目建设是可行的。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 延安市行政审批服务局（延行审城环发〔2019〕66号） 关于上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响评价报告表的批复 延安久久光电有限公司： 你公司《关于延安久久光电有限公司上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境影响报告表的申请》（延久电字〔2019〕28号）及相关资料收悉。经审查并结合专家组意见，现批复如下： - 项目概况 - 项目位于陕西省延安市安塞区北部，（东经109°11ʼ21.54"~109°19ʼ5.80",北纬37°08ʼ46.13"~37°13ʼ11.73"之间），占地约3.31hm2。风机装机容量为50MW，拟安装20台单机容量为2500KW的风力发电机组，同时配套建设110KV升压站，主变容量为1×50MVA。110KV升压站送出线路不属于本次评价内容。项目总投资44848.47万元，环保投资325万元，投资占比0.73%。 二、总体意见 在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。从环境保护角度，我局原则同意项目按照环境影响报告表所列建设性质、规模、地点和拟采取的环境保护和污染防治措施进行建设。 三、项目建设和运营管理中应重点做好以下工作 （一）充分重视生态保护工作，制定详细的施工方案和植被恢复方案。避免雨季施工，防止水土流失。在施工作业完成之后，种植适应当地自然条件的优势物种，及时进行植被恢复。 （二）加强施工期的环境监理。施工废水和车辆冲洗废水处理后用于施工场地、道路洒水降尘。对堆料场、工程临时用地要及时覆土绿化，恢复植被。 （三）加强施工人员管理和生态文明教育，严禁施工人员破坏植被，严格控制施工范围，尽量减小施工作业带宽度，减少对植被的破坏和对生态环境的影响。 （四）风机选址时，应保证距离居民、学校等环境敏感点280m以上，避免对敏感点造成光影影响。 （五）升压站运行后，工频电磁场强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定的标准限值要求。 （六）必须按照法律法规和相关政策要求，对施工及运行过程中产生的危险废物进行管理。 四、项目建设应开展施工期环境监理，定期向各级环保部门报告环境监理情况，环境监理报告纳入竣工环境保护验收内容。 五、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。建成后须按程序实施环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。 六、你公司是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众环境权益。 七、报告表经批复后，项目的性质、规模、地点和污染防治及生态保护措施等发生重大变动，应重新报批环境影响评价文件。自环评批复文件批准之日起，超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 八、你公司应在接到本批复10个工作日内，将批准后的《环境影响报告表》及批复文件送延安市生态环境局安塞分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。 延安市行政审批服务局 2019年9月12日

# 表6环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | （1）加强施工管理，认真搞好施工组织设计，科学规划施工场地，合理安排施工进度，将施工措施计划做深做细，尽量减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间，及时恢复土地原有功能。 （2）加强施工人员生态保护教育，施工过程中尽量减少植被破坏，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成植被不必要的破坏。 （3）临时开挖土应该实行分层堆放与分层回填，地表30cm厚的表土层，应分开堆放并标注清楚。平整填埋时，也应分层回填，尽可能保持原有的生长环境、土壤肥力和生产能力不变，以利于运行期植被的恢复。 （4）施工前应制订详细的植被恢复方案，施工结束后，对电缆直埋征地、场地平整、临时施工道路、生活临建等临时占用的土地进行表层覆土并恢复原有使用功能。应尽快按生长季节特点种植适宜的作物，及时进行植被恢复。 （5）建成后对临时性占地及时采取植树种草，选择适宜本地生长的乔木或灌木，及适于生存的草种进行合理绿化。 （6）植被恢复要有专项资金保证，并做到专款专用。 （7）建设单位应设置专门的生态环境监理机构，负责生态环境保护和生态环境恢复重建的监督管理工作。 （8）如若项目占用一定数量的耕地与林地，应办理相关的占用耕地与林地的手续。 （9）可能地缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，尽量避开大风和雨天施工。 （10）在雨季和汛期到来之前，应备齐土体临时防护用的物料及各种防汛物资，随时采取临时防护措施，以减少土壤的流失。 （11）施工机械和施工人员要按照施工总体平面布置图进行作业，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被，加剧水土流失。 （12）施工期应限制施工区域，加强宣传教育及管理，所有车辆按选定的道路走“一”字型作业法，走同一车辙，避免加开新路，尽可能减少对地表的破坏。 （13）施工期间要求尽量做到挖填同步，确需临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。施工结束后，及时对场地进行平整和恢复植被。 （14）实行施工期环境监理措施。 | 根据环境监理报告： （1）项目施工期间加强施工管理，严格施工组织设计规划施工场地，尽可能的减少临时工程占地，缩短临时占地使用时间。 （2）施工期间对施工人员进行生态保护教育，减少植被破坏，严格控制施工区域，并将临时占地面积控制在最低限度，减少了对植被的破坏。 （3）施工期实行分层堆放与分层回填。 （4）施工前已制订详细的植被恢复方案（水土保持方案），项目施工结束后，对电缆直埋征地、场地平整、临时施工道路、生活临建等临时占用的土地已进行了表层覆土并及时进行了植被恢复。 （5）项目区已对临时性占地进行了植树种草。 （6）项目设有植被恢复专项资金，保证场区的生态恢复达到环评要求。 （7）施工期间由陕西秦力环保科技有限公司进行环境监理，负责生态环境保护和生态环境恢复重建的监督管理工作。 （8）项目占用一定数量的耕地与林地，已办理相关的用地手续。 （9）施工期合理安排施工时间，大风和雨天未进行施工。 （10）施工期，项目区备有土体临时防护用的物料及各种防汛物资。 （11）施工期间严格控制施工作业面积，未乱占用土地，施工机械、土石及其它建筑材料合理停放。 （12）施工期合理规划所有车辆的行驶路线，做到走同一车辙，减少了对地表植被的破坏。 （13）施工期间挖填同步，临时堆置的场地四周采取土袋防护以及苫盖措施，并对施工区扰动地表采取碾压、洒水等临时防护措施。项目施工结束后，已对场地进行了平整和恢复植被。 （14）施工期由陕西秦力环保科技有限公司进行环境监理。 | 符合环评及批复要求 |
|  | 污染影响 | 施工扬尘： （1）施工设置挡风墙、物料库存或苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘。 （2）选用低污染的机械、设备；加强车辆管理。 - 施工废水： （1）生产废水经沉淀澄清后用于场地、道路洒水降尘及周边绿化。 （2）施工生活区设旱厕，粪便定期清掏用于农田施肥。 - 施工固废： 生活垃圾：收集后按当地建设或环卫部门规定外运处理。 建筑垃圾：部分建筑材料回收利用，剩余部分均用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。 施工设备及施工车辆检修产生的少量废机油、含油棉纱等，严禁随意抛洒，按危险废物管理规范收集和暂存，并交由有资质的单位处置。 施工弃土：设置弃渣场1处。 - 施工机械、运输车辆噪声： 采用噪声较低设备，并加强维修保养；对车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理。 | 施工扬尘: - 大风天气未进行施工、对施工场地经常洒水、对运输车辆覆盖篷布、对施工场地材料堆场加苫布遮盖，施工完毕后已对施工场地进行恢复。 - 选用低污染的机械、设备；加强车辆管理。 ## 施工废水： （1）生产废水经沉淀澄清后用于场地、道路洒水降尘及周边绿化。 （2）施工生活区设旱厕，粪便定期清掏用于农田施肥。 - 施工固废： 生活垃圾：分类收集后拉运至当地环卫部门指定的生活垃圾填埋场。 建筑垃圾：部分建筑材料回收利用，剩余部分均用汽车运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。 实际施工过程中产生的废机油、含油棉纱等交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。 - 施工弃土：项目实际施工过程中未设置弃渣场，所有土石方均用于地表恢复，不产生弃土。 - 施工机械、运输车辆噪声： 采用噪声较低设备，并加强维修保养；对车辆行驶时间、行驶路线进行严格控制和管理。 | 满足环评及批复要求 |
|  | 社会影响 | / | - 本工程评价范围内不涉及文物古迹、人文遗迹等，不会产生社会影响。在施工过程中没有因环境问题与当地居民发生争议，未收到环保投诉问题，没有造成不良社会影响。 |  |
| 运营期 | 生态影响 | 野生动物的生态保护措施 （1）在风机上描绘对鸟类有警示作用的鹰眼，在风机上图上亚光涂料，防止鸟类看到转动的风机光亮去追逐风叶。 （2）在恶劣天气派专人巡视风电场，遇到有撞击受伤的鸟类要及时送到鸟类观测站，由鸟类观测站人员紧急救助。 生态恢复措施 （1）风电机组及箱式变压器施工临时占地恢复：对平整后的临时占地进行全面整地，犁地、剔出石块、施农家肥，基础与周围地面形成的渣体边坡采取植物护坡，撒播冰草；在临时占地内原植被为农田的，恢复为农田交于当地农民，其余临时占地按照株距2m、行距3m、整0.4m×0.4m的植树穴，栽植柠条苗，每个植树穴栽植3株树苗。 （2）塔基、电缆沟周边地面植被恢复：进行全面整地，撒播冰草和紫花苜蓿。 （3）道路两侧植被恢复：主要占地类型为耕地的，对该部分占地全面整地恢复为农田后移交给当地农民耕作。对占地类型为草地的土地进行整地后，撒播冰草和紫花苜蓿，并在检修道路两侧空地内按照株距3m、行距2m、整0.4m×0.4m的植树穴，栽植柠条苗，每个植树穴栽植3株树苗。 | 野生动物的生态保护措施 （1）本项目风机为银白色，可防止鸟类装机。 （2）项目派专人巡视风电场，遇到有撞击受伤的鸟类可采取紧急救助。 生态恢复措施 （1）风电机组及箱式变压器施工临时占地恢复：对临时占地进行全面整地，基础与周围地面形成的渣体边坡采取植物护坡，撒播冰草和紫花苜蓿；按照株距2m、行距3m、整0.4m×0.4m的植树穴，栽植柠条苗，每个植树穴栽植3株树苗，总植被恢复面积约0.2hm2。对该部分占地为耕地的，全面整地恢复为农田后移交给当地农民耕作。 （2）塔基、电缆沟地面临时占地植被恢复：进行全面整地，撒播黑麦草和紫花苜蓿,撒播密度为50kg/hm²，总植被恢复面积约0.08hm2。 （3）道路两侧植被恢复：对占地类型为草地的土地进行整地后，撒播冰草和紫花苜蓿，并在检修道路两侧空地内按照株距3m、行距2m、整0.4m×0.4m的植树穴，栽植柠条苗，每个植树穴栽植3株树苗。植被恢复面积约20.47hm2。 （4）升压站周边临时占地主要种植樟子松植被，植株行距为0.5m×0.5m，共计种植面积约0.2hm2。 （4）施工生产生活区地面恢复：主要撒播白三叶，播撒密度为50kg/hm²共计种植面积约0.36hm2。 （5）建设单位已配备相关管理人员专职负责苗木的看护、施肥、补植、扶管等日常管理，并将严格落实项目植被恢复方案后期的要求，对项目区植被进行定期的管护。 （6）项目已制定详细的水土保持方案并且已取得相关批复。水土保持方案中已明确项目后期的植被恢复计划和方案，建设单位在后期运营中将严格按照水土保持方案落实项目后期的植被恢复计划，确保项目后期植被恢复效果达到相关要求。 | 符合环评及批复要求 |
|  | 污染影响 | 1、环境空气 食堂油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放。 - 水环境 食堂含油废水经隔油池处理后同生活污水经化粪池处理后排入防渗污水收集池，非冬季节污水可用于中心区内绿化，冬季生活污水经处理后储存于污水收集池，不外排。 - 声环境 结合光影防护距离，项目设置280m为光影噪声联合防护距离，保证居民、学校等环境敏感点在280m以上。 4、固体废物 生活垃圾：收集后，按当地环卫部门规定外运处理。 危险固废：废变压器、检修废机油及事故工况产生的变压器油、废润滑油、废油桶统一收集后贮存在危废暂存间，并定期交由有资质的单位处理。 5、光影影响 风机选址时，应保证距离居民、学校等环境敏感点280m以上，避免对敏感点造成光影影响。 - 辐射影响 选择低电磁辐射的主变及配电装备，对设备的金属附件确定合理的外形和尺寸，避免出现高电位梯度点；做好设备的检修，确保设备在良好状态下运行。 | 1、环境空气 项目设职工食堂一座，油烟在安装油烟净化器后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB19883－2001）的标准要求。 2、水环境 项目运营期污水主要为员工产生的生活污水，其中食堂污水经隔油池处理后，同生活污水经化粪池（4m3）+地埋式污水处理设施处理后存入防渗集水池(50m3)储存，非冬季节用于站区绿化，冬季由周边村民拉运用做有机肥料，不外排。 3、声环境 营运期噪声源主要是风机转动和升压站内设备产生的噪声。经现场调查，距离风机最近的敏感点约为400m，均满足噪声防护距离。验收期间经监测，距离风机最近的敏感点昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。升压站四周厂界昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关限值。 4、固体废物 生活垃圾：分类收集后，按当地环卫部门规定外运处理。 危险固废：升压站内主变压器处设56.4m3事故油池，每台箱式变压器处设8m3事故油池，均采用C30防水混凝土，抗渗标号P6材料进行了防渗处理。 废变压器、废变压器油、检修废油、废油桶等暂存于危废暂存柜，定期交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。 5、光影影响 根据现场调查，距离风机最近的敏感点为400m，因此不会造成光影影响。 - 6、辐射影响 - 根据验收期间监测结果可知，升压站厂界四周及垂直断面的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）表1中相关限值。 | 符合环评及批复要求 |
|  | 社会影响 | / | 本工程试运行期间，当地环保主管部门及建设单位均未收到有关该工程环保问题的投诉。 | / |

# 表7环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 本项目施工期已结束，施工期间未收到任何环保投诉。施工期间由陕西秦力环保科技有限公司进行环境监理，且《上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境监理报告》已通过评审，见附件10。根据环境监理报告可知：项目施工期采取的环保措施均满足环评及批复的要求。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 |  |
|  | 社会影响 |  |
| 运营期 | 生态影响 | ①采取工程措施、植物措施、临时措施后，使原地貌的水土流失得到很大程度上的缓解；使项目区的水土流失量大大减少。②本工程采取的植物措施发挥效益后，不但美化环境，还具净化空气、改良土壤、提高土壤蓄水保土能力，防风固沙，改善了局地小气候，减少土壤中氮﹑磷等有机质及无机盐的流失，使项目区的生态环境将会得到明显改善。③工程建设对当地农业生产及鸟类的影响不大。 项目后期需进一步加强风电场的植被恢复工作，保证项目区生态恢复达到最佳的效果。 |
|  | 污染影响 | （1）废水 运营期污水主要是食堂含油废水和生活污水。食堂含油废水经隔油池处理后，同生活污水经化粪池（4m3）+一体化污水处理设施处理后存入防渗集水池（50m3）储存，非冬季节用于站区绿化，冬季由周边村民拉运用作有机肥料，不外排。 - 废气 运营期产生的废气主要为职工生活源食堂油烟废气，食堂油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放。 （3）噪声 风机周边最近居民点昼夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。升压站四周厂界昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关限值。 （4）固体废物 生活垃圾：分类收集后按当地环卫部门规定外运处理。 危险废物：升压站内主变压器处设56.4m3事故油池，每台箱式变压器处8m3事故油池，均采用C30防水混凝土，抗渗标号P6材料进行防渗处理。 废变压器、废变压器油、检修废油、废油桶等暂存于危废暂存柜，定期交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。 （5）光影影响 本项目距离风机最近的居民点为400m，满足光影防护距离，所以本工程不会对项目区周围的居民造成光影影响。 （6）辐射影响 升压站四周厂界及垂直断面的工频电场、工频磁场均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中相关限值。 - 风险影响 - 本项目环境风险源主要为风电场20台35KV箱式变压器和升压站内1台主变压器，在检修或事故状态下，可能会出现漏油现象，造成一定环境风险。项目20台箱式变压器和1台主变压器均设有事故油池，在事故状态下，事故油可排入事故油池内。且建设单位定期对事故油池进行巡查维护，可降低环境风险。经调查，本项目厂区应急物资见下表。 - 表7-1 应急物资清单 - 序号; - 名称; - 型号; - 数量; - 单位; - 位置. - 1; - 灭火毯; - 1500×1500mm; - 6; - 张; - 应急物资库. - 2; - 警示灯; - 无声旋卷警示灯，磁铁吸盘式12V，充电式; - 4; - 个. - 3; - 耐高温防火灭火阻燃消防战斗服; - 5件套，头盔、手套、靴子、衣服、腰带; - 4; - 件. - 4; - 加厚铁皮水桶; - 大号16L; - 5; - 个. - 5; - 消防水带; - 消防软管卷盘消防水管水带（20米1盘）配水枪头、锁扣、接头; - 4; - 个. - 6; - 消防斧; - 1250g钢刃斧; - 5; - 把. - 7; - 消防专用沙袋; - 防汛拉绳款，300*700mm; - 300; - 袋. - 8; - 手推车; - 双轮，翻斗车; - 1; - 辆. - 9; - 急救箱; - BK-A06，内含医药品33件; - 3; - 个. - 10; - 逃生面具; - 防毒面具、呼吸器、全面滤烟呼吸器面罩; - 40; - 具. |
|  | 社会影响 | 各项环保措施落实较好，在试运行过程中没有因环境问题与当地居民发生争议，没有造成不良社会影响。 |

# 表8环境质量及污染源监测

一、验收监测质量保证与质量控制 依据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011），本次验收监测质量保证和质量控制措施如下： （1）现场工况依据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394—2007）的相关规定。 （2）废水监测仪器符合国家有关标准或技术要求。水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）的要求进行。废水监测分析方法见表8-1。 表8-1 废水监测分析方法 污染物; 分析方法及来源; 主要仪器名称型号; 检出限. pH; 玻璃电极法 GB/T5750.4-2006; PHS-3E精密酸度计; /. 悬浮物; 重量法 GB11901-1989; FA2104B 电子天平; 4mg/L. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法GB/T5750.5-2006（9.1）; TU1810DSPC紫外可见分光光度计; 0.02mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法HJ505-2009; SPX-250BSH-П生化培养箱; 0.5mg/L. 化学需氧量; 重铬酸盐法 HJ828-2017; 25.00mL酸式滴定管; 4mg/L. 动植物油类; 红外分光光度法HJ637-2018; OIL480型红外测油仪; 0.06mg/L. （3）厂界噪声测量按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定执行，敏感点噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定执行。噪声测量仪器符合《声级计电声性能及测量方法》（GB3785-2010）的规定，并在测量前后用标准声源进行校准。现场校准结果见表8-2。 表8-2 AWA5688型多功能噪声分析仪 校准日期; 校准 仪器; 监测仪器; 声校准器标准值 dB（A）; 仪器校准值（监测前）dB（A）; 仪器校准值 （监测后） dB（A）; 备注. 2021年06月10日; HS6020型声校准器（编号：KCYQ-G-187）; AWA5688型多功能噪声分析仪（编号：KCYQ-G-477）; 93.50; 93.5; 93.5; 监测前后校准误差均不超过0.5dB（A），满足监测规范的要求。. 2021年06月11日; 93.50; 93.5; 93.5. （4）工频电场、工频磁场 工频电场、工频磁场测量符合《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》（HJ681-2013）。 （5）废气监测符合《固定污染源废气油烟和油雾的测定 红外分光光度法》（HJ1077-2019） （6）所有监测人员持证上岗，严格按照质量管理体系文件中的规定开展工作。 （7）所用监测仪器通过计量部门检定并在检定有效期内。 （8）各类记录及分析测试结果，按相关技术规范要求进行数据处理和填报，并进行三级审核。 二、验收内容 依据项目现场踏勘结果，确定本次验收监测工作内容如下： 1、工况检查 检查验收监测期间该项目生产负荷。 2、食堂油烟监测 监测点位：油烟净化器废气排放口。 监测频次：监测2天，每天监测5次。 3、废水监测 废水监测点位、内容及频次见表8-3。 表8-3 废水监测内容 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水处理设施出口; pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、动植物油类; 4次/天取样，连续2天. 4、噪声监测 监测点位：分别在升压站东厂界1m处、西厂界1m处、南厂界1m处、北厂界1m处各设置1个监测点位；在距离风机最近居民点处设置1个监测点。 监测频次：每个点位连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。 5、工频电、磁场 监测点位：升压站东厂界5m处、西厂界5m处、南厂界5m处、北厂界5m处各设1个监测点位；垂直断面每隔5m设1个监测点位，顺序测至50m处。 监测频次：每个点连续监测1次。 三、监测结果与评价 - 1、验收监测期间工况负荷检查结果 2021年6月10~11日，建设单位委托了陕西阔成检测服务有限公司对该项目进行了竣工环境保护验收现场监测，监测方案见附件11，监测报告见附件12。验收监测期间生产工况见表8-4。 表8-4 监测期间生产负荷情况 生产日期; 满负荷发电量 （万kw.h/d）; 实际发电量 （万kw.h/d）; 生产负荷 （%）. 2021年6月10日; 120; 92.73; 77.27. 2021年6月11日; 120; 93.24; 77.70. - 食堂油烟监测结果与评价 2021年6月10~11日，陕西阔成检测服务有限公司对项目区油烟净化装置进行了竣工环境保护验收现场监测，监测结果见表8-5。 表8-5 油烟净化装置出口监测结果统计表 监测时间; 油烟净化器出口浓度（mg/m3）; 均值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 第五次. 2021年6月10日; 0.7; 1.3; 1.3; 0.7; 1.3; 1.1. 2021年6月11日; 0.7; 1.3; 0.7; 1.3; 1.4; 1.1. 由表8-5可知，验收监测期间油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟排放浓度2.0mg/m3的限值要求。 - 3、废水监测结果与评价 2021年6月10-11日，陕西阔成检测服务有限公司对项目生活污水处理设施出水口进行了监测，监测结果见表8-6。 表8-6 污水处理设施出口水质监测结果统计表 监测项目 监测时间; pH; 悬浮物 （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; 化学 需氧量 （mg/L）; 生化 需氧量 （mg/L）; 动植物油类 （mg/L）. 6.10; 第一次; 7.32; 14; 0.33; 26; 9.5; 0.44. 第二次; 7.54; 13; 0.34; 23; 8.6; 0.58. 第三次; 7.62; 11; 0.33; 19; 7.2; 0.53. 第四次; 7.44; 15; 0.34; 22; 8.0; 0.43. 均值; 7.32-7.62; 13; 0.34; 22; 8.3; 0.50. 6.11; 第一次; 7.64; 16; 0.36; 24; 8.8; 0.53. 第二次; 7.36; 14; 0.36; 20; 7.6; 0.49. 第三次; 7.26; 14; 0.35; 18; 6.8; 0.37. 第四次; 7.38; 17; 0.36; 21; 7.4; 0.47. 均值; 7.36-7.64; 15; 0.36; 21; 7.6; 0.46. - 由表8-6可知，项目废水总排口各污染因子测定值均符合《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2020）中水质标准。 - 4、噪声监测结果与评价 2021年6月10~11日，陕西阔成检测服务有限公司对升压站厂界以及距离风机最近的居民点噪声进行了监测，监测结果见表8-7。 表8-7 厂界噪声监测结果 编号; 监测点位; 2021.6.10; 2021.6.11. 昼间dB(A); 夜间dB(A); 昼间dB(A); 夜间dB(A). 1#; 升压站东侧1m处; 51; 47; 52; 47. 2#; 升压站南侧1m处; 50; 48; 51; 48. 3#; 升压站西侧1m处; 52; 48; 50; 48. 4#; 升压站北侧1m处; 51; 47; 51; 47. 5#; 风机最近居民点; 51; 48; 51; 47. 噪声标准限值; 60; 50. 是否达标; 达标; 达标. 由表8-7可知，验收监测期间，升压站四周厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准限值要求，距离风机最近的居民点噪声监测结果符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 - 5、工频电、磁场监测结果与评价 2021年6月10日，陕西阔成检测服务有限公司对升压站厂界四周5m处以及垂直断面进行了监测，监测结果见表8-8。 - 表8-8 变电站工频电场强度、工频磁感应强度检测结果 样品时间; 点位描述; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（µT）. 测值; 标准限值; 测值; 标准限值. 6.10; 四 周; 1#升压站东侧5m; 4.754; 4000; 3.456; 100. 2#升压站南侧5m; 5.026; 4.464. 3#升压站西侧5m; 4.552; 3.774. 4#升压站北侧5m; 4.763; 3.623. 垂 直 断 面; 5#升压站南侧10m; 4.878; 4.346. 6#升压站南侧15m; 4.628; 4.215. 7#升压站南侧20m; 4.546; 4.014. 8#升压站南侧25m; 4.317; 3.828. 9#升压站南侧30m; 4.120; 3.513. 10#升压站南侧35m; 3.914; 3.295. 11#升压站南侧40m; 3.723; 2.452. 12#升压站南侧45m; 3.646; 2.214. 13#升压站南侧50m; 3.405; 2.125. 工频电场强度分析：升压站厂界工频电场强度的监测值范围是4.552~5.026V/m，其中最大值在升压站南厂界5m处；升压站工频电场强度衰减断面监测值的范围是3.405~4.878V/m，其工频电场强度随距离增加衰减变化趋势较为明显。 对照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场4kV/m的标准限值，升压站厂界四周、垂直断面各监测点的电场强度均在标准限值以内。 工频磁感应强度分析：升压站厂界工频磁感应强度的监测值范围是3.456~4.464μT，其最大值在升压站南厂界5m处；升压站工频磁感应强度断面监测值的范围是2.125~4.346μT，其工频磁感应强度随距离增加衰减变化趋势较为明显。 对照《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频磁感应强度100μT的标准限值，升压站厂界四周、垂直断面各测点的工频磁感应强度均在标准限值以内。

# 表9环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运行期） 1、施工期环境管理 根据本项目建设规模、性质、实际建设情况，组建了“上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目环境监理项目部”，环境监理项目部实行总监理工程师负责制，负责整个项目的规划、组织和指导工作，环境监理项目部成立后，首先与建设单位管理部门协商，根据环评及批复文件的要求，结合项目的环境管理现状，建设单位成立了环境管理领导小组，由安环部部长担任组长，并配备专职环保管理人员2名，负责组织落实监督项目施工期环境保护工作。环境监理项目部在环境管理领导小组的协助下对该项目建设过程的环境保护工作进行全程管理，构筑起了由建设单位和环境监理共同监管，施工单位具体落实并承担责任的环境管理体系。 2、运行期环境管理 上海电气安塞化子坪镇50MW风电项目工程设指定专员负责全厂日常的环保工作，管理机构职责明确，内部管理制度健全，制定有各种程序文件，总经理为第一责任人，形成较为规范的管理体系。

环境监测能力建设情况 本项目未设置监测机构，未开展环境监测能力建设，其正常的环境监测事宜全部委托有监测资质的单位实施。

环境影响报告表中提出的监测计划及其落实情况 本项目环境影响报告表中的监测计划如下，详见表9-1。 表9-1环境监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 评价标准. 声环境; 升压站四周; 等效连续声级A; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准。. 风电场边界四周外1m; 每季度一次. 敏感点; 每季度一次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 电磁环境; 升压站四周; 工频电场强度、工频磁场强度; 每季度一次; 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的标准限值. 本项目环境影响报告表中工程“三同时”环保验收清单及落实情况。详见表9-2。 表9-2工程环保设施竣工验收清单 序号; 污染源; 环保设施; 数量; 单位; 要求; 落实情况. 1; 废水; 生活污水处理; 化粪池（2m3）; 1; 座; 生活污水经化粪池排入防渗污水池，最终用于场区绿化或浇洒道路。; 已落实，实际建设化粪池（4m3）. 防渗污水池（60m3）; 1; 座; 已落实；实际建设防渗污水池为（50m3）。. 污水处理设施; 1; 套; 已落实. 食堂废水; 隔油池（4.5m3）; 1; 座; 已落实. 生产废水; 升压站35m3事故池; 座; 1; 废油污水排入事故油池，定期交由有资质单位处理。; 已落实（实际建设56.4m3事故油池）. 风机机组废油; 每处风机设置1处5m3事故水池; 座; 20; 机组事故废油排入事故池; 已落实（实际建设8m3事故油池）. 2; 大气; 食堂油烟; 油烟净化装置; 套; 1; 达标排放; 已落实. 3; 噪声治理; 风电机组; 基础减震、低噪设备、加强保养（润滑油）; 套; 20; 风机布置距居民点大于280m，不影响周围居民; 已落实. 箱变; 基础减震、低噪设备; 套; 20; 已落实. 主变; 基础减震、低噪设备; 套; 1; 已落实. 4; 固体废物; 办公及生活垃圾; 垃圾桶（集中收集）; 个; 若干; 交环保部门指定的垃圾场卫生填埋; 已落实. 废齿轮油、废润滑脂、废油桶; 废齿轮油桶、废润滑脂桶集中收集，贮存在油品库的废油桶区。; 危险废物间; 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗、防雨、防晒、防风处理。处置率100%; 项目设置危废暂存柜，收集后交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。. 废机油; 由润滑油桶收集后送有资质单位处置. 废变压器; /. 5; 生态保护及水土保持; 生态恢复; 裸露地表绿化; 4.6; hm2; 覆以原表层土，生态恢复; 已落实，实际恢复临时面积约40hm2. 绿化; 生活办公区绿化; 3888; m2; /; 升压站占地面积减小，绿化面积为655m2；已落实。. 项目在竣工环境保护验收调查过程中各项环保措施已落实，并能达到相关排放标准。后期运行过程中的环境监测将委托有资质的环境监测单位进行，并主动接受当地环保部门的监督管理。

环境管理状况分析与建议 通过查阅相关资料和现场调查，项目在建设、运行期对环境保护工作比较重视，管理机构已建立，环境管理职责明确，符合环保管理要求。针对运营期的环境管理，提出以下建议： 1、应定期检查项目建设区域内环保设施，以便及时发现、解决问题，确保设施正常运行； 2、加强应急设施的管理，以及抢险工作人员的素质培训； 3、应定期进行环保知识宣传、普及工作，通过环境教育，提高职工环境意识，自觉控制污染排放。

# 表10调查结论与建议

调查结论与建议 1、项目概况 本项目安装20台单机容量2500kW的风力发电机，每台风机处设1台箱式变压器，总装机容量为50MW。并配套建设一座升压站，由生产区和生活管理区组成。 项目为新建项目。2020年3月8日开工建设，2020年12月30日竣工，2021年6月5日试运行。项目实际总投资43193.74万元，实际环保投资366.47万元，占总投资的0.85%。该项目年设计上网发电量为9685.9万KW·h，年可利用小时数为1937小时，平均容量系数为0.25%。 - 施工期环境影响调查 建设单位在施工期严格按照项目环境影响报告表及批复提出的环保措施逐项落实，通过合理选择施工机械、合理设置施工场地等措施对施工废气、废水、噪声、固废进行了有效控制，通过严格管理、文明施工等措施减轻了生态环境影响，施工期未造成大的环境影响，同时为规范和监督施工单位的施工行为，建设单位委托陕西秦力环保科技有限公司进行施工期环境监理。 - 运营期环境影响调查 3.1大气环境影响调查 项目升压站内设职工食堂一座，食堂油烟在安装油烟净化器后能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB19883－2001）的标准要求，对区域环境空气质量影响小。 3.2水环境影响调查 项目运营期污水主要为员工产生的生活污水，其中食堂污水经隔油池处理后，同生活污水经化粪池+地埋式污水处理设施处理后存入防渗集水池储存，非冬季节用于站区绿化，冬季由周边村民拉运用做有机肥料，不外排。 油污水主要来自110kV变压器检修和事故工况，污染因子为油类、SS等。定期交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。 3.3噪声环境影响调查 项目设280m为光影和噪声的联合防护距离，经现场调查，距离风机最近的敏感点为400m，故风机噪声对周围居民影响较小。 3.4固体废物环境影响调查 生活垃圾经分类收集后，定期拉运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场。 升压站内主变压器处设56.4m3事故油池，每台箱式变压器处8m3事故油池，均采用C30防水混凝土，抗渗标号P6材料进行了防渗处理。废齿轮油、废油桶、废机油、废变压器等暂存于危废暂存柜，定期交由渭南市合力鑫环保科技有限公司处置。 3.5光影环境影响调查 项目风机光影影响防护距离为280m，经现场调查，距离风机最近的敏感点为400m，因此风机光影不会对居民造成影响。 3.6生态环境影响调查 本工程对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。项目通过对裸露地表进行植被恢复及水土保持工作，并落实绿化方案，种植本地适生植物等措施可降低工程对周围生态环境的影响。 3.7辐射环境影响调查 根据验收期间监测结果可知，升压站四周厂界及垂直断面的工频电场强度和工频磁感应强度均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相关标准要求。 3.8运营期社会影响调查 本工程评价范围内不涉及文物古迹、人文遗迹等，不会产生社会影响。试运行期间，环保主管部门及建设单位均未收到有关该工程的环保问题的投诉。 3.9风险防范影响调查 本项目环境风险主要是升压站内主变压器和风机处的箱式变压器在事故状态下产生的事故油，项目已设置相应的防渗事故油池，并配备了相应的应急物资，环境风险影响较小。 4、环保措施落实情况 环境影响报告表和批复文件对本工程提出了比较全面的环境保护措施要求，这些措施和要求均已在工程实际建设和运营期得到落实，满足竣工环境保护验收要求。 5、环境管理机构与监测制度 本工程环保管理机构与管理制度健全，配备相关技术人员和部门负责组织落实监督环境保护工作，日常环境监测委托有资质的监测机构承担，及时发现问题、解决问题。从管理上保证环境保护措施的有效实施。 6、验收调查总结论 综上所述，项目落实了环保“三同时”制度，落实了生态保护与污染防治措施。根据现场检查和项目竣工环境保护验收调查表结论，项目满足环评及批复要求，该项目可以通过竣工环境保护验收。 7、建议 （1）进一步完善风电场内的植被恢复工作，确保项目区植被覆盖率达到环评要求； （2）加强对各类环保设施的运行、维护和管理，确保各类环保设施长期稳定运行，各类污染物达标排放； （3）加强风机的运行管理，降低风机产生的噪声对周边环境的影响。 （4）对项目产生的危废进行严格管理，危废储存、转移和处理应按照国家相关规定要求执行。