西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：西安超码科技有限公司

编制单位：西安海浪环保科技有限公司

二零二二年二月

建设单位法人代表:杨杰	          （签字）

编制单位法人代表:杨晓	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：豆佳瑶

建设单位：西安超码科技有限    编制单位：西安海浪环保科技

公司  （盖章）               有限公司（盖章）

电话: 029-83607229            电话: 029-87291685

传真:       /                 传真:       /

邮编: 710061                  邮编: 710000

地址:西安市高新区锦业一路     地址:西安市新城区西五路64号

56号研祥城市广场B座         农机大厦407室

表一  建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 西安超码科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 √ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 西安市阎良区国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南（地理位置图见附图1） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | / |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | / |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年1月 | 开工建设时间 | 2021年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年10月 | 验收现场监测时间 | 2022年2月23日—24日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 西安阎良国家航空高技术产业基地行政审批服务局 | 环评报告表 编制单位 | 核工业二〇三研究所 |  |  |
| 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |
| 投资总概算 | 19000万元 | 环保投资总概算 | 363万元 | 比例 | 1.91% |
| 实际总概算 | 19000万元 | 环保投资 | 358万元 | 比例 | 1.88% |
| 验收监测依据 | 1.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）。 1.2验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22日起施行）； （2）《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号，2021年8月20日）； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号，2018年5月16日印发）； （4）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号，生态环境部办公厅2020年12月13日）； （5）《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第15号，2021年1月1日起施行）； （6）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （7）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）； （8）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 ## 1.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定 （1）《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影响报告表》（核工业二〇三研究所，2020年12月编制）； （2）《西安阎良国家航空高技术产业基地行政审批服务局关于西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影响报告表的批复》（航空行审环批复〔2021〕1号）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | ## 1.4污染物排放标准 （1）废气 环评阶段：本项目生产过程中产生有机废气和颗粒物。其中有机废气包括非甲烷总烃、苯和苯乙烯，非甲烷总烃、苯排放参照执行《挥发性有机物控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1表面涂装行业排放标准限值要求；苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放标准；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级标准。 验收阶段：本次竣工验收中项目产生的废气主要为有机废气和颗粒物。执行的污染物排放标准详见表1-1。 表1-1 验收阶段有组织废气排放标准 序号; 污染物; 限值（mg/m3）; 评价标准. 1; 非甲烷总烃; 50; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1中表面涂装行业排放标准限值. 2; 颗粒物; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准. 表1-2 验收阶段无组织废气排放标准 序号; 污染物; 限值（mg/m3）; 评价标准. 1; 非甲烷总烃; 厂界; 3; 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）. 厂内; 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 2; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准. （2）废水 环评阶段：本项目运营期废水主要是生产过程中循环冷却水系统排水以及员工生活污水。循环冷却水排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准，经市政污水管网排入航空产业基地污水处理厂。 验收阶段：本次竣工验收中项目生产废水循环冷却水在生产过程中循环使用不外排；生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准，经市政污水管网排入航空产业基地污水处理厂。执行的污染物排放标准详见表1-3。 表1-3 验收阶段废水排放标准 序号; 污染物; 限值（mg/L）; 评价标准. 1; COD; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 2; BOD5; 300. 3; SS; 400. 4; 总氮; 70; - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准. 5; 总磷; 8. 6; 氨氮; 45. - （3）噪声 环评阶段：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间：60dB（A），夜间50dB（A）。 验收阶段：本次竣工验收中声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准和4类标准，详见表1-4。 表1-4 验收阶段工业企业厂界噪声排放标准 序号; 监测点位; 限值dB（A）; 评价标准. 1; 1#厂界北; 昼间：60 夜间：50; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 2; 2#厂界西. 3; 3#厂界南. 4; 4#厂界东; 昼间：70 夜间：55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准. - （4）固体废物 环评阶段：本项目一般固体废物执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 验收阶段：本次竣工验收中一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |

表二

2.1工程建设内容 ## 2.1.1 项目建设情况及进程 2018年11月，该项目取得西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会经济发展局《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目备案确认书》，并委托核工业二〇三研究编制了《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影响报告表》； 2018年12月，西安市环境保护局阎良国家航空高技术产业基地分局以“市环航空批复〔2018〕75号”对《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影响报告表》进行了批复； 2020年，西安超码科技有限公司根据企业发展规划和市场需求情况，重新调整该项目生产工艺、建设规模和总平面布局，调整后，项目产品规格变大且产能增大，同时，主要环保设施也发生变化，西安超码科技有限公司按要求重新报批本项目环境影响评价报告； 2020年11月，西安超码科技有限公司委托核工业二〇三研究编制《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影响报告表》； 2021年1月，西安阎良国家航空高技术产业基地行政审批服务局以“航空行审环批复〔2021〕1号”对《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影响报告表》进行了批复； 2021年6月，项目开工建设； 2021年10月，项目建设完成，进入设备调试阶段； 2021年10月25日，项目取得国家排污许可证（证书编号：91610137MAB0PT109F001U）。 ## 2.1.2 地理位置及平面布置 本项目位于西安市阎良区国家航空高技术产业基地航空六路以西，蓝天路以南，地理位置图详见附图1。项目所在地不涉及水源地及水源保护区。 根据现场调查，本项目北侧紧邻蓝天路，东侧为航空六路，南侧为西安航天三沃化学有限公司，西侧为西安康本材料有限公司。项目四邻关系见附图2。 本项目位于西安市阎良航空产业基地，本次新建综合厂房，依次由北向南布置，项目主要工艺都集中布置于综合厂房，并分区域合理分配，集中管理。项目生产厂房按照各功能分区布置时，有明显的功能分区，把功能相近、生产（工作）性质相同、动力需求和卫生要求等类似的设备、设施布置在同一功能分区内。项目总平布置图见附图3。 ## 2.1.3 劳动定员及工作制度 验收阶段与环评阶段一致，项目员工280人，厂区不提供员工食宿。项目CVI致密一个周期约为3-4天，采用三班工作制，每班工作8个小时，全年工作日250天。 ## 2.1.4 建设内容 项目占地面积14301.17m2；建筑面积17605.88m2，新建1栋1F综合厂房（1#），布置军民两用高温特种材料生产线一条，包括CVI致密化处理区、浸渍区、高温固化区、模压区、缠绕成型区、等静压成型间、机加工区等。 项目实际建设内容与环评建设内容对比情况详见表2.1-1，项目主要生产设备一览表见表2.1-2，项目主要产品及产量一览表见表2.1-3。 表2.1-1 本次验收实际建设与环评报告建设内容对比一览表 项目类别; 环评建设内容及规模; 实际建设内容; 与环评一致情况. 工程内容; 工程规模. 主体工程; 综合厂房1F 17605.88m2; 浸渍区及高温固化区; 用于炭/炭（炭/陶）耐烧蚀结构件及热场材料高温处理、陶瓷化处理，以及生产、周转产品检验及存放；主要设备：陶瓷化处理设备、大型高温炉、真空压力浸渍固化炉；1728m2; 用于炭/炭热场材料高温处理，以及生产、周转产品检验及存放；主要设备：大型高温炉；1728m2; 炭/炭（炭/陶）耐烧蚀结构件和炭/陶热场材料均未生产，因此相关的陶瓷化处理设备和真空压力浸渍固化炉均未建设. 致密化处理区; 用于炭/炭（炭/陶）耐烧蚀结构件及热场材料致密化处理及涂层处理，以及生产、周转产品检验及存放；主要设备：化学气相沉积炉；2644m2; 用于炭/炭热场材料致密化处理，以及生产、周转产品检验及存放；主要设备：化学气相沉积炉；2644m2; 炭/炭（炭/陶）耐烧蚀结构件和炭/陶热场材料均未生产. 模压成型区; 用于耐烧蚀结构件的模压成型及固化处理；以及周转产品检验及存放；主要设备：防爆烘箱、液压机、真空干燥设备、自动粘接压机；1480m2; 周转产品检验及存放；1480m2; （炭/陶）热场材料、炭/炭耐烧蚀结构件、耐烧蚀组件、炭/陶耐烧蚀结构件均未生产，因此耐烧蚀结构件的模压成型及固化处理及其相关的设备包括防爆烘箱、液压机、真空干燥设备、自动粘接压机均未建设. 机加区; 用于高温处理后的中间产品机械加工，以及产品检验及存放，包括喷砂房；主要设备：正压喷砂机、负压喷砂机、数控机床等；2961m2; 用于高温处理后的中间产品机械加工，以及产品检验及存放；主要设备：数控机床等；2961m2; （炭/陶）热场材料、炭/炭耐烧蚀结构件、耐烧蚀组件、炭/陶耐烧蚀结构件均未生产，因此相关的设备包括正压喷砂机、负压喷砂机均未建设. 粘结总装区; 最终产品的组装和存放；1296m2; 最终产品的组装和存放；1296m2; 与环评一致. 辅助工程; 办公及员工休息区; 位于1#综合厂房东侧，160m2；主要用于人员办公及人员休息; 位于1#综合厂房东侧，160m2；主要用于人员办公及人员休息; 与环评一致. 储运工程; 仓储区; 项目原材料及产品分区放置，产品区位于1#综合厂房北侧，原材料区位于1#综合厂房南侧；丙烯储存于综合厂房西侧丙烯间；糠酮树脂、磷酸等化工原材料，储存于位于项目西侧的西安康本材料有限公司的现有化工库; 项目原材料及产品分区放置，产品区位于1#综合厂房北侧，原材料区位于1#综合厂房南侧; （炭/陶）热场材料、炭/炭耐烧蚀结构件、耐烧蚀组件、炭/陶耐烧蚀结构件均未生产，因此本次验收不涉及丙烯、糠酮树脂、磷酸等未生产产品及其生产工艺相关化工原料. 运输; 原料运输由供货商负责，成品出售由购货方负责运输；物料的厂内运输采用AGV自动转运小车; 原料运输由供货商负责，成品出售由购货方负责运输；物料的厂内运输采用AGV自动转运小车; 与环评一致. 公用工程; 供电; 由市政电力管网接入，生产全部采用电加热; 由市政电力管网接入，生产全部采用电加热; 与环评一致. 供水; 由市政自来水供水管网接入; 由市政自来水供水管网接入; 与环评一致. 供热; 项目厂房不设置采暖设施; 项目厂房不设置采暖设施; 与环评一致. 供气; 项目生产中采用天然气致密处理，天然气由市政供气管网接入；液氮储罐位于项目西侧的西安康本材料有限公司东南侧; 项目生产中采用天然气致密处理，天然气由市政供气管网接入；液氮储罐位于项目西侧的西安康本材料有限公司东南侧; 与环评一致. 环保工程; 废水治理; 本项目不设置员工食堂，无餐饮废水；员工生活污水排入项目西侧西安康本材料有限公司已建化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入航空产业基地污水处理厂; 本项目不设置员工食堂，无餐饮废水；员工生活污水排入项目西侧西安康本材料有限公司已建化粪池，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入航空产业基地污水处理厂; 与环评一致. 废气治理; 项目致密化处理区浸渍炉、炭化炉等设备自带收集管道收集产生有机废气，浸渍固化预热搅拌、预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，有机废气一并引入“蓄热燃烧”装置（处理效率98%）处理后由15m高排气筒（1#）排放；机加区产生的粉尘分别采用两套布袋除尘系统处理（处理效率99%）后由15m高排气筒（2#、3#）排放; 项目预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，有机废气一并引入“蓄热燃烧”装置（处理效率98%）处理后由15m高排气筒（1#）排放；机加区产生的粉尘分别采用两套布袋除尘系统处理（处理效率99%）后由15m高排气筒（2#、3#）排放，另外新增一套备用布袋除尘系统+15米高排气筒（4#）; （炭/陶）热场材料、炭/炭耐烧蚀结构件、耐烧蚀组件、炭/陶耐烧蚀结构件均未生产，因此本次验收不涉及浸渍炉、炭化炉等未生产工艺相关设备；另外新增一套备用布袋除尘系统+15米高排气筒（4#）. 噪声治理; 设备均选用低噪声设备，经墙体隔音、基础减振等降噪措施; 设备均选用低噪声设备，经墙体隔音、基础减振等降噪措施; 与环评一致. 固体废弃物; 生活垃圾，分类收集，由环卫部门统一收集后处置；生产固废回收外售；危险废物设危废暂存场所，新建危废暂存间布置于项目西侧的西安康本材料有限公司西南角，最终送有资质单位处理; 生活垃圾，分类收集，由环卫部门统一收集后处置；生产固废回收外售；危险废物设危废暂存柜2台，最终送有资质单位处理; 危废暂存场所由危废暂存间改设2台危废暂存柜. 事故池; 位于厂区西南侧，容积为400m3; 位于厂区西南侧，容积为400m3; 与环评一致. 表2.1-2 项目主要生产设备一览表 序号; 厂房; 设备名称; 主要技术（性能）指标或规格; 环评数量（套）; 与环评一致情况. 1; 大尺寸热场材料生产; 化学气相沉积炉（CVI炉）; 工作室尺寸：L5500mm×D2000mm×H2200mm; 9; 6套，减少3台. 2; 大型高温炉; Φ1000mm×3000mm（非标）; 1; 1. 3; 烘箱; Φ2800mm×H32000m（非标）; 1; 2套，新增1套. 4; 数控卧车; Ф1400mm×300mm; 8; 8. 5; 弧形板专机; /; 2; 16套，新增14套. 6; 陶瓷化处理设备; /; 1; 未建. 7; 锯床; /; 环评期间无此设备; 1套，新增1套. 8; 耐烧蚀结构件/组件; 真空压力浸渍固化炉; Ф1400×2200mm（直径×高度）; 2; 未建. 9; 大型冷等静压机; 额定压力：≥250MPa 工作压力：≥200MPa; 1; 未建. 10; 防爆烘箱; 额定温度：200℃ 工作室尺寸： L1800×D1800×H2000mm; 1; 未建. 11; 防爆烘箱; 额定温度：200℃ 工作室尺寸： L2700×D2700×H5000mm; 1; 未建. 12; 1000T液压机; 加压能力：10000kN 台面：前后有效尺寸1800mm，左右有效尺寸2000mm; 1; 未建. 13; 液压机; 压力：60kN 尺寸： L1500mm×D1500mm×H2000mm; 4; 未建. 14; 自动粘接压机; 压力：30kN 尺寸： L750mm×D750mm×H2000mm; 4; 未建. 15; X射线探伤机; 管电压为：10kV～225kV 最大管电流为：3.6mA～8.0mA; 1; 未建. 16; 正压喷砂机; L1500mm×D1500mm×H1500mm; 2; 未建. 17; 负压喷砂机; L1100mm×D900mm×H1800mm; 2; 未建. 18; 数控卧车; 回转直径：1250mm （Φ1250mm×3000mm）; 1; 未建. 19; 数控卧车; 回转直径：600mm （Φ600mm×2500mm）; 1; 未建. 20; 数控卧车; 回转直径：500mm （Φ500mm×1000mm）; 2; 未建. 21; 超声波探伤仪; 频段：(0.5～15)MHz 探测范围：(0～000)mm; 2; 未建. 22; 马弗炉; /; 1; 未建. 备注： 环评阶段本项目年产大尺寸炭/炭（炭/陶）热场材料6000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套。 验收监测阶段本项目年生产大尺寸炭/炭热场材料5000件，其余（炭/陶）热场材料1000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套均未生产，因此未生产产品及其产品工艺相关设备均未进行建设。. 表2.1-3 项目主要产品及产量一览表 序号; 产品名称; 原环评年产量; 实际年产量; 与环评一致情况. 1; C/C热场材料; 5000件/a; 5000件/a; 与环评一致. 2; C/C耐烧蚀结构件; 250套/a; 0; 实际未生产. 3; 耐烧蚀组件; 350套/a; 0. 4; C/Si耐烧蚀结构件; 250套/a; 0. 5; C/Si热场材料; 1000件/a; 0.

2.2原辅材料消耗及水平衡 ## 2.2.1 主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原、辅材料及消耗情况详见表2.2-1。 表2.2-1 项目原、辅材料及消耗情况一览表 序号; 产品; 原料; 用量; 最大储量; 储存方式; 实际用量; 与环评一致情况. 1; 炭/炭耐烧蚀结构件（250套）; 预制体; 0.5t; 0.25t; 箱装; /; 未建设. 丙烯; 20t; 0.8t; 气瓶装; /. 糠酮树脂; 6t; 0.5t; 桶装; /. 磷酸; 0.6t; 0.1t; 瓶装; /. 2; 炭/炭热场材 （大件，5000件）; 预制体; 100t; 50t; 箱装; 100t; 与环评一致. 天然气; 800t; /; 管道接入; 800t. 3; 炭/陶耐烧蚀结构件（250套）; 预制体; 0.85t; 0.5t; 箱装; /; 未建设. 丙烯; 8.8t; 0.2t; 气瓶装; /. 糠酮树脂; 1.2t; 0.1t; 桶装; /. 磷酸; 0.8t; 0.1t; 瓶装; /. 硅粉; 2t; 0.2t; 桶装; /. 4; 耐烧蚀组件 （350套）; 高硅氧/酚醛树脂预混料; 12t; 2t; 桶装; /; 未建设. 炭/酚醛树脂预混料; 6t; 1t; 桶装; /. 5; 炭/陶热场材 （大件，1000件）; 预制体; 25t; 10t; 箱装; /; 未建设. 天然气; 200t; /; 管道接入; /. 硅粉; 1.2t; 0.5t; 桶装; /. 辅助材料; 氮气; 1625t; 0.035t; 罐装; 1625t; 与环评一致. 电（kw）; 4378kW; /; /; 4378kW. ## 2.2.2 项目水平衡 本次验收，项目运营期用水主要是员工生活用水和生产用水。项目建成后无新增劳动定员，无新增生活污水。 （1）生产用水 ①循环系统用水 项目高温炉区CVI炉、大型高温炉工作过程中均需冷却循环水进行冷却，循环水量为800m3/h，用水时间8h/d，循环水量为6400m3/d。 补充水量和损耗水量均以循环水量的10%计，即补充水量为640m3/d，损耗水量为640m3/d，本项目的生产废水循环冷却水在生产过程中循环使用不外排。 （2）生活用水 ①办公生活用水 本项目劳动定员280人，根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020）所制定的各项用水定额，本项目职工生活用水定额按50L/d·人计，则生活用水总量为14.0m3/d，3500m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计算，为11.2m3/d，2800m3/a，经化粪池处理后排入市政污水管网。 ②绿化浇洒用水 本项目绿化面积约为1000m2，绿化浇洒用水按2L/m2·d计，每年浇洒120次，则每年用水量为240m3/a。 本项目验收监测期间用排水量汇总表见表2.2-2，水平衡图见图2.2-1。 表2.2-2本项目验收监测期间用排水量汇总表单位：m3/d 用水环节; 用水量; 损耗量; 废水排放量. 循环冷却补充水; 640; 640; /. 办公生活用水; 14.0; 2.8; 11.2. 绿化浇洒用水; 0.96; 0.96; /. 合计; 654.96; 643.76; 11.2. 新鲜水 循环补充水 654.96 640 640 循环使用不外排 全部自然蒸发 绿化用水 办公生活用水 2.8 14.0 0.96 化粪池 11.2 航空产业基地污水处理厂 图2.2-1 项目水平衡图 单位：m3/d

2.3主要工艺流程及产污环节 环评阶段本项目年产大尺寸炭/炭（炭/陶）热场材料6000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套。 验收监测阶段本项目年生产大尺寸炭/炭热场材料5000件，其余（炭/陶）热场材料1000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套均未生产，因此对其余未生产的炭/陶热场材料、炭/炭耐烧蚀结构件、耐烧蚀组件、炭/陶耐烧蚀结构件生产工艺不进行分析。 2.3.1 主要工艺流程及产污环节 C/C热场材料生产工艺及产污环节 本项目C/C热场材料产品主要包括坩埚、埚帮、导流筒、保温筒、支撑板等，预制体根据不同产品形状不同，生产工艺相同，该工艺工程中的预制体外购成品。主要生产工艺及产污环节详见图2.3-1。 ①预制体烘干硬化 预制体是采用炭纤维按照产品型号和规格编制而成的，本项目预制体为外购成品；烘干硬化是将产品预制体放入烘箱，经过200℃左右的低温烘干，将产品预制体内含有的少量水分去除使产品干燥和增加硬度。该工序不加入原材料，产品本身不发生化学反应。使用的设备是电加热烘箱，产生水蒸气。 ②CVI处理化学气相沉积（Chemical Vapor Infiltration）即CVI处理工艺，是一个包括气体扩散、吸附、热解、成炭及气体产物排放等一系列物理和化学变化过程，将炭沉积在预制体中。本工序使用原料为天然气，使用的辅料为氮气，产生气体（G1-1）主要为非甲烷总烃，该过程的主要设备是化学气相沉积炉。该工序年生产时间约1000h。 ③高温处理 高温处理是C/C热场材料经过（1800~2200）℃处理，排除产品内部杂质提高纯 度并提高材料稳定性的过程。在该工序处理过程中，不加入原料，仅使用氮气作为保护气体。使用的设备为感应高温炉。该过程产生的废气（G1-2）主要是非甲烷总烃等有机废气。 ④机械加工 经CVI和高温处理后的C/C热场材料经过进一步的机械加工，包括车床、铣床及喷砂等加工处理，使得产品尺寸及表面光洁度达到质量要求。该过程主要废气（G1-3）为粉尘，固废（S1-1）为干化的树脂废渣及边角料等。该过程在机加区进行。 ⑤产品 经过上述工艺步骤后，形成最终产品。 碳纤维预制体 烘干硬化 CVI致密处理 高温处理 机械加工 产品 天然气、N2 N2 G1-1 G1-2 G1-3 S1-1 图2.3-1 C/C热场材料生产工艺及产污环节图 2.3.2 项目物料平衡 本项目涉及的原辅材料主要是预制体和天然气。根据工程分析，本项目生产过程中的物料平衡见表2.3-1和图2.3-2。 表2.3-1 物料平衡一览表 单位：t/a 入方; 物料名称; 数量; 出方; 种类; 名称; 数量. 预制体; 100; 产品; 炭/炭热场材料; 804.19. 废气; 非甲烷总烃; 5.75. 颗粒物; 2.19. 天然气; 800; 水蒸气; 2.22. 固废; 边角料; 19.3. 合计; 900; 合计; 833.65. 预制体（100） 烘干 CVI致密 机械加工 炭/炭热场材料 （804.109） 颗粒物（2.19） 天然气（800） 边角料（19.3） 图2.3-2 项目物料平衡图 单位：t/a 2.3.3 项目变动情况 根据项目实际建设情况与环境影响报告表及批复比较，本次验收范围内存在以下变更情况。 表2.3-2 项目变动情况一览表 变更环节; 环评、批复内容; 实际建设情况; 变动原因及可行性分析; 是否属于重大变动. 军民两用高温特种材料生产线; 项目建成后年生产大尺寸炭/炭（炭/陶）热场材料6000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套; 项目建成后年生产大尺寸炭/炭热场材料5000件，其余（炭/陶）热场材料1000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套均未生产; 企业实际生产能力减小; 否. 废气治理措施; 项目致密化处理区浸渍炉、炭化炉等设备自带收集管道收集产生有机废气，浸渍固化预热搅拌、预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，引入“蓄热燃烧”装置处理后由15米高排气筒（1#）排放；机加区产生的粉尘分别采用两套布袋除尘系统处理后由15米高排气筒（2#、3#）排放; 项目预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，引入“蓄热燃烧”装置处理后由15米高排气筒（1#）排放；机加区产生的粉尘分别采用两套布袋除尘系统处理后由15米高排气筒（2#、3#）排放，另外新增1套备用布袋除尘系统+15米高排气筒（4#）; 企业实际污染物种类以及排放量减小; 否.

表三

3.1主要污染源、污染物处理和排放 3.1.1 废气 1、废气来源 本项目生产过程中产生的废气主要为有机废气和颗粒物。 2、废气主要产生工段及主要污染因子 有组织废气包括致密化处理区、高温区有机废气，机加粉尘等；无组织废气包括CVI致密处理高温炭化等工序的有机废气和机加区的颗粒物。主要污染因子为非甲烷总烃和颗粒物。 3、废气主要治理设施及排放去向 ①有组织废气 本项目炭/炭热场材料CVI致密工艺及高温炭化工艺会产生有机废气，过程中CVI致密炉和炭化炉自带集气管收集的有机废气，预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，上述废气一并引入“蓄热燃烧”装置处理后15m排气筒（1#）排放。 ②无组织废气 本项目综合厂房布置机加区，用于产品末端的机加处理。机加区设置于厂房南侧，为了提高机加粉尘的收集与处理效率，在机加区东侧和西侧分别设置布袋除尘设施。经布袋除尘器处理后经15m高排气筒（2#、3#）排放。 3.1.2 废水 1、废水来源 本项目运营期废水主要是生产过程中循环冷却水系统排水以及员工生活污水。 2、废水主要产生工段及主要污染因子 生产废水主要为循环冷却水。生活污水主要由员工日常生活产生，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷等。 3、废水主要治理设施及排放去向 项目废水产生主要为循环冷却水和生活污水。循环冷却水在生产过程中循环使用不外排；生活污水进入排入项目西侧西安康本材料有限公司已建化粪池处理后经市政污水管网排入航空产业基地污水处理厂。 3.1.3 噪声 本项目噪声来源主要为设备噪声，其噪声值在80~95dB（A）之间，通过选用低噪声设备、基础减振隔声措施、墙体隔声等措施，使厂界噪声达标。本项目噪声源及相应的降噪措施具体如下表所示。 ## 表3.1-1 本项目噪声源强表 设备名称; 声级值dB（A）; 数量; 所在车间; 工作特性; 治理措施. CVI炉; 80; 6; 综合厂房; 间歇; 选用低噪声设备、基础减振隔声措施、墙体隔声. 风机; 95; 4; 间歇. 数控机床; 85; 12; 间歇. 弧形板专机; 80; 16; 间歇. 冷却塔; 90; 1; 室外; 连续; 阻断噪音传播、选用低转速的风机. 3.1.4 固体废弃物 （1）一般固废 本项目运营期产生的固废主要为收集粉尘、机加边角料、废润滑油以及员工生活垃圾。 ①除尘器收集的颗粒物 从项目运营期开始截至验收监测阶段，本项目收集粉尘约0.05t，除尘器收集的颗粒物外售综合利用。 ②机加边角料 本项目机加工阶段会产生边角料，从项目运营期开始截至验收监测阶段，边角料的产生量为2.3t，全部外售处理。 （2）危险废物 从项目运营期开始截至验收监测阶段，本项目机械加工产生废润滑油0.3t，属于危险废物（编号：HW08-900-217-08）。厂区设危废暂存柜，定期送有资质单位处理。（因验收监测阶段无危险废物转运工作，因此危险废物转移联单暂未开始记录）。 （3）员工生活垃圾 从项目运营期开始截至验收监测阶段，生活垃圾产生量约0.4t，收集后由交由环卫部门处理。 ## 表3.1-2 本项目验收监测期间固体废物产生一览表 序号; 名称; 产生工序; 属性; 危废编号; 产生量; 处理处置方式; 排放量. 1; 除尘器收集的颗粒物; 机械加工; 一般工业固废; /; 0.05; 外售综合利用; 0. 2; 机加边角料; 2.3; 0. 3; 废润滑油; 机械设备; 危险废物; HW08-900-217-08; 0.3; 委托有资质单位处置; 0. 4; 生活垃圾; 员工生活; 生活垃圾; /; 0.4; 环卫部门清运; 0. 3.2环保设施投资及“三同时”落实情况 3.2.1 环保设施投资情况 本项目环评中总投资19000万元，其中环保投资363万元，占总投资的1.91%，项目建成后环保投资358万元，占总投资的1.88%，环保投资估算清单见表3.2-1。 表 3.2-1 环保投资情况一览表 项目; 污染源; 环保设施名称; 数量; 与环评一致情况; 环保投资（万元）; 实际环保投资（万元）. 运营期; 废气; 有机废气; “蓄热燃烧”+15m排气筒; 1; 一致; 200; 200. 机加粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 1; 一致; 40; 40. 机加粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒; 1; 一致; 40; 40. 机加粉尘; 布袋除尘器+15m排气筒（备用）; 1; 新增; /; 40. 固废; 生活垃圾; 分类垃圾箱、桶，垃圾屋; 若干; 一致; 2; 2. 一般工业固废; 收集暂存区; 若干; 一致; 8; 8. 危险废物; 设置危废暂存间; 1; 设危废暂存柜2台; 55; 10. 噪声; 生产设备噪声; 减振垫、隔声、消声等; 若干; 一致; 12.5; 12.5. 环境风险; 事故池; 400m3; 1; 一致; 5.5; 5.5. 合计; /; /; /; 363; 358. 3.2.2 “三同时”落实情况 项目实施前开展了环境影响评价，实施过程中严格执行国家建设项目环境保护《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影 响报告表》“三同时”制度，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。根据现场踏勘情况，对比环评报告“三同时”环保措施要求，本项目“三同时”落实情况详见表3.2-2所示。表3.2-2 本项目“三同时”落实情况一览表 序号; 验收对象; 验收内容; 落实情况; 是否落实. 1; 废气处理装置; 项目致密化处理区浸渍炉、炭化炉等设备自带收集管道收集产生有机废气，浸渍固化预热搅拌、预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，引入“蓄热燃烧”装置处理后由15米高排气筒（1#）排放；机加区产生的粉尘分别采用两套布袋除尘系统处理后由15米高排气筒（2#、3#）排放; 项目预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，引入“蓄热燃烧”装置处理后由16米高排气筒（1#）排放；机加区产生的粉尘分别采用两套布袋除尘系统处理后由16米高排气筒（2#、3#）排放，另外新增1套备用布袋除尘系统+16米高排气筒（4#）; 已落实. 2; 废水处理装置; 循环冷却水排入雨水管网；生活污水经化粪池达标处理后经市政污水管网排入航空产业基地污水处理厂; 循环冷却水在生产过程中循环使用不外排；生活污水经化粪池达标处理后经市政污水管网排入航空产业基地污水处理厂; 已落实. 3; 噪声源; 车间合理布局+低噪减振+隔声; 车间合理布局+低噪减振+隔声; 已落实. 4; 固体废物; 项目运营期产生的固废主要为机加边角料、收集粉尘、废润滑油以及员工生活垃圾；除尘器收集的颗粒物外售综合利用；机加边角料全部外售处理；本项目危险废物为废润滑油，厂区设危废暂存间，定期送有资质单位处理；生活垃圾收集后由交由环卫部门处理; 项目运营期产生的固废主要为机加边角料、收集粉尘、废润滑油以及员工生活垃圾。除尘器收集的颗粒物外售综合利用；机加边角料全部外售处理；本项目危险废物为废润滑油，厂区设2台危废暂存柜，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司处置；生活垃圾收集后由交由环卫部门处理; 已落实.

表四

4.1建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 4.1.1 环境影响报告表主要结论 （1）项目概况 本项目是由西安超码科技有限公司投资建设的新建项目，厂址位于西安市阎良区国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南。项目建筑面积 17605.88m2，1栋1F综合厂房（1#），布置军民两用高温特种材料生产线一条，包括CVI致密化处理区、浸渍区、高温固化区、模压区、缠绕成型区、等静压成型间、机加工区等；形成大尺寸炭/炭（炭/陶）热场材料6000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套的生产能力。本项目总投资19000万元，其中环保投资为363万元，占总投资的1.91%。 （2）项目的产业政策及规划符合性 经检索《产业结构调整指导目录（2019年修订本）》，本项目不属于限制类及淘汰类。本项目已取得西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会经济发展局《陕西省企业投资项目备案确认书》，项目代码：2020-610160-30-03-061020。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 （3）项目所在地环境质量现状 ①空气环境 根据统计结果，SO2、NO2、CO年均浓度达标，PM10、PM2.5、O3年均浓度超标，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）判定项目所在区域为不达标区；非甲烷总烃环境质量现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定的数值2.0mg/m3。苯、苯乙烯浓度可满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的限值要求。 ②声环境 项目厂界昼夜间监测点位的监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，项目区域声环境质量现状较好。 （4）建设项目环境影响现状分析及防治措施 ①环境空气 项目产生的废气主要是高温处理区有机废气、机加粉尘。 a有机废气影响分析 本项目炭/炭（炭/陶）热场材料CVI致密工艺、炭/炭（炭/陶）耐烧蚀结构件CVI致密及浸渍固化和高温炭化工艺、耐烧蚀组件预混料烘干等工序会产生有机废气，过程中经浸渍炉、炭化炉、CVI 致密炉等自带集气管收集的有机废气，浸渍固化预热搅拌、预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，上述废气一并引入“蓄热燃烧”装置处理后15m排气筒（1#）排放。NMHC、苯、甲苯、二甲苯排放浓度满足《挥发性有机物控制标准》（DB61/T1061-2017）中表 1 表面涂装行业排放限值要求，苯乙烯排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的排放标准。 b机加废气影响分析 本项目机加区设置于厂房南侧，为了提高机加粉尘的收集与处理效率，拟在机加区东侧和西侧分别设置布袋除尘设施，经布袋除尘器处理后，粉尘的排放速率为0.0365kg/h，排放浓度为9.12mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准要求。 ②水环境影响分析 项目运营期污水主要是员工生活污水。 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入航空产业基地污水处理厂处理。 ③噪声 本项目主要的噪声污染来自于设备噪声，主要产噪设备有：液压机、等静压机、喷砂机、车床等机械噪声，风机噪声、冷却塔噪声等。针对主要噪声源，工程拟选用低噪声设备，同时对不同设备采取隔声、消声等处理措施。对有振动设备机组设防振支座和减振垫，以减振降噪。本项目设备采取室内隔声、基础减振、消声等措施后，可有效降低项目设备噪声对周围环境的影响。采取有效的降噪减振措施后，经预测，项目厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的限值要求，项目东南侧敏感点彭家窑的预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，项目噪声环境影响对周围环境敏感目标影响较小。 ④固废 本项目生产过程中除尘器收集的粉尘、机加边角料等回用或外售回收单位；危险固废交由有资质的单位处置；生活垃圾统一收集存放，委托环卫部门转运处置。固废处理处置率为100%。 该项目符合国家产业政策，符合当地产业发展导向，选址符合当地政府规划。项目所在区域内无环境制约要素，环境质量现状良好。项目在认真落实本报告提出环保治理措施和建议后，对周围环境及敏感点的影响在可控制范围内，具有环境可行性。 4.1.2 环境影响报告表建议及要求 （1）要求 ①认真贯彻执行国家、陕西省及西安市各项环保法规和要求，落实环境管理规章制度； ②设置专职的环保管理人员，对环保设施进行维护管理。 （2）建议 ①保证足够的环保资金，以实施本项目有关各项治污措施； ②加强员工的环保教育，提高环保意识。 4.1.3 审批部门审批决定 你公司报来的《西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据国家建设项目有关法律法规及相关技术规范，结合该《报告表》专家评审意见，经审查，现批复如下： 一、项目位于西安阎良国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南，南侧为西安航天三沃化学有限公司，西侧为西安康本材料有限公司。项目占地面积14301.17平方米，新建1栋1F综合厂房，布置军民两用高温特种材料生产线一条，包括CVI致密化处理区、浸渍区、高温固化区、模压区、缠绕成型区、等静压成型间、机加工区等。项目建成后年生产大尺寸炭/炭（炭/陶）热场材料6000件、炭/炭耐烧蚀结构件250套、耐烧蚀组件350套、炭/陶耐烧蚀结构件250套。项目总投资19000万元，其中环保投资363万元。 项目在严格落实《报告表》提出的各项环境保护和污染防治措施以及本批复要求的前提下，环境不利影响能够得到缓解和控制。《报告表》所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。 二、在项目设计、建设过程中和投入运行后，应重点做好以下工作： （一）生活污水依托西安康本材料有限公司已建化粪池 处理达标后通过市政污水管网排入西安市阎良污水处理厂。 （二）施工期必须加强监督管理，严格落实西安市及航空基地铁腕治霾工作相关要求，做好扬尘污染防治，确保施工扬尘防治措施落实到实处。 项目致密化处理区浸渍炉、炭化炉等设备自带收集管道收集产生有机废气，浸渍固化预热搅拌、预混料烘干产生的有机废气采用集气罩收集，引入“蓄热燃烧”装置处理后由15米高排气筒（1#）排放；机加区产生的粉尘分别采用两套布袋除尘系统处理后由15米高排气筒（2#、3#）排放。 - 严格落实噪声防治措施，选用低噪声设备并合理摆放位置，定期对设备进行检修，维持设备处于良好的运转状态，采取减振、隔声措施确保厂界噪声达标。 - （四）废润滑油、废树脂渣等作为危险废物。危险废物 必须按照规定进行分类收集、妥善贮存，建立台账并送交有资质的单位进行处置。危险废物暂存必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关规定。 - 三、该项目在建设中必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。 - （一）根据《报告表》测算数据，核定该建设项目建成 投入使用后新增污染物排放总量控制指标为：COD≤0.84吨/年、氨氮≤0.098吨/年、VOCs≤0.152吨/年。 - （二）该项目的性质、规模、地点和环境保护措施发生重大变动且可能导致不利环境影响加重的应当重新报批该项目的环境影响报告文件。 - （三）项目建成后，依法按规定的标准和程序及时办理排污许可手续和开展竣工环保验收工作，按要求定期开展环境监测。

表五

5.1验收监测质量保证及质量控制： - 验收监测过程中的质量保证措施按照环境保护部颁发的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行，实施全过程质量控制。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 5.1.1 监测分析方法 - 本次竣工环保验收监测项目采用的监测依据和方法见表5-1。 表 5-1 监测分析方法一览表 样品类别; 检测项目; 检测标准（方法）及编号（含年号）; 方法检测限. 无组织废气; 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 0.07mg/m3. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017; 0.07mg/m3. 废水; 五日生化需氧量; 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ505-2009; 0.5mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009; 0.025mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-1989; 4mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012; 0.05mg/L. 噪声; 厂界噪声; 声环境质量标准GB3096-2008; 30dB（A）. 5.1.2 监测仪器 - 监测项目采用的监测仪器见表5-2。 表5-2检测仪器一览表 仪器名称; 型号; 仪器编号; 校准有效期. 生化培养箱; SPX-150B-Z; ZWJC-YQ-037; 2022.8.27. 标准COD消解器; KHCOD-12; ZWJC-YQ-261; （非计量）. 可见分光光度计; VIS-7220N; ZWJC-YQ-004; 2022.8.27. 电子天平; GL224I-ISCN; ZWJC-YQ-392; 2022.01.31. 立式压力蒸汽灭菌锅; LS-50H; ZWJC-YQ-408; 2022.03.21. 紫外/可见分光光度计; UV-1601; ZWJC-YQ-003; 2022.08.27. 多功能声级计; AWA5688型; KCYQ-G-448; -. 电子天平; XA205DU; KCYQ-G-001; -. 气相色谱仪; GC7890型; KCYQ-G-399; -. 自动烟尘烟气测试仪; GR-3100; KCYQ-G-177; -. 5.1.3 人员能力 - 验收监测人员全部持证上岗，具有出具数据的合法资格。样品的采集、保存、运输、交接等由专人负责管理及记录。 5.1.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行行：采样过程中采集不少于10%的平行样；实验室分析过程中增加不小于10%的平行样。质控数据符合要求。 5.1.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。 5.1.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。 5.1.7 数据审核 - 监测数据的计算、检验、异常值剔除等按国家标准及《环境监测技术规范》等执行，数据及报告经三级审核合格报出。

表六

6.1验收监测内容 - 通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下： 6.1.1 废水监测内容 - 废水污染物例行监测和在线监测内容详见表6-1。监测点位布置情况详见附图5。 表6-1 废水污染物排放监测内容一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 废水; 废水排放口; 五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、总氮; 4次/天; 1天. 6.1.2 废气监测内容 - （1）有组织排放 - 针对本次验收范围，有组织废气的验收监测选取1#排气筒和2#排气筒出口作为监测点，监测点位布置情况详见附图6。 表6-2 有组织废气监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 1#排气筒出口; 非甲烷总烃; 3次/天; 2天. 2#排气筒出口; 颗粒物; 3次/天; 2天. - （2）无组织排放 表6-3 无组织废气监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测周期. 1#上风向; 非甲烷总烃、颗粒物; 3次/天; 2天. 2#下风向. 3#下风向. 4#下风向. 5#下风向; 非甲烷总烃; 1次/天; 3天. 厂内; 非甲烷总烃; 3次/天; 2天. 6.1.3 厂界噪声监测内容 - 噪声排放监测内容详见表 6-4，监测点位布置情况详见附图7。 表6-4 厂界噪声监测内容一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 监测频次. 1#厂界北; 等效连续A声级LeqdB（A）; 昼、夜间各测1次; 2天. 2#厂界西. 3#厂界南. 4#厂界东. 6.1.4环境质量监测 - 环评及批复未要求对周边环境进行监测。

表七

7.1验收监测期间生产工况记录 - 受西安超码科技有限公司委托，我单位于2022年2月23日—24日对该公司军民两用高温特种材料生产线建设项目进了验收监测。西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目在验收监测期间处于正常运转状态，生产设施运行正常，环保设施运行正常，验收监测期间生产负荷见表7.1-1。 表7.1-1 验收监测期间生产负荷一览表 产品; 环评批复设计日产量; 实际日产量; 日期; 工况. 炭/炭热场材料; 20t/d; 10t/d; 2022.2.23; -. 12t/d; 2022.2.24; -. 7.2验收监测结果 7.2.1 废气 - （1）有组织废气 - 本项目有组织废气监测结果详见表7.2-1所示。 表7.2-1 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/m3）. 第一次; 第二次; 第三次; 最大值; 标准值. 2月23日; 1#排气筒; 非甲烷总烃; 2.54; 2.71; 2.83; 2.83; 50. 2月24日; 2.61; 2.88; 2.74; 2.88. 2月23日; 2#排气筒; 进口; 颗粒物; 78.7; 83.7; 80.1; 83.7; 120. 出口; 6.4; 7.9; 6.8; 7.9. 2月24日; 进口; 85.5; 88.3; 93.4; 93.4. 出口; 6.3; 7.3; 8.5; 8.5. 2月23日; 3#排气筒; 进口; 颗粒物; 89.5; 96.6; 90.3; 96.6; 120. 出口; 6.6; 5.8; 6.9; 6.9. 2月24日; 进口; 89.8; 83.9; 92.8; 92.8. 出口; 6.0; 6.9; 7.5; 7.5. - （2）无组织废气 ## 本项目有组织废气监测结果详见表7.2-2所示。 表7.2-1 有组织废气监测结果一览表 采样日期; 监测点位; 监测时间; 颗粒物（mg/m3）; 非甲烷总烃（mg/m3）. 2月23日; 1#上风向; 8：00; 0.176; 1.12. 12：00; 0.181; 1.03. 16：00; 0.171; 1.09. 最大值; 0.181; 1.12. 2#下风向; 8：00; 0.220; 1.19. 12：00; 0.217; 1.28. 16：00; 0.209; 1.21. 最大值; 0.220; 1.28. 3#下风向; 8：00; 0.226; 1.38. 12：00; 0.219; 1.23. 16：00; 0.214; 1.26. 最大值; 0.226; 1.38. 4#下风向; 8：00; 0.217; 1.40. 12：00; 0.222; 1.25. 16：00; 0.229; 1.35. 最大值; 0.229; 1.40. 标准限值; /; 3; 1. 2月23日; 厂内; 8：00; /; 1.45. 12：00; /; 1.58. 16：00; /; 1.41. 最大值; /; 1.58. 标准限值; /; /; 6. 2月23日; 1#上风向; 8：00; 1.171; 1.01. 12：00; 0.178; 1.05. 16：00; 0.183; 1.10. 最大值; 0.183; 1.10. 2#下风向; 8：00; 0.225; 1.24. 12：00; 0.229; 1.32. 16：00; 0.210; 1.17. 最大值; 0.229; 1.32. 3#下风向; 8：00; 0.211; 1.29. 12：00; 0.223; 1.22. 16：00; 0.213; 1.31. 最大值; 0.223; 1.31. 4#下风向; 8：00; 0.229; 1.27. 12：00; 0.222; 1.38. 16：00; 0.204; 1.23. 最大值; 0.229; 1.38. 标准限值; /; 3; 1. 2月23日; 厂内; 8：00; /; 1.42. 12：00; /; 1.56. 16：00; /; 1.50. 最大值; /; 1.56. 标准限值; /; /; 6. 7.2.2 废水 - 本项目废水监测结果详见表7.2-3所示。 表7.2-3 废水排放口监测数据一览表 监测项目; 废水排放口; 限值; 单位. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值. 五日生化需氧量; 5.7; 5.9; 6.9; 5.3; 6.0; 10; mg/L. 化学需氧量; 26; 28; 30; 24; 27; 50; mg/L. 氨氮; 1.64; 1.34; 1.94; 1.52; 1.60; 5.0; mg/L. 悬浮物; 32; 39; 35; 29; 34; 50; mg/L. 总磷; 0.29; 0.26; 0.25; 0.30; 0.28; 0.5; mg/L. 总氮; 2.20; 2.83; 2.27; 2.60; 2.48; 30; mg/L. 7.2.1 噪声 本项目厂界噪声监测结果详见表7.2-4所示。 表7.2-4 厂界噪声监测结果一览表 监测点位; 采样日期和结果. 2022.2.23; 2022.2.24. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界北; 53; 42; 56; 43. 2#厂界西; 55; 45; 51; 45. 3#厂界南; 53; 40; 55; 42. 标准限值; 60; 50; 60; 50. 4#厂界东; 62; 49; 61; 48. 标准限值; 70; 55; 70; 55. 由表7.2-4可见，验收监测期间，厂界昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类排放标准要求。 7.2.1 污染物排放总量核算根据验收监测结果计算，VOCs 排放量为 0.271t/a。

表八

8.1验收监测结论 8.1.1污染物达标排放情况 - （1）废气 - 有组织废气：验收监测期间，排气筒（1#）出口非甲烷总烃浓度最大值满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中表1中表面涂装行业排放标准限值要求；排气筒（2#、3#）出口颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。 - 无组织废气：验收监测期间，厂界下风向无组织排放废气各监控点中，颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)2中无组织排放监控浓度限值要求。非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中企业边界监控点浓度限值要求。厂区内无组织排放废气监控点中，非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值要求。 - （2）废水 - 验收监测期间，本项目生产废水循环冷却水在生产过程中循环使用不外排；生活污水监测数据引自“西安康本材料有限公司2021年自行监测报告”中水质监测数据（生活污水排入项目西侧西安康本材料有限公司已建化粪池）监测期间监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级标准。 - （3）噪声 验收监测期间，厂界昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准和4类标准排放要求。 （4）固体废物 项目运营期产生的固废主要为机加边角料、收集粉尘、废润滑油以及员工生活垃圾。 除尘器收集的颗粒物外售综合利用。机加边角料全部外售处理。 本项目危险废物为废润滑油，厂区设危废暂存柜，定期委托陕西明瑞资源再生有限公司处置。 本项目在厂区生产区和生活区设置垃圾筒，配备专职的清洁员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，每日定时把各点垃圾筒的垃圾收集清运一次。垃圾筒应定期维护，保证门、盖齐全完好。本项目产生的生活垃圾收集后由交由环卫部门处理，生活垃圾妥善处理，日产日清。 项目产生的固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 8.1.2 环境管理检查结论 西安超码科技有限公司军民两用高温特种材料生产线建设项目较好地落实了环境影响评价制度，环境保护手续齐全；项目较好地落实了建设项目“三同时”制度，基本落实了环评报告表及审批意见提出的有关污染防治措施，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入试运行，试运行期间环保设施运行良好。建设单位环境管理机构健全，环境管理制度完善，环境管理职责明确，环境管理档案管理规范，在项目建设和试运行期间均无环境违法事件发生，基本满足有关环境管理的要求。 8.1.2 建议 （1）规范危废暂存管理，完善项目危废暂存间及现场环保设施标识标牌。 （2）进一步加强生产设备的维护和管理，保证有关环保设施处于正常运行状态，确保污染物长期稳定达标排放。 （3）针对建设单位生产特点，增加对非正常生产、意外事故状态下的环境污染事故演练。